Accessing Absolute Memory Locations

Язык программирования C не поддерживает метод явного определения ячеек памяти статической или глобальной переменной. Если Вы нуждаетесь в явной ссылке к  ячейке памяти, имеются три метода, которые Вы можете использовать:

Absolute Memory Access Macros

Linker Location Controls

The at Keyword.

Каждый из этих трех методов обсуждается далее.

Absolute Memory Access Macros

Во первых, Вы можете использовать доступ к памяти через макросы являющиеся частью библиотеки C51.  Используйте следующие макросы для непосредственного доступа к областям памяти 8051.

CBYTE		CWORD	DBYTE

DWORD	PBYTE	PWORD

# XBYTE		XWORD

Эти макросы определены в разделе “Absolute Memory Access Macros” в главе “Library Reference”.

## Linker Location Controls

Второй метод явных ссылок состоит в объявлении переменных в stand-alone модуле C и использовании управляющих директив L51 Linker/Locator для задания абсолютных адресов.

В следующем примере, предполагается что мы имеем структуру с именем alarm_control  которую мы хотим расположить по адресу 2000h в xdata.  Мы начинаем вводить в исходный файл, с именем ALMCTRL.C,  который содержит только объявление этой структуры.

.

struct alarm_st

{

unsigned int alarm_number;

unsigned char enable flag;

unsigned int time_delay;

unsigned char status;

unsigned int high_level;

unsigned int low_level;

};

xdata struct alarm_st alarm_control;

.

Компилятор C51 создает объектный файл для ALMCTRL.C  и включает сегмент для переменных в области xdata.  Поскольку только эта переменная объявляется в этом модуле,   alarm_control  в этом сегменте будет только эта переменная.  Имя сегмента будет ?XD?ALMCTRL.

L51 Linker/Locator позволяет Вам определять базовые адреса сегментов используя управляющие директивы.  Поскольку переменная alarm_control была определена для расположения в xdata, директива XDATA L51 должна быть использована следующим образом:

XDATA(?XD?ALMCTRL(2000h)) …

Она задает linker расположить сегмент с именем ?XD?ALMCTRL по адресу 2000h в xdata.

Имеются директивы для расположения сегментов в code, xdata, pdata, idata, и data областях памяти.  Смотри L51 Linker/Locator для получения большей информации.

## The at Keyword

Третий метод доступа к абсолютным адресам состоит в использовании ключевого слова at , когда Вы декларируете переменные в исходном файле C.  Оно опаисывается так:

type  memory_space  variable_name at constant;

где:

type	тип переменной.

memory_space	пространство памяти переменной.

variable_name	имя переменной.

constant	адрес, по которому располагается переменная.

Если  memory_space  отсутствует в декларации, используется пространство памяти по умолчанию.

Ключевое слово at может использоваться для локализации функций:

at constant  return_value  function_name  (patamater)

Абсолютный адрес, следующий за at, должен соответствовать физическим границам памяти переменных.  C51 проверяет адреса на ошибки.

Существуют следующие исключения:

1.	Абсолютные переменные не могут инициализироваться.

2.	Функции и переменные типа bit не могут располагаться по абсолютным адресам.

Следующий пример демонстрирует как располагаются различные типы переменных используя ключевое слово at.

struct link

{

struct link idata *next;

char        code  *test;

};

at 0x40 idata struct link list;	// list at idata 0x40

at 0xE000 xdata char text[256];  	// array at xdata 0xE000

at 0x8000 xdata int i1;		// int at xdata 0x8000

at 0x2000h void test (void) {	// function test at code 0x2000

link.next = (void *) 0;

i1        = 0x1234;

text [0]  = 'a';

}