# Data Storage Formats

Этот раздел описывает форматы типов данных доступных в C51.  C51 предоставляет вам набор основных типов данных для использования в Ваших C программах.  В таблице представлены эти типы, их размер и диапазон значений.

| Тип Данных | # Бит | Байт | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| bit | 1 |  | 0 до 1 |
| signed char | 8 | 1 | -128 до +127 |
| unsigned char | 8 | 1 | 0 до 255 |
| enum | 16 | 2 | -32768 до +32767 |
| signed short | 16 | 2 | -32768 до +32767 |
| unsigned short | 16 | 2 | 0 до 65535 |
| signed int | 16 | 2 | -32768 до +32767 |
| unsigned int | 16 | 2 | 0 до 65535 |
| signed long | 32 | 4 | -2147483648 до 2147483647 |
| unsigned long | 32 | 4 | 0 до 4294967295 |
| float | 32 | 4 | ±1.175494E-38 до ±3.402823E+38 |
| data *,idata *,pdata * | 8 | 1 | 0x00 до 0xFF |
| code*,xdata * | 16 | 2 | 0x0000 до 0xFFFF |
| untyped ptr | 24 | 3 | Тип памяти (1 байт) от 1 до 5; Смещение (2 байта) от 0x0000 до 0xFFFF |

Другие типы данных, подобно структурам и объединениям, могут содержать скаляры из этой таблицы.  Все элементы этих типов данных располагаются последовательно и выровнены по границе байтов в соответствии с 8-битовой архитектурой семейства 8051.

# Bit Variables

Скаляры типа бит используют для хранения один бит.  Указатели на и массивы бит не разрешены.  Битовые объекты всегда располагаются во внутреннем бит адресуемом пространстве памяти 8051 CPU. L51 Linker/Locator осуществляет по возможности создание оверлейных битовых объектов.

# Signed and Unsigned Characters, Pointers to data, idata, and pdata

Скаляры типа символ (char) хранятся в одном байте (8 бит).  Типизированные указатели, ссылающиеся на data, idata, и pdata хранятся также в одном байте (8 бит).

# Signed and Unsigned Integers, Enumerations, Pointers to xdata and code

Скаляры типа int, скаляры типа short, enum, и типизированные указатели ссылающиеся на xdata или code содержат 2 байта (16 бит).  Старший байт располагается первым, следующий за ним идет младший байт.  Например, целое значение 0x1234 хранится в памяти следующим образом:

### Address	+0	+1

Contents	0x12	0x34

# Signed and Unsigned Long Integers

Скаляры типа (long) используют 4 байта (32 бит).  Байты располагаются, начиная с о старшего.  Например, длинное целое (long value) 0x12345678 хранится в памяти следующим образом:

Address	+0	+1	+2	+3

Contents	0x12	0x34	0x56	0x78

# Untyped Pointers

Нетипизированные указатели не имеют в декларации типа памяти.  Они могут указывать на любую область памяти 8051.  Эти указатели располагаются в 3 байтах (24 бит).  Первый байт содержит значение типа памяти.  Оставшиеся два байта содержат смещение адреса, старший байт которого первый.

| Address | +0 | +1 | +2 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Contents | Memory Type (1 - 5) | Offset High-Order Byte | Offset Low-Order Byte |

Байт типа памяти может иметь одно из следующих значений:

| Memory Type | idata | xdata | pdata | data bdata | code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Использование других типов памяти может приводить к непредсказуемому поведению программы. Следующий пример показывает расположение в памяти нетипизированного указателя, ссылающегося на адрес 0x1234 во внешней памяти данных (xdata).

Address	+0	+1	+2

### Contents	0x02	0x12	0x34

# Числа с плавающей запятой.

# Floating Point Numbers.

Числа с плавающей запятой позволяют изображать дробные значения вещественных чисел.  Числа с плавающей запятой известны как скаляры.  По умолчанию компилятор назначает режим “no float”, C51 может представлять значения скаляров в нескольких различных форматах.  Скаляры могут представляться как;  IEEE-754, Reverse IEEE-754, и BCD float, double, и long double.  Формат IEEE-754 создает малый быстрый код и является стандартным для Franklin Software, используется, начиная с версии C51 V2.  Franklin’s implementation of Reverse IEEE-754 был разработан для архитектуры “big endian” такой как Intel 251.  Формат BCD создает больший код, но результат имеет более высокую точность.

IEEE-754 Single Precision Float.

По умолчанию (single precision) формат с плавающей запятой для C51 располагается в 4 байтах (32-бита).  Этот формат определяется как IEEE - 754.  У числа с плавающей запятой имеются два компонента:  мантисса и порядок.  Мантисса хранит значение числа.  Порядок содержит степень в которую будет возведена мантисса.

Порядок это 8-битовое значение в диапазоне 0 до 255 и смещенное на 127.  Действительное значение порядка вычисляется вычитанием 127 из хранящегося значения (0 до 255).  Значение порядка лежит в диапазоне от +128 до -127.  Мантисса это 24-битовое значение которого старший значащий бит (MSB) всегда равен 1 и поэтому он не хранится.  Имеется также бит знака, который показывает позитивно или негативно число.

IEEE-754 число с плавающей запятой хранится в памяти 8051 используя следующий формат:

| Address | +0 | +1 | +2 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | MMMM MMMM | MMMM MMMM | EMMM MMMM | SEEE EEEE |

где:

S	бит знака 1 отрицательный и 0 положительный.

E	порядок (степень) в двоичном дополнительном формате смещенная на 127.

M	23-битовая нормализованная мантисса.  Старший бит всегда 1 и, поэтому, не сохраняется

Использование вышеприведенного формата, для числа с плавающей запятой равного 12.5 может храниться как HEX значение 0x00004841.  В памяти, оно хранится следующим образом:

| # Address | +0 | +1 | +2 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | 0x00 | 0x00 | 0x48 | 0x41 |

Использование вышеприведенного формата, для числа с плавающей запятой равного -12.5 может храниться как HEX значение 0x000048C1. В памяти, оно хранится следующим образом:

| # Address | +0 | +1 | +2 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | 0x00 | 0x00 | 0x48 | 0xC1 |

Достаточно просто конвертировать числа с плавающей запятой из и в  шестнадцатеричный формат.  Следующий пример показывает, как это делать.  Для этого примера, мы используем значение -12.5 показанное выше.

Отметим, что этот формат не является интуитивно понятным.  The bytes are stored in the reverse order from what seems sensible.  For the sake of this example, we will refer to them in an order that is more appealing.  So, the value 0x000048C1 now becomes 0xC1480000.  To convert this value to a floating point number, the bits should be separated as specified in the floating point number storage format table shown above.

Например:

| Address | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Format | SEEEEEEE | EMMMMMMM | MMMMMMMM | MMMMMMMM |
| Binary | 11000001 | 01001000 | 00000000 | 00000000 |
| Hex | C1 | 48 | 00 | 00 |

Из этой иллюстрации, можно извлечь следующую информацию:

- Бит знака 1, значит число отрицательное.

- Значение порядка 10000010  двоичное, 82 hex, или 130 десятичное.  Вычитая 127 из 130 получаем 3, которое является действительным значением порядка.

- Мантисса представлена следующим двоичным числом: 10010000000000000000000

There is an understood decimal point at the left of the mantissa that is always preceded by a  1.  This digit is not stored in the hexadecimal representation of the floating point number.  Adding  1  and the decimal point to the beginning of the mantissa gives the following:

1.10010000000000000000000

Now, we adjust the mantissa for the exponent.  A negative exponent moves the decimal point to the left.  A positive exponent moves the decimal point to the right.  Because the exponent is 3, the mantissa is adjusted as follows:

1100.10000000000000000000

Finally, we have a binary floating point number.  Binary digits that are to the left of the decimal point represent the power of two corresponding to their position.  Например,  1100  представляет

(1 × 23) + (1 × 22) + (0 × 21) + (0 × 20) которое равно 12.

Двоичные значения справа от запятой также представляют степени в соответствии с их положением.  Однако поскольку эти числа справа от запятой, их степени отрицательны.  Например,  .100…  представляет (1 × 2-1) + (0 × 2-2) + (0 × 2-3) + … , которое равно .5.

Собирая эти значения вместе получаем 12.5.  Because the sign bit was set, we must include a negative sign.  So, the hexadecimal value  0x000048C1  is  -12.5.

Reverse IEEE-754 Single Precision Float.

Another format in common use today is the REVERSE IEEE 754 format.  This format is used as it lends its self better to the “big-endian” processors like the Intel 251.  Use and layout is similar to the IEEE 754 standard already described—but reversed.

The exponent is an 8-bit value in the range 0 to 255 and is stored relative to 127.  The actual value of the exponent is calculated by subtracting 127 from the stored value (0 to 255).  The value of the exponent can be anywhere from +128 to -127.  The mantissa is a 24-bit value whose most significant bit (MSB) is always 1 and is, therefore, not stored.  There is also a sign bit which indicates if the floating point number is positive or negative.

Reverse IEEE-754 floating point numbers are stored in memory using the following format:

| # Address | +0 | +1 | +2 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contents | SEEE EEEE | EMMM MMMM | MMMM MMMM | MMMM MMMM |

where:

S	represents the sign bit where 1 is negative and 0 is positive.

E	is the two’s complement exponent with an offset of 127.

M	is the 23-bit normalized mantissa.  The highest bit is always 1 and, therefore, is not stored

Using the above format, the floating point number 12.5 would be stored as a hexadecimal value of 0x41480000.  In memory, this would appear as follows:

Address	+0	+1	+2	+3

Contents	0x41	0x48	0x00	0x00

Using the above format, the floating point number -12.5 would be stored as a hexadecimal value of 0xC1480000.  In memory, this would appear as follows:

Address	+0	+1	+2	+3

Contents	0xC1	0x48	0x00	0x00

The rules for converting these floating point numbers are similar to the method previously discussed.

NOTE:  Используемый IEEE формат C51 не поддерживает двойную точность.  Пользователь, которому требуется увеличить точность надо смотреть раздел BCD ниже.

BCD Float (32-bit).

For high precision some applications can benefit from the BCD floating point format.  The ANSI standard regards double and float as floating point variable type specifiers.  As the 8051 has several instructions to perform calculations in the BCD format, the bcd keyword has been added to provide this format.  One of the advantages of using the BCD format is that it ensures a constant and continuing precision.  Numbers whose decimal representation is perfect in bcd (such as 0.01) have a similar representation in binary.  The bcd keyword can be used with float (32-bits), double (48-bits), and long double (56-bits) specifiers.

BCD float values, are implemented as follows:  A BCD float is represented in 4 bytes.  The mantissa is contained in the first three bytes, and the exponent is contained in the last byte.  The exponent in all cases is coded in a 6-bit format.  The sixth bit is the opposite to the sign of the exponent (0 if negative, 1 if positive) and the seventh bit is the number sign.  For BCD double, the mantissa is contained in 6 bytes (48-bits), and for BCD long double, the mantissa is contained in 7 bytes (56-bits).

BCD float values are stored in memory using the following format:

| # Address | +0 | +1 | +2 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Contents | MMMM MMMM | MMMM MMMM | MMMM MMMM | SNEE EEEE |

where:

S	represents the sign bit where 1 is negative and 0 is positive.

N	represents that this is a BCD “number”

E	represents the binary coded decimal exponent value

M	represents the binary coded decimal 24 bit mantissa value.

Using format described above, the floating point number 0.123789e+03 would be stored as a hexadecimal value of 0x12378943.  In memory, this would appear as follows:

Address	+0	+1	+2	+3

Contents	0x12	0x37	0x89	0x43

Using the format described above, the floating point number -0.123789e+03 would be stored as a hexadecimal value of 0x123789C3.  In memory, this would appear as follows:

Address	+0	+1	+2	+3

Contents	0x12	0x37	0x89	0xC3

BCD Double (48-bit).

A BCD double is represented in 6 bytes.  The mantissa is contained in the first five bytes, and the exponent is contained in the last byte.  The exponent is coded in a 6-bit format.  The sixth bit is the opposite to the sign of the exponent (0 if negative, 1 if positive) and the seventh bit is the number sign.

Using format described above, the floating point number 0.1234567890e-02 would be stored as a hexadecimal value of 0x1234567893E.  In memory, this would appear as follows:

Address	+0	+1	+2	+3	+4	+5

Contents	0x12	0x34	0x56	0x78	0x90	0x3E

BCD Long Double (56-bit).

A BCD long double is represented in 7 bytes.  The mantissa is contained in the first six bytes, and the exponent is contained in the last byte.  The exponent is coded in a 6-bit format.  The sixth bit is the opposite to the sign of the exponent (0 if negative, 1 if positive) and the seventh bit is the number sign.

Using format described above, the floating point number -0.123456789012e-01 would be stored as a hexadecimal value of 0x1234567890123F.  In memory, this would appear as follows:

Address	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6

Contents	0x12	0x34	0x56	0x78	0x90	0x12	0x3F

# Floating-Point Errors

Процессор 8051 не содержит вектора прерываний по ошибкам с плавающей запятой; тем не менее, Ваше программное обеспечение должно реагировать на них.

In addition to the normal floating-point values, a floating-point number may contain a binary error value.  These values are defined as a part of the IEEE standard and are used whenever an error occurs during normal processing of floating-point operations.  Your code should check for possible arithmetic errors at the end of each floating-point operation.

| Name | Value | Meaning |
| --- | --- | --- |
| NaN | 0xFFFFFFFF | Not a number |
| +INF | 0x7F800000 | Positive infinity (positive overflow) |
| -INF | 0xFF800000 | Negative infinity (negative overflow) |

NOTE

The C51 library function _chkfloat_ allows you to quickly check floating-point status

You can use the following union to store floating-point values.

union f

{

float          f;	/* Floating point value */

unsigned long ul;	/* Unsigned long value */

};

This union contains a float and an unsigned long in order to perform floating-point math operations and to respond to the IEEE error states.  For example:

#define NaN       0xFFFFFFFF    /* Not a number (error) */

#define plusINF   0x7F800000    /* Positive overflow     */

#define minusINF  0xFF800000    /* Negative overflow     */

union f

{

float           f;      /* Floating point value */

unsigned long   ul;     /* Unsigned long value */

};

void main (void)

{

float a, b;

union f x;

x.f = a * b;

if (x.ul == NaN  || x.ul == plusINF  || x.ul == minusINF)

{

/* имеется ошибка */

}

else

{

/* результат корректен */

}

}