AREGS

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | AREGS |

Описание	Директива AREGS задает компилятору использование абсолютной адресации регистров с R0 по R7.  Абсолютная адресация улучшает быстродействие работы программы.  Например, команды PUSH и POP работают только с прямой или абсолютной адресацией.  Используя директиву AREGS, функции могут непосредственно сохранять и восстанавливать регистры.

Можно использовать директиву REGISTERBANK для определения используемого банка регистров.

ЗАМЕЧАНИЕ

Директива может быть определена многократно, AREGS действительна только тогда, когда определена извне описания функции.

#### Смотри также	NOAREGS

Пример  Пример показывает использование обеих директив NOAREGS и AREGS.

stmt level    source

1          extern char func ();

2          char k;

3

4          #pragma NOAREGS

5          noaregfunc ()  {

6   1        k = func () + func ();

7   1      }

8

9          #pragma AREGS

10          aregfunc ()  {

11   1        k = func () + func ();

12   1      }

; FUNCTION noaregfunc (BEGIN)

; SOURCE LINE # 6

0000 120000	E	LCALL	func

0003 EF		MOV	A,R7

0004 C0E0		PUSH	ACC

0006 120000	E	LCALL	func

0009 D0E0		POP	ACC

000B 2F		ADD	A,R7

000C F500	R	MOV	k,A

; SOURCE LINE # 7

000E 22		RET

; FUNCTION noaregfunc (END)

; FUNCTION aregfunc (BEGIN)

; SOURCE LINE # 11

0000 120000	E	LCALL	func

0003 C007		PUSH	AR7

0005 120000	E	LCALL	func

0008 D0E0		POP	ACC

000A 2F		ADD	A,R7

000B F500	R	MOV	k,A

; SOURCE LINE # 12

000D 22		RET

; FUNCTION aregfunc (END)

.

Обратите внимание на различие в сохранении регистра R7 в стеке.  Код генерируется для функции noaregfunc:

MOV  A,R7

PUSH ACC

Тогда как для функции aregfunc:

PUSH AR7

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | None. |

COMPACT †

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### CP | None. | SMALL |

Описание	Эта директива выбирает модель памяти. В модели памяти COMPACT, все переменные и локальные сегменты данных функций и процедур располагаются во внешней памяти данных 8051.  Эта внешняя память данных может быть до 256 байт (одна страница) длиной.  В этой модели используется короткий способ адресации к внешней памяти данных через регистры @R0/R1.

Независимо от модели памяти, переменные могут быть описаны для расположения в любом пространстве памяти 8051.  Однако, часто используемые переменные (такие как счетчики и индексы массива) располагаются во внутренней памяти.  Это значительно улучшает быстродействие системы.

ЗАМЕЧАНИЕ  Стек требуемый для вызова функций всегда располагается во внутренней памяти.

#### Смотри также  SMALL, LARGE, ROM

##### Пример

#pragma compact

DEBUG †

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### DB | None. | NODEBUG |

Описание	Директива DEBUG задает компилятору включать отладочную информацию в объектный файл.  По умолчанию, отладочная информация исключается из создаваемого объектного файла.

Отладочная информация необходима для символьного тестирования программ.  Эта информация содержит определения и локальных и глобальных переменных и их адреса, а также имена функций и номера их строк.  Отладочная информация содержится в каждом объектном модуле оставшихся значений от процедур L51 Link/Locate.  Эта информация может использоваться DS51 или некоторые Intel-совместимые эмуляторы.

ЗАМЕЧАНИЕ

Директива OBJECTEXTEND может использоваться компилятором для включения дополнительно типов переменных определяющая информацию в объектных файлах.

#### Смотри также OBJECTEXTEND

Пример

#pragma db

INTERVAL

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | Опционально, интервал, в скобках, для таблицы векторов прерываний. | INTERVAL(8) |

Описание	Директива INTERVAL определяет интервал для вектора прерываний.  Задание интервала требуется для устройств SICO-51 которые определяют вектора прерываний в 3-byte интервале.  Используя эту директиву, компилятор может расположить абсолютные вектора прерываний (interval × n) + offset + 3,

где:

n	номер прерывания.

interval	аргумент директивы INTERVAL (по умолчанию 8).

offset	 аргумент директивы INTVECTOR (по умолчанию 0).

#### Смотри также  INTVECTOR, NOINTVECTOR

Пример  #pragma interval(3)

INTPROMOTE

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### IP | None. | INTPROMOTE |

Описание	Директива INTPROMOTE устанавливает ANSI правила представления целых. Выражения, использованные в условных операторах, двигаются от меньших типов до целочисленных выражений перед сравнением.  (Expressions used in if statements are promoted from smaller types to integer expressions before comparison.)  Это позволяет программы Microsoft C и Borland C использовать для C51 с некоторыми модификациями.

Поскольку 8051 это 8-bit процессор, использование директивы INTPROMOTE генерирует неэффективный код в некоторых приложениях.

Смотри также  NOINTPROMOTE

Пример

#pragma intpromote

Следующий пример демонстрирует код создаваемый с использованием директив INTPROMOTE, и NOINTPROMOTE.

stmt level	source

1	char c;

2	unsigned char  c1,c2;

3	int  i;

4

5	main ()  {

6    1	 if (c == 0xff) c = 0;	/* never  true  in  C51 V3.40 */

7    1	 if (c == -1) c = 1;	/* works in both versions */

8    1	 i = c + 5;

9    1	 if (c1 < c2 +4) c1 = 0;

10    1	 }

Code generated by C51 V4 using INTPROMOTE

; FUNCTION main (BEGIN)

; SOURCE LINE # 6

0000 AF00		MOV  R7,c

0002 EF		MOV  A,R7

0003 33		RLC  A

0004 95E0		SUBB A,ACC

0006 FE		MOV  R6,A

0007 EF		MOV  A,R7

0008 F4		CPL  A

0009 4E		ORL  A,R6

000A 7002		JNZ  ?C0001

000C F500		MOV  c,A

000E	?C0001:

; SOURCE LINE # 7

000E E500		MOV  A,c

0010 B4FF03		CJNE A,#0FFH,?C0002

0013 750001		MOV  c,#01H

0016	?C0002:

; SOURCE LINE # 8

0016 AF00		MOV  R7,c

0018 EF		MOV  A,R7

0019 33		RLC  A

001A 95E0		SUBB A,ACC

001C FE		MOV  R6,A

001D EF		MOV  A,R7

001E 2405		ADD  A,#05H

0020 F500		MOV  i+01H,A

0022 E4		CLR  A

0023 3E		ADDC A,R6

0024 F500		MOV  i,A

; SOURCE LINE # 9

0026 E500		MOV  A,c2

0028 2404		ADD  A,#04H

002A FF		MOV  R7,A

002B E4		CLR  A

002C 33		RLC  A

002D FE		MOV  R6,A

002E C3		CLR  C

002F E500		MOV  A,c1

0031 9F		SUBB A,R7

0032 EE		MOV  A,R6

0033 6480		XRL  A,#080H

0035 F8		MOV  R0,A

0036 7480		MOV  A,#080H

0038 98		SUBB A,R0

0039 5003		JNC  ?C0004

003B E4		CLR  A

003C F500		MOV  c1,A

; SOURCE LINE # 10

003E	?C0004:

003E 22		RET

; FUNCTION main (END)

CODE SIZE = 63 Bytes

Code generated by C51 V4 using NOINTPROMOTE

; FUNCTION main (BEGIN)

; SOURCE LINE # 6

0000 AF00		MOV  R7,c

0002 EF		MOV  A,R7

0003 33		RLC  A

0004 95E0		SUBB A,ACC

0006 FE		MOV  R6,A

0007 EF		MOV  A,R7

0008 F4		CPL  A

0009 4E		ORL  A,R6

000A 7002		JNZ  ?C0001

000C F500		MOV  c,A

000E	?C0001:

; SOURCE LINE # 7

000E E500		MOV  A,c

0010 B4FF03		CJNE A,#0FFH,?C0002

0013 750001		MOV  c,#01H

0016	?C0002:

; SOURCE LINE # 8

0016 E500		MOV  A,c

0018 2405		ADD  A,#05H

001A FF		MOV  R7,A

001B 33		RLC  A

001C 95E0		SUBB A,ACC

001E F500		MOV  i,A

0020 8F00		MOV  i+01H,R7

; SOURCE LINE # 9

0022 E500		MOV  A,c2

0024 2404		ADD  A,#04H

0026 FF		MOV  R7,A

0027 E500		MOV  A,c1

0029 C3		CLR  C

002A 9F		SUBB A,R7

002B 5003		JNC  ?C0004

002D E4		CLR  A

002E F500		MOV  c1,A

; SOURCE LINE # 10

0030	?C0004:

0030 22		RET

; FUNCTION main (END)

## INTVECTOR

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### IV | Опционально смещение, в круглых скобках, для таблицы векторов прерываний. | INTVECTOR (0) |

Описание	Директива INTVECTOR задает компилятору для создания векторов прерываний для функций, которые требуют их.  Смещение таблицы векторов может вводиться, если таблица векторов начинается со значения отличного от 0.  Используя эту директиву, компилятор создает для вектора прерываний команду AJMP или LJMP в зависимости от размера программной памяти определенной в директиве ROM.  Вектора расположены по абсолютным адресам (interval × n) + offset + 3,

где:

n	номер прерывания.

interval	 аргумент директивы INTERVAL (по умолчанию:8).

offset	 аргумент директивы INTVECTOR (по умолчанию 0).

Смотри также  INTERVAL, NOINTVECTOR

Пример

#pragma iv(0x8000)

## LARGE †

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### LA | None. | SMALL |

Описание	Эта директива выбирает модель памяти для выполнения.  В модели памяти LARGE, все переменные и локальные данные функций и процедур располагаются (по умолчанию) во внешней памяти данных 8051.  Может быть доступно, до 64 KBytes внешней памяти.  Однако это, требует большого и длительного способа доступа через указатель данных (DPTR).

Независимо от модели памяти, переменные могут быть описаны для расположения в любом пространстве памяти 8051.  Однако, часто используемые переменные (такие как счетчики и индексы массива) располагаются во внутренней памяти.  Это значительно улучшает быстродействие системы.

ЗАМЕЧАНИЕ

Стек требуемый для вызова функций всегда располагается во внутренней памяти.

Смотри также  SMALL, COMPACT, ROM

Пример

#pragma large

NOOBJECT †

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### NOOJ | None. | OBJECT (basename.OBJ) |

Описание	Директива NOOBJECT запрещает создание объектного файла.

Смотри также	OBJECT

Пример 	#pragma nooj

NOAREGS

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | ### AREGS |

Описание	Директива NOAREGS запрещает использование абсолютной адресации регистров R0 до R7.  Функции, которые используются с директивой NOAREGS, не зависят от банка регистров и могут использоваться всеми банками регистров.  Эта директива может использоваться для функций, которые вызываются другими функциями, использующими различные банки регистров.

ЗАМЕЧАНИЕ	Соответственно они могут быть определены многократно в программе, опция NOAREGS действует, только если она определена вне описания функции.

Смотри также  AREGS

Пример  Смотри описание директивы AREGS в качестве примера для директивы NOAREGS.

NOINTVECTOR

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### NOIV | None. | INTVECTOR (0) |

Описание	Обычно, компилятор создает вектора прерываний используя 3-байтную команду перехода (LJMP).  Эти вектора располагаются, начиная с абсолютных адресов (interval × n) + offset + 3,

где:

n	номер прерывания.

interval	аргумент директивы INTERVAL (default 8).

offset	 аргумент директивы INTVECTOR (default 0).

Директива NOINTVECTOR запрещает генерацию векторов прерываний.  Эта гибкость позволяет использовать эти вектора с другими программными инструментами.

Смотри также  INTVECTOR

Пример   #pragma noiv

NOREGFILE

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | NOREGFILE |

Описание	Директива NOREGFILE задет компилятору C51 создавать код без использования файла регистров.  Оптимизация отключена.

Смотри также	REGFILE

NOREGPARMS

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | REGPARMS |

Описание	Директива NOREGPARMS заставляет передавать все аргументы функций в фиксированной области памяти.  Эта директива создает код передачи параметров совместимый с ранними версиями компилятора C51, и Intel’s PL/M-51.

ЗАМЕЧАНИЕ	Вы можете задавать обе директивы и REGPARMS и NOREGPARMS в разных частях программы.  Это позволяет Вам создавать некоторые части программы с регистровой передачей параметра, а другие с использованием старого стиля передачи параметров.  Вы должны использовать директиву NOREGPARMS для доступа к существующим старым ассемблерным функциям или файлам библиотек без переассемблирования и перекомпиляции их.  Например:

#pragma NOREGPARMS	/* используется старый метод */

extern int old_func (int, char);

#pragma REGPARMS		/* используется новый метод */

extern int new_func (int, char);

main  ()  {

char a;

int  x1, x2;

x1 = old_func (x2, a);

x1 = new_func (x2, a);

}

Смотри также	REGPARMS

Пример

#pragma NOREGPARMS

OBJECT

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### OJ | Имя файла заключенное в скобки. | OBJECT (basename.OBJ) |

Описание	Директива OBJECT(filename) изменяет имя объектного файла, на указанное.  По умолчанию, имя и путь используются как у исходного файла с расширением .OBJ.

Смотри также	NOOBJECT

Пример

#pragma oj(sample_1.obj)

OBJECTEXTEND

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### OE | None. | None. |

Описание	Директива OBJECTEXTEND задает компилятору включать дополнительные переменные-типы, определяющие информацию в создаваемом объектном файле.  Эта дополнительная информация используется для идентификации объектов в различных контекстах, чтобы иметь те же самые имена так, чтобы можно было корректно их различать в различных эмуляторах и симуляторах.

ЗАМЕЧАНИЕ	Объектные файлы создаваемые с использованием этой директивы содержит расширенную спецификацию OMF-51 перемещаемого объектного формата.  Расширенный формат объектного файла требует L51 Linker/Locator версии 2.3 или выше.  Эмуляторы и симуляторы должны обладать расширенными возможностями загрузки, для использования этих дополнений.  Если есть сомнения, не используйте директиву OBJECTEXTEND.

Смотри также	DEBUG

Пример

#pragma oe db

OPTIMIZE

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### OT | Десятичное число между 0 и 6 заключенное в скобки. Дополнительно, OPTIMIZE (SIZE) или OPTIMIZE (SPEED) может использоваться для выбора оптимизировать ли по размеру кода или по скорости выполнения. | OPTIMIZE (6,SPEED) |

Описание	Директива OPTIMIZE устанавливает уровень оптимизации и режим.

Замечание:  Каждый вышестоящий уровень оптимизации содержит все характеристики предыдущих уровней.

| Level | Описание |
| --- | --- |
| *0 | Constant Folding: Компилятор выполняет расчет выражений до числовых констант там, где это возможно. Включая вычисление адресов runtime. Simple Access Optimizing: Компилятор оптимизирует доступ ко внутренней памяти и битам системы 8051. * Jump Optimizing: Компилятор всегда расширяет jumps до конечной цели. Jumps на jumps удаляется. |
| *1 | Dead Code Elimination: Устраняются неиспользуемые фрагменты кода. Jump Negation: Условные переходы проверяются на предмет того, можно ли их упростить инверсией проверок условий. |
| *2 | Data Overlaying: Сегменты бит и данных соответствующие статическим оверлеям идентифицируются и помечаются. The L51 Linker/Locator имеет возможность, для сквозного глобального анализа, разделения сегментов, которые могут быть оверлейными. |
| *3 | Peephole Optimizing: Redundant MOV instructions are removed. This includes unnecessary loading of objects from the memory as well as load operations with constants. Complex operations are replaced by simple operations when memory space or execution time can be saved. |
| *4 | Register Variables: Automatic variables and function arguments are located in registers when possible. Reservation of data memory for these variables is omitted. * Extended Access Optimizing: Variables from the IDATA, XDATA, PDATA and CODE areas are directly included in operations. The use of intermediate registers is not necessary most of the time. Local Common Subexpression Elimination: If the same calculations are performed repetitively in an expression, the result of the first calculation is saved and used further whenever possible. Superfluous calculations are eliminated from the code. * Case/Switch Optimizing: Code involving switch and case statements is optimized as jump tables or jump strings. |
| *5 | Global Common Subexpression Elimination: Identical sub expressions within a function are calculated only once when possible. The intermediate result is stored in a register and used instead of a new calculation. Simple Loop Optimizing: Program loops that fill a memory range with a constant are converted and optimized. |
| 6 | Loop Rotation: Program loops are rotated, if the resulting program code is faster and more efficient. The OPTIMIZE level 6 includes all optimizations of levels 0 to 5. |

Пример

#pragma ot(6, SIZE)

#pragma ot(size)

ORDER

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### OR | None. | NOORDER |

Описание	Директива ORDER задает для C51 располагать все переменные в памяти в соответствии с порядком их определения в исходном файле на C.  ORDER выключает hash алгоритм, используемый компилятором C.  Компилятор C51 будет работать чуть медленнее.

Пример

#pragma OR

REGISTERBANK

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### RB | Число от 0 до 3 заключенное в скобки. | REGISTERBANK (0) |

Описание	Директива REGISTERBANK выбирает, какой банк регистров будет использоваться для последовательностей функций объявленных в исходном файле.  Resulting code may use the absolute form of register access when the absolute register number can be computed.  The using function attribute supersedes the effects of the REGISTERBANK directive.

ЗАМЕЧАНИЕS	Unlike the using function attribute, the REGISTERBANK control does not switch the register bank.

Функции, возвращающие значение вызывающему, всегда должны использовать тот же самый банк регистров, что и вызывающий.  Если банк регистров не тот же самый, возвращаемое значение может возвратиться в ошибочный регистр, другого банка.

Директива REGISTERBANK может использоваться неоднократно в исходной программе; однако, она игнорируется, если используется внутри декларации функции.

Пример

#pragma rb(3)

REGFILE

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### RF | Имя файла заключенное в скобки. | NOREGFILE |

Описание	With REGFILE the C51 Compiler reads a register definition file for global register optimizations.  The register definition file specifies the register usage of external functions.  With this information the C51 Compiler “knows” about the register utilization of external functions. This enables global program-wide register optimization.

Смотри также	NOREGFILE

Пример

REGPARMS

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | REGPARMS |

Описание	Директива REGPARMS разрешает компилятору передавать в создаваемом файле до трех параметров в регистрах.  This type of parameter passing is similar to what you would use when writing in assembly and is significantly faster than storing function arguments in memory.  Parameters that cannot be located in registers are passed using fixed memory areas.

ЗАМЕЧАНИЕ	Вы можете определять обе директивы и REGPARMS и NOREGPARMS вразных местах программы неоднократно.  This allows you to create some program sections with register parameters and other sections using the old style of parameter passing.  You should use NOREGPARMS to access existing older assembler functions or library files without having to reassemble or recompile them.  For Пример:

#pragma NOREGPARMS	/* старый метод */

extern int old_func (int, char);

#pragma REGPARMS		/* новый метод */

extern int new_func (int, char);

main  ()  {

char a;

int  x1, x2;

x1 = old_func (x2, a);

x1 = new_func (x2, a);

}

Смотри также	NOREGPARMS

Пример

#pragma REGPARMS

ROM

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | (SMALL), (COMPACT), или (LARGE) | ROM (LARGE) |

Описание	Вы используете директиву ROM для задания размера программной памяти.  Эта директива влияет на кодирование команд JMP и CALL.

Смотри также	SMALL, COMPACT, LARGE  Memory Size

Описание

| SMALL | Команды CALL и JMP кодируются как ACALL и AJMP. Максимальный размер программы может быть до 2 KBytes. Вводимая программа должна располагаться внутри 2 KByte пространства памяти. |
| --- | --- |
| COMPACT | Команды CALL кодируются как LCALL. Команды JMP кодируются в функциях как AJMP. Размер функции не должен превышать 2 KBytes. Програма же может, однако, достигать 64 KBytes. Тип приложения определяется, будет ли ROM (COMPACT) более выгоден, чем ROM (LARGE). Некоторое пространство кода сохраняют преимущества при использовании ROM (COMPACT) должны определяться эмпирически. |
| LARGE | Команды CALL и JMP кодируются как LCALL и LJMP. Это позволяет Это позволяет Вам использовать адресное пространство без ограничений. Память программы ограничена 64 KBytes. Размер функции также ограничен 64 KBytes. |

Пример

#pragma ROM (SMALL)

SMALL

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### SM | None. | SMALL |

Описание	Эта управляющая директива выбирает модель памяти. SMALL модель памяти располагает все переменные функций и сегменты локальных данных во внутренней памяти.  Это позволяет очень эффективный доступ к объектам данных. Адресное пространство SMALL модели памяти, однако, весьма ограничен.

Regardless of memory model, variables may be declared to be in any of the 8051 memory ranges.  However, place frequently used directives (such as loop counters and array indices) in internal data memory.  This significantly improves system performance.

ЗАМЕЧАНИЕS	The stack required for function calls is always placed in internal memory.

You should always start using the SMALL memory model.  Then, as your application grows, you can place large variables and data in other memory areas by explicitly declaring the memory area with the variable declaration.

Смотри также	COMPACT, LARGE, ROM

Пример

#pragma small

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | None. |

## SRC

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | None. |

Abbreviation	None.

Arguments	Имя файла ( опция ). An optional filename in parentheses.

Default	None.

Описание	Директива SRC используется для создания ассемблерного исходника вместо объектного файла.  Этот файл может быть проассемблирован с помощью A51 assembler.  Если имя файла не определена в параметре parentheses, имя файла и его путь берутся из исходного C файла, но он будет иметь расширение  .SRC.

ЗАМЕЧАНИЕ	Компиллятор не может одновременно создать асемблерный исходник и объектный файл одновременно.

Смотри также	ASM, ENDASM

Пример