## Memory Types

Транслятор C51  поддерживает архитектуру 8051 и ее семейство, и дает доступ к всем областям памяти 8051. Каждая переменная может быть явно размещена в указанное пространство памяти.

Доступ ко внутренней памяти данных значительно быстрее чем доступ к внешней памяти данных. По этой причине, размещайте часто используемые переменные во внутренней памяти данных. Данные большого размера, редко используемые переменные размещайте во внешней памяти данных.

## Explicitly Declared Memory Types

Включая в описание переменной тип памяти, можно определить где будет храниться переменная .  В таблице приведены определения доступных типов памяти.

| Memory Type | Description |
| --- | --- |
| code | Память программ (64 Kбайт); доступна с помощью MOVC @A+DPTR |
| data | Прямо адресуемая внутренняя память данных; быстрый доступ к переменным (128 байт) |
| idata | Косвенно адресуемая внутренняя память данных; доступно все пространство внутренней памяти данных (256 байт) |
| bdata | Бит адресуемая внутренняя память данных; допускает смешанный bit и byte доступ (16 байт) |
| xdata | Внешняя память данных (64 Kбайт); доступна с помощью MOVX @DPTR |
| pdata | страница (256 байт) внешней памяти данных; доступная с помощью команды MOVX @Rn |

Как для signed и unsigned типов, можно включать описание типа памяти при описании переменных.  Например:

char data var1;

char code text[] = "ENTER PARAMETER:";

unsigned long xdata array[100];

float idata x,y,z;

unsigned int pdata dimension;

unsigned char xdata vector[10][4][4];

char bdata flags;

NOTE

C51 позволяет описать тип памяти даже перед описанием типа. Соответственно, описание data char x;  эквивалентная описанию char data x.

# Code Space

# Only the CODE segment is located in the code space.  Memory space is allocated in the following order:

# Absolute code segments

# Segments specified with the CODE directive on the command line

# Other relocatable code segments