;----------------------------------------------------------------------------

; Copyright (c) Franklin Software, Inc. 1995 – 1997.

; Это программа "STARTUP" на языке 'C' для C51 V6 и выше

;      Имя файла:  STARTUP.A51 V2.03

;       Модификации:  17.03.97 => FB  - V2.03 Добавлено больше комментариев

;                  10/1994  => HC  - V1.00 Начальные определения для V6 компилятора

;        Цель:  Обеспечивает начальное выполнение программы 8051 после включения для начального выполнения функции main().

Scope:  Этот файл содержит коды и информацию, требующуюся для выполнения Ваших целей.  Он применим для всех моделей памяти и инициализационных концепций, исключая модель "Tiny".  Этот файл, ассемблированный для соответствующей модели памяти автоматически линкуется, когда встречается имя "main" в объектном модуле во время линковки. Эта подпрограмма выполняется каждый раз, когда контроллер обнаруживает условие «включено». Если Вы хотите использовать эту стартовую программу с Вашим ассемблерным кодом, Вы должны добавить метку "main" в Ваш код. If you wish to use this startup routine with your assembly code too, you should add a "main" label in your code.

;   Affects:       _C_INITC.A51 – Этот файл содержит команды для надлежащей инициализации некоторых STATIC или GLOBAL переменных как требует стандарт языка ANSI.  Этот файл  выделен в отдельный файл, чтобы не усложнять стартовый и не задеть случайно его при модификациях.  Он тесно связан и необходим ProView, Linker, и STARTUP.A51.

; Considerations:  Значения переменных выбрано для стандартного контроллера 8051. В большинстве случаев это работает хорошо и в других контроллерах.  Диапазон инициализации, или значения инициализации, если нужно, должны быть изменены.

;                  В конце процесса инициализации, программа должна перейти на библиотеку C _INITSTATIC?PR.  Эта программа должна инициализировать некоторые глобальные или статические переменные для удовлетворения требований языка ANSI 'C'.  Когда инициализация будет завершена, или не найдены переменные требующие инициализации, _INITSTATIC?PR программа должна перейти на программу main().

;   Other micros:  Наибольшие изменения в этом модуле требуется для кристалла Philips '751 с их ограниченным пространством внутренней памяти, и отсутствием команд LJMP или LCALL.  Требуемые изменения, расположенные в этом модуле отмечены как (** При использовании 751 **) /я их убрал/.

;        Caveats:  Имеется много способов изменить этот файл для достижения нужного эффекта.  Часто достаточно произвести установки и выбор.  Некоторые несовместимы.  Эта программа startup дается как есть ("as is"). Если Вы её изменяете, чтобы выполнить некоторую цель, Вы ответственны за результат вашего выбора и полученный  эффект.

;----------------------------------------------------------------------------

;  ЗАМЕЧАНИЕ:  ИЗМЕНЯЙТЕ ЭТОТ ФАЙЛ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ ПОСТРОИЛИ И (BUILT)  И ПРОТЕСТИРОВАЛИ  ВАШ КОД, И ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЕГО РАБОТУ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЕСТЬ.  ЕСЛИ ВЫ НУЖДАЕТЕСЬ ВСЕГО ЛИШЬ В НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННЫХ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯХ, ТО ЭТО  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  ДЕЛАТЬ В ПЕРВЫХ СТРОКАХ ПРОГРАММЫ MAIN().  ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, ИЗМЕНЯЙТЕ ЭТОТ ФАЙЛ.

;----------------------------------------------------------------------------

; Advanced details:

; Для инициализации статических и глобальных переменных, C51 V6 создает частичный сегмент (partial segment ) с именем ?C_INITSEGSTART.  Содержимое этого сегмента следующее:

; (nb = число байт)

; 0 - nb * 4 + бит 0 если в памяти данных data

;            + бит 1 если во внешней памяти xdata

;            + бит 2 если инициализация нулем

;              Note:  если бит 0 и бит 1 nb нулевые, это инициализация битов

;                     иначе это инициализация data, idata или xdata

; 1 – Младший байт адреса для инициализации

; 2 – Старший байт адреса для инициализации

; 3 - данные (ограничивается 127)

;

; L51 сцепляет частичные сегменты в законченный сегмент, и добавляет завершающий NULL.

;----------------------------------------------------------------------------

EXTRN IDATA ( _STACK         )

EXTRN CODE  ( _INITSTATIC?PR )

;----------------------------------------------------------------------------

; Следующий раздел содержит адреса и длину каждых сегментов.  Отметим, что Вы должны использовать эти метки, задаваемые ниже, так как ProView понимает их и использует для изменения действительных значений в модуле.

;

; IDATA информация и setup:

; Инициализация значений для пространства IDATA.  По умолчанию IDATA начинается с 0, и идет до верха внутренней памяти.  Для 8051 это 128 байт (0x7F), у других моделей это может быть до 256 байт (0xFF).  В некоторых она может быть уменьшена до 64 байт.  Поскольку старт всегда расположен с 0x0000, мы позволяем линкеру управлять этой переменной.

;   NOTE:  IDATA пространство физически перекрывается с DATA, REGISTER, и BIT пространствами.

;   В минимальном случае пользователь должен инициализировать 8 байт (банк регистров 0) и еще один регистр, для стека.

;IDATASTART	EQU	000h	; значение по умолчанию и добавляется только для полноты.

IDATALEN	EQU	080h	; типичная длина 128 байт.

; Note:  Полное внутреннее пространство памяти это пространство IDATA!  Младшие 128 байт также являются пространством DATA.  Оба и DATA и IDATA физически перекрывают пространство BIT.  Так что инициализация любого из этих пространств инициализирует и пространство BIT.  Наиболее естественно для 8051 инициализировать пространство DATA с помощью доступа к IDATA.

; Информация и установки для области данных PDATA:

Поскольку данные PDATA постоянно расположены в пространстве XDATA, оно включено только для ссылки.  Отметим, что Вы должны использовать (и корректно инициализировать) P2 для того чтобы иметь успешный доступ к PDATA. Значение P2 это страница (PAGES) из 256 байт, и зависит от адреса выбранной страницы.

PDATASTART	EQU	000h	; значение по умолчанию

PDATALEN	EQU	000h	; типичная длина 256

; Информация и установки для области данных XDATA:

Если Ваше приложение имеет нестандартный диапазон адресов XDATA это если нужно разделить значения.  Длина и расположение пространства XDATA должно соответствовать кристаллу и/или аппаратному решению.  Если используются реентерабельные функции, это пространство должно быть инициализировано.  Но это полностью зависит от потребностей системы и программы.  По умолчанию, пространство XDATA НЕ ИНИЦИАЛИЗИРУЕТСЯ.  Чтобы задать инициализацию XDATA надо задать не нулевое значение длины.

XDATASTART	EQU	000h	; начальный адрес пространства XDATA

XDATALEN	EQU	000h	; обычно не требуется инициализировать пространство xdata

; Эта установка разрешает или запрещает инициализацию I/O регистров. По умолчанию, I/O инициализация выключена. В программах критичных к объему этот шаг может сэкономить несколько байтов кода. Обычно чип I/O инициализируется в начале программы MAIN(). Чтобы выполнить инициализацию в этой startup программе, сделайте переменные ненулевыми. Вы можете установить дополнительные требования инициализации в этом разделе кода, управляя этими директивами.  Например, Вы можете инициализировать watchdog timer в этом разделе.

INITIO		EQU	000h	; сделайте значение ненулевым для разрешения I/O инициализации

TIM1_INIT	EQU	0E8h	; инициализация значения таймера 1 на скорость 9600

; Watch dog timer macro:

; В некоторых случаях, когда требуется выполнить много инициализаций, может быть необходимо обслужить watch dog таймер.  Действительный код необходимо согласовать с реальным устройством.  Это шаблон для таких функций как watch dog таймер.

PET_THE_DOG	MACRO

; Вставьте сюда свой код обслуживания watchdog service code

ENDM

; Используйте этот макрос, вставляя в программу, где это необходимо.

;----------------------------------------------------------------------------

; Следующий раздел содержит  EXTERNAL директиву инициализации стека.

XSTACK		EQU	000h	; сделайте ненулевым для использования внешнего стека

XSTACKLEN	SET	000h	; начальная длина для внешнего стека

;----------------------------------------------------------------------------

; Startup перемещаемое CODE имя сегмента устанавливается здесь.

?PR?C51_STARTUP?	SEGMENT	CODE

NAME STARTUP

;----------------------------------------------------------------------------

; Стандартно, весь код для 8051 ДОЛЖЕН располагаться с адреса 0000h.  В некоторых случаях надо изменить его местоположение.  Например, использование резидентного монитора надо с 8000h.  Когда Вы делаете это, требуется рассмотреть и другие аспекты.  Например, требуется рассмотреть расположение прерываний.

;

; 1.  Установите начало сегмента CODE определенного выше с адреса 0x0000.  Для изменения расположения вектора начального запуска необходимо изменить это значение.  Замечание:  Можно расположить простой код можно расположить за ним.  Следовательно, делать это не рекомендуется!

CSEG    AT 0000h

; 2.  Создайте public метку и перейдите на нее. Это разрешает вектору жить в расположении CSEG, определенном выше, а остальную часть кода, который будет перемещен, как требуется компоновщику, чтобы разложить его на команды и директивы.

PUBLIC   ?C_START	; разрешает компоновщику найти это имя

LJMP    ?C_START	;

; 3.  Установите сегмент C51_STARTUP перемещаемым

RSEG	?PR?C51_STARTUP?

?C_START:

; 4.  Определение и инициализация стека:

; На самом деле "STACK" в действительности нигде не определяется.  Он всегда расположен в пространстве IDATA.  Он всегда имеет длину только 1 байт.  И он всегда GROWS UP.  Стек назван именем "_STACK". Его расположение, по имени, будет откорректировано компоновщиком, который расположит его на вершине всей использованной внутренней памяти (registers+DATA+BITS+IDATA).

MOV     SP, #_STACK

; 5.  Инициализируйте пространство памяти данных (INTERNAL).  Первым должно быть выполнено внутреннее пространство памяти.  Оно всегда должно быть инициализировано, для всех кристаллов, и всех моделей памяти.  Внутренняя память будет инициализироваться значением, установленным в A.  Рекомендуется нуль, также другие значения могут использоваться для отладочных целей.

; Замечание:  Эта инициализация передвигается ВНИЗ.

IF IDATALEN <> 0

CLR     A

MOV     R0, #LOW(IDATALEN - 1)

__INTERNAL_MEM_INIT__:

MOV     @R0, A

DJNZ    R0, __INTERNAL_MEM_INIT__

ENDIF

; 6.  Инициализация EXTERNAL пространства памяти данных.  Инициализируем память XDATA, начиная с XDATASTART.  Заметим, что PDATA также располагается в XDATA.

; Если EXPLICITLY не использует XDATA в Вашем коде, закомментирована или удалена секция инициализации XDATA, надо быть абсолютно уверенным, что делать этого не надо.

; Note:  Эта инициализация идет вверх.

IF XDATALEN <> 0

MOV	DPTR,#XDATASTART	; set to lowest address, start there

MOV	R1,#LOW(XDATALEN)	; get the low byte of the length

IF (LOW (XDATALEN)) <> 0

MOV	R0,#(HIGH XDATALEN) + 1	; add one for physical -> logical value

ELSE

MOV	R0,#HIGH (XDATALEN)	; if 0, then it doesn't matter

ENDIF

CLR	A	; или используйте специальное значение для отладки

FILLXD:	MOVX	@DPTR,A		; запись значения содержащегося в A через DPTR

INC	DPTR		; point to the next higher byte location

DJNZ	R1,FILLXD	; loop until filled, fall through to outer loop on 0

PET_THE_DOG	; if needed, put the watch dog service routine here

DJNZ	R0,FILLXD	;

ENDIF

; 7.  Инициализация внешнего стека, если он выбран.

IF XSTACK <> 0

EXTRN DATA  ( SPX )

EXTRN XDATA (_XSTK0)

XSTACKLEN	SET	0100h	; инициализация длины внешнего стека

PUBLIC XSTACKLEN	; PUBLIC, необходим для разделения (share) с linker

MOV     P2, #high(_XSTK0)

MOV     SPX, #low(_XSTK0)-1

ENDIF

; 8.  Если выбрана, инициализация регистров I/O кристалла.  Это применяется для всех кристаллов и моделей памяти.  Вы можете сохранить несколько байт, заменяя этот код для некоторых приложений.

IF INITIO <> 0

MOV	TMOD, #20H

MOV	TCON, #40H

MOV	SCON, #52H

MOV	TH1, #low(TIM1_INIT)

ENDIF

; 9.  Последний шаг.  ANSI требует, чтобы статические и глобальные переменные были инициализированы значением 0.  Это значение по умолчанию. Когда переменные инициализированы, или если нет переменных для инициализации, _INITSTATIC?PR переходим на функцию MAIN().  Можно сохранить несколько байт библиотечного кода перед вызовом программы _INITSTATIC?PR.  Однако, это не рекомендуется.

;

; Для '751 и других процессоров с ограниченным набором команд, не надо делать статическую или глобальную инициализацию.  Если Вы должны сделать инициализацию, делайте ее здесь в программе startup, или делайте их как первые несколько операций в программе main().  Комментируйте переход на _INITSTATIC?PR (программа инициализации статические и глобальные) и переходите прямо на main().

LJMP	_INITSTATIC?PR

; Стандартный переход на main(), раскомментируйте следующую строку, и 1 из двух следующих строк.

;	EXTRN CODE (main) ; используйте одну из следующих строк.

;	LJMP	main	; используется вместо перехода на _INITSTATIC?PR

;	AJMP	main	; (** При использовании 751 **) измените LJMP на AJMP

;=======

END		; Конец модуля

;===============================================================

;                               STARTUP.A51

;===============================================================