Директивы ассемблера (Assembler Directives).

Ассемблер поддерживает директивы, которые позволяют определять имена, резервировать и инициализировать пространство памяти, и определять месторасположение памяти в создаваемом объектном коде. Не надо путать эти директивы с управляющими директивами (assembler controls ) или с командами 8051.

За исключением директив DB и DW, директивы не создают объектного кода.  Директивы используются для изменения состояния ассемблера, определяют объекты, и добавляет информацию в объектный файл.

Директивы ассемблера можно разделить на несколько категорий.  Существуют следующие типы директив для определения имен, резервирования памяти, инициализации данных, управления состоянием ассемблера, выбора сегмента, и определения макросов.  В следующих разделах приводятся списки директив для каждой категории и описывает кратко их действие.  Список всех директив в алфавитном порядке приводится в соответствующих разделах и в конце этой главы.

Directive Reference

## Symbol Definition Directives

Следующие директивы определяют имена, которые позволяют соотносить их с определенной областью памяти, числовые значения, регистры CPU, и сегменты.  Эти директивы требуют задать имя, для которого задается адрес, численное значение, регистр, или тип сегмента.

| # Директива | Описание |
| --- | --- |
| BIT | Определяет имя, которое относится к бит адресуемой памяти. |
| CODE | Определяет имя, которое относится к памяти программ. |
| DATA | Определяет имя, которое относится к внутренней памяти данных. |
| EQU | Устанавливает соответствие числового значения или регистра для имени. |
| IDATA | Определяет имя, которое относится к косвенно адресуемой внутренней памяти данных. |
| SEGMENT | Определяет перемещаемый сегмент, задается его имя, тип сегмента, и информация о перемещаемости. |
| SET | Устанавливает соответствие числового значения или регистра для имени. Имя может впоследствии изменяться, используя директивы SET. |
| XDATA | Определяет имя, которое относится к внешней памяти данных. |

## Directives that Reserve & Initialize Memory

Эти директивы используются для резервирования и инициализации слов, байтов, или бит.  Резервируемое пространство начинается с текущего адреса, если это абсолютный сегмент. Резервируемое пространство начинается с текущего смещения перемещаемого сегмента. Счетчик расположения (location counter ) имеется для каждого сегмента и может быть доступен используя символ доллара ($).

| # Директива | Описание |
| --- | --- |
| DB | Инициализация памяти значениями байтов. |
| DBIT | Резервирует пространство в битовом сегменте. |
| DS | Резервирует пространство в памяти текущего сегмента. |
| DW | Инициализация памяти значениями слов. |

## Program Linkage Directives

Вы используете (the program linkage directives ) для именования объектного модуля и для задания публичных (public) и внешних имен (external symbols).  Эти директивыиспользуются L51 Linker/Locator для объединения нескольких объектных модулей в один абсолютный объектный модуль.

| Директива | Описание |
| --- | --- |
| EXTRN | Определяет имена, которые декларируются в других объектных модулях. |
| NAME | Определяют имя объектного модуля. |
| PUBLIC | Определяют имена, которые могут быть использованы в других модулях. |

## Assembler State Control Directives

Следующие директивы используются для указания конца ассемблируемой программы, выбора начального адреса или смещения внутри сегмента, или задают банк регистров для использования ARn регистров.

| # Директива | Описание |
| --- | --- |
| END | Определяет окончание ассемблируемого модуля. |
| ORG | Изменяет значение location counter для текущего сегмента. |
| USING | Выбирает номер банка регистров ARn. |

## Segment Selection Directives

Директивы, задающие сегменты кода и данных.  Смотри раздел “Assembly Programs”.

| # Директива | Описание |
| --- | --- |
| BSEG | Выбирает абсолютный битовый сегмент. |
| CSEG | Выбирает абсолютный сегмент кода. |
| DSEG | Выбирает абсолютный сегмент внутренних данных. |
| ISEG | Выбирает абсолютный косвенно адресуемый сегмент внутренней памяти. |
| RSEG | Выбирает предварительно определенный перемещаемый сегмент. |
| XSEG | Выбирает абсолютный сегмент внешней памяти данных. |

## Macro Definition Directives

Список директив определяющих макросы.  Некоторые из этих директив требуют аргументы.  Смотри раздел “Macro Processor”.

| # Директива | Описание |
| --- | --- |
| ENDM | Окончание определения макроса. |
| EXITM | Во время макрорасширения прекращается немедленно. |
| IRP | # Задает список аргументов для подстановки, по одному, для заданного параметра в последовательность строк. |
| IRPC | # Задает аргумент для подстановки, по одному символу, для заданного параметра в последовательность строк. |
| LOCAL | # Определяется до 16 локальных имен используемых в макросе. |
| MACRO | # Начало макроопределения, и определения имени макроса и параметров, которые могут передаваться макросу. |
| REPT | # Определяет количество повторений последовательности строк в макросе. |

Directive Reference

Директивы могут включать несколько дополнительных полей или аргументов.  Следующий список описывает каждый из них.

| Name | Описание |
| --- | --- |
| address | Допустимый код или адрес данных. |
| Argument | Значение или выражение, которое подставляется вместо имени формального параметра. |
| bit-address | Допустимый адрес бита. |
| Expression | Допустимое выражение. |
| Label | Допустимая метка программного кода или данных. |
| Number | Числовая константа состоящая только из цифр. |
| parameter | Имя или формальный параметр. |
| Register | Имена регистров: A, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, или R7. |
| String | Строка символов и цифр. |
| symbol | Допустимое имя. |

Список директив в алфавитном порядке и каждая разделяется на несколько секций.

| Description | Дает детальное описание директивы, и каким образом она используется. |
| --- | --- |
| Смотри также | Имена близких директив. |
| Пример | Приводится пример использования и некоторые результаты ее применения. |

## BIT

Описание	Директива BIT ассоциирует (устанавливает соответствие) адрес бита заданному имени.  Директива BIT имеет следующий формат:

symbol  BIT  bit-address

где:

symbol:  имя, которое определяется.  Имя может использоваться там, где допустима битовая адресация.

bit-address:  Адрес бита во внутренней памяти данных.

Имена, определенные директивой BIT, не могут изменяться или переопределяться.

### Смотри также	CODE, DATA, IDATA, XDATA

### Пример

RSEG	DATA_SEG	; битадресуемый rel_seg

CTRL:	DS   1	;  1-байтовая переменная (CTRL)

ALARM	BIT  CTRL.0	; бит в перемещаемом байте

SHUT	BIT  ALARM+1	; следующий бит

ENABLE_FLAG	BIT  60H	; абсолютный бит

DONE_FLAG	BIT  24H.2	; абсолютный бит

## CODE

Описание	Директива CODE устанавливает соответствие адреса программы и заданного имени.  Формат CODE директивы:

symbol  CODE  address

где:

symbol: имя, которое определяется.  Имя может использоваться везде, где допускается адрес кода.

Address: Адрес кода.

Имя, которое определяется директивой CODE, не может изменяться или переопределяться.

#### Смотри также	BIT, DATA, IDATA, XDATA

### Пример

RESTART	CODE	00H

INTVEC_0	CODE	RESTART + 3

INTVEC_1	CODE	RESTART + 0BH

INTVEC_2	CODE	RESTART + 1BH

## DATA

Описание	Директива DATA устанавливает соответствие адреса внутренней памяти данных и задаваемого имени.  Формат директивы DATA:

symbol  DATA  address

где:

symbol:	имя, которое определяется.  Имя может использоваться везде, где допускается адрес.

Address: адрес внутренней памяти данных должен находиться в диапазоне от 0 до 255.

Имя определяемое директивой DATA не может изменяться или переопределяться.

#### Смотри также	BIT, CODE, IDATA, XDATA

Пример

SERBUF	DATA	SBUF

RESULT	DATA	40H

RESULT2	DATA	RESULT + 2

PORT1	DATA	90H

## EQU

### Описание

Директива EQU устанавливает соответствие численному значению или имени регистра для определяемого имени.  Директива EQU имеет следующий формат:

symbol  EQU  expression

symbol  EQU  register

где:

symbol	определяемое имя.  Выражение или регистр определяемое директивой EQU подставляется для каждого вхождения имени в программу.

expression	числовое выражение, не содержащее ссылок вперед.

register	имя одного из следующих регистров:  A, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, или R7.

Имена, определяемые директивой EQU, могут использоваться везде в операндах, выражениях, или адресах.  Имена, которые определяются, как имена регистров могут использоваться везде, где допускается использование регистров.  Ассемблер A51 заменяет каждое встреченное имя в ассемблируемой программе на заданное числовое значение или имя регистра.

Имя, определенное директивой EQU, не может изменяться или переопределяться.

#### Смотри также	SET

### Пример

LIMIT	EQU	1200

VALUE	EQU	LIMIT - 200 + 'A'

SERIAL	EQU	SBUF

ACCU	EQU	A

COUNT	EQU	R5

## IDATA

Описание Директива IDATA устанавливает соответствие адреса косвенно адресуемой внутренней памяти данных и определяемого имени.  Формат IDATA:

symbol  IDATA  address

где:

symbol	имя, которое определяется.  Имя может использоваться везде, где допускается адрес.

address	адрес косвенно адресуемой внутренней памяти данных располагается в диапазоне от 0 до 255.

Имена, определяемые директивой IDATA, не могут изменяться или переопределяться.

#### Смотри также  BIT, CODE, DATA, XDATA

Пример

BUFFER	IDATA	60H

BUF_LEN	EQU	20H

BUF_END	IDATA	BUFFER + BUF_LEN - 1

## SEGMENT

Описание

Директива SEGMENT используется для декларации перемещаемого сегмента.  Перемещаемый тип может быть определен в декларации сегмента.  Директива SEGMENT имеет следующий формат:

segment  SEGMENT  segtype    reloctype

где:

segment	имя сегмента ассоциируется с сегментом.

segtype	тип сегмента.  Тип сегмента задает пространство адресов в котором размещается сегмент.  Смотри таблицу ниже.

reloctype	тип перемещения сегмента.  Определяет, какие опции перемещения могут выполняться компоновщиком L51 Linker/Locator.  Смотри таблицу.

Имя каждого сегмента в модуле должно быть уникальным.  Однако, L51 объединяет сегменты с одинаковым типом сегмента.  Это применяется к сегментам определенным в других модулях.

Значение типа сегмента определяет тип адресного пространства сегмента и может быть следующим:

| # Сегмент | Описание |
| --- | --- |
| # BIT | Бит адресуемое пространство Bit addressable space (пространство внутренней памяти от 20H до 2FH). |
| CODE | Пространство кода Code space. |
| DATA | Внутреннее пространство данных Internal data space (0 по 127). |
| IDATA | Косвенно адресуемая память Indirectly addressable internal data space (0 до 127 или 0 до 255). |
| XDATA | Внешняя память External data space. |

Дополнительные типы перемещения определяют операции перемещения, которые могут выполняться L51 Linker/Locator.  Следующая таблица показывает список допустимых типов:

| Relocation Type | Описание |
| --- | --- |
| BITADDRESSABLE | Определяет сегмент, который может перемещаться L51 внутри бит адресуемой памяти (20H до 2FH во внутренней памяти данных). BITADDRESSABLE может быть только сегмент DATA который не превосходит 16 байт в длину. |
| INBLOCK | Определяет сегмент, который должен содержаться в 2048-byte блоке. Этот перемещаемый тип допустим только для сегмента типа CODE. |
| INPAGE | Определяет сегмент который должен содержаться в 256-byte блоке . Этот переместимый тип допускается только для CODE и XDATA сегментов. |
| OVERLAYABLE | Определяет, что сегмент может разделять память с другими сегментами. Сегменты декларируемые с помощью этого перемещаемого типа могут быть оверлейными с другими сегментами, которые также декларируются как перемещаемые OVERLAYABLE. Когда используется этот перемещаемый тип, имя сегмента должно описываться в соответствии с правилами именования сегментов C51 или PL/M-51. Смотри Franklin C51 User’s Guide и Library Reference для получения большей информации. |
| PAGE | Определяет сегмент, который начинается с 256-byte границы. Расположение сегмента осуществляется L51 Linker/Locator. Этот перемещаемый тип допустим только для сегментов CODE и XDATA. |
| UNIT | Этот перемещаемый тип по умолчанию или стандартный перемещаемый тип. Он определяет сегмент, который начинается у границы. Unit является байтом для сегментов CODE, DATA, IDATA, и XDATA и является битом для сегмента BIT. |

NOTE

Имена сегментов, используемые в выражениях, представляют базовые адреса объединяемых сегментов, которые вычисляются L51 Linker/Locator.

Смотри “Assembly Programs” для получения большей информации.

#### Смотри также  RSEG

Пример

.

STACK	SEGMENT	IDATA

RSEG	STACK	; выбирает сегмент

DS	10H	; резервирует 16 байт

.

MOV	SP, #STACK - 1	; инициализирует SP

## SET

Описание

Директива SET определяет числовое значение или имя регистра для задания имени.  Формат директивы SET следующий:

symbol  SET  expression

symbol  SET  register

где:

symbol	имя, которое определяется.  Выражение или регистр, задаваемый директивой SET, подставляется вместо соответствующего имени, которое используется в программе.

expression	Числовое выражение, которое не содержит ссылок вперед.

register	одно из следующих имен регистров:  A, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, или R7.

Имя, определенное с помощью директивы SET может использоваться в любых операндах, выражениях, или адресах.  Имена, которые определены как имена регистров, могут использоваться везде, где допускается регистр.  Ассемблер A51 заменяет каждое встретившееся определенное имя  в ассемблируемой программе на заданное числовое значение или имя регистра.

Имя, определяемое директивой SET, может быть изменено последующей директивой SET.

#### Смотри также  EQU

Пример

VALUE	SET	100

VALUE	SET	VALUE / 2

COUNTER	SET	R1

TEMP	SET	COUNTER

TEMP	SET	VALUE * VALUE

## XDATA

Описание  Директива XDATA устанавливает соответствие адреса внешней памяти данных для определяемого имени.  Директива XDATA имеет формат:

symbol  XDATA  address

где:

symbol	имя, которое определяется.  Имя может использоваться там, где допыстим адрес.

address	это адрес, расположенный во внешней памяти, и он должен быть в диапазоне от 0 до 65535.

Имена, определяемые директивой XDATA, могут изменяться или переопределяться.

#### Смотри также  BIT, CODE, DATA, IDATA

Пример

RSEG	XSEG1

ORG	100H

DTIM:	DS	6	;резервирует 6-bytes для DTIM

TIME	XDATA	DTIM + 0

DATE	XDATA	DTIM + 3

# DB

Описание	Директива DB инициализирует память программного кода значениями байтов 8-bit.  Директива DB имеет следующий формат:

label: DB  expression  ,  expression  …

где:

label:  имя, задающее адрес инициализируемой памяти и expression  значение байта.  Каждое выражение (expression ) может быть именем, строкой символов, или выражением.

Директива DB может использоваться только в кодовом сегменте.  Если директива DB используется в другом сегменте, ассемблер A51 генерирует сообщение об ошибке.

##### Смотри также	DW

Пример

REQUEST:	DB	'PRESS ANY KEY TO CONTINUE', 0

TABLE:	DB	0,1,8,'A','0', Low(TABLE),';'

ZERO:	DB	0, ''''

CASE_TAB:	DB	Low(REQUEST), Low(TABLE), Low(ZERO)

# DBIT

Описание	Директива DBIT резервирует пространство в битовом сегменте.  Директива DBIT имеет следующий формат:

label: DBIT  expression

где:

label:

имя, задающее адрес резервируемой памяти, и expression  выражение, задающее число резервируемых бит.  Выражение не может содержать ссылки вперед, перемещаемые имена, или внешние имена.

Директива DBIT резервирует пространство в битовом сегменте, начинаясь с текущего адреса.  Счетчик положения для битового сегмента наращивается на значение выражения.  Отметим, что счетчик положения для битового сегмента наращивает биты, а не байты.

NOTE	Ассемблер A51 является двухпроходным ассемблером.  Имена собираются в список (Symbols are collected) и длина каждой команды определяется во время первого прохода.  Во втором проходе, ссылки вперед разворачиваются, и создается объектный код.  Поэтому, выражения, используемые с директивой DBIT, не могут содержать ссылок вперед.

##### Смотри также	DS

Пример

ON_FLAG:	DBIT	1	; резервирует 1 бит

OFF_FLAG:	DBIT	1

# DS

Описание	Директива DS определенное количество байт во внутренней памяти, внешней, или программном пространстве.  Директива DS имеет следующий формат:

label: DS  expression

где:

label:

имя, задающее адрес резервируемой памяти и expression  выражение, определяющее число резервируемых байт. Выражение не может содержать ссылки вперед, перемещаемые имена, или внешние имена.

Директива DS резервирует пространство в текущем сегменте с текущего адреса.  Текущий адрес затем инкрементируется на значение выражения.  Сумма текущего счетчика и значения, определяемого выражением, не может превышать предела текущего адресного пространства.

Замечание:	Ассемблер A51 это двухпроходный ассемблер.  В первом проходе составляется таблица имен  и определяется длина каждой команды.  Во втором проходе, разворачиваются ссылки вперед, и создается объектный код.  Соответственно, выражения, используемые в директиве DS, не могут содержать ссылок вперед.

##### Смотри также	DBIT

###### Пример

GAP:	DS	(($ + 16) AND 0FFF0H) - $

DS	20

TIME:	DS	8

# DW

Описание

Директива DW инициализирует пространство памяти программ 16-bit значениями слов.  Директива DW имеет следующий формат:

label:   DW  expression   ,  expression  …

где:

label	имя, которое задает адрес инициализируемой памяти и выражение expression  это инициализирующие данные.  Каждое выражение может содержать имена, строки символов, или выражения.

Директива DW может определяться только внутри кодового сегмента.  Если директива DW используется в другом сегменте, ассемблер A51 генерирует сообщение об ошибке.

##### Смотри также  DB

###### Пример

TABLE:	DW	TABLE, TABLE + 10, ZERO

ZERO:	DW	0

CASE_TAB:	DW	CASE0, CASE1, CASE2, CASE3, CASE4

DW	$

# EXTRN

Описание

Директива EXTRN задает список имен, на которые ссылается данный модуль, в действительности, определенных в других модулях.  Формат директивы EXTRN  следующий:

EXTRN  segtype  (symbol   ,  symbol  … )

где:

segtype	тип сегмента может быть одним из следующих:  CODE, DATA, IDATA, XDATA, BIT, или NUMBER (задает перемещаемость имени).

symbol	  Имя внешнее (is an external symbol name).

Директива EXTRN может использоваться во многих частях программы.  Несколько имен могут разделяться, и заключаться в круглые скобки, следующие за типом сегмента.

Имена, определенные директивой EXTRN, должны быть определены как публичные имена (public symbols) с помощью директивы PUBLIC в исходнике, в котором они определены.

L51 Linker/Locator разворачивает все внешние имена (external symbols) во время линкования.  L51 проверяет, что тип сегмента (определенные с помощью директив EXTRN и PUBLIC) соответствуют друг другу или по крайней мере один сегмент имеет тип NUMBER.

##### Смотри также  PUBLIC

Пример

EXTRN	CODE (PUT_CRLF), DATA (BUFFER)

EXTRN	CODE (BINASC, ASCBIN)

EXTRN	NUMBER (TABLE_SIZE)

# NAME

Описание

Директива NAME определяет, какое имя используется для данного объектного модуля, создаваемого текущей программой.  Имя файла для данного объектного модуля не является именем объектного модуля.  Имя объектного модуля вставляется в объектный файл.  Формат директивы NAME следующий:

NAME  string

где:

string	это имя, используемое для объектного модуля, и оно может быть длиной до 40 символов.  Строка должна подчиняться общим правилам для имен.

Если директивы NAME нет в исходнике программы, имя объектного модуля будет то же самое, что и у файла исходника, но без расширения.

NOTE

Только одна директива NAME может задаваться в файле.

###### Пример

NAME	PARSERMODULE

# PUBLIC

Описание. Директива PUBLIC задает список имен, которые могут быть использованы в других объектных модулях, и задают определяемые имена доступными в создаваемых объектных модулях.  Директива PUBLIC имеет следующий формат:

PUBLIC  symbol   ,  symbol  …

Каждый из перечисленных символов, должен быть единственным, из определенных, где-то в исходнике.  Ссылки вперед (Forward references) для имен допускаются.  Все имена, за исключением имен регистров и имен сегментов, могут задаваться в директиве PUBLIC.  Если имен несколько, то они должны разделяться символом запятая (,).

Если Вы хотите использовать публичные имена в других файлах, то в них должна использоваться директива EXTRN для описания этих имен.

##### Смотри также  EXTRN

###### Пример

PUBLIC	PUT_CRLF, PUT_STRING, PUT_EOS

PUBLIC	ASCBIN, BINASC

PUBLIC	GETTOKEN, GETNUMBER

# END

Описание

Директива END оповещает ассемблер об окончании ассемблируемого модуля.  Любой текст, находящийся в исходнике после директивы END, игнорируется ассемблером.

Директива END требуется в каждом ассемблируемом файле.  Если директива END отсутствует, то ассемблер A51 будет генерировать сообщение об ошибке.

##### Смотри также  ORG

###### Пример

END

# ORG

Описание

Директива ORG определяет, какой адрес будет использоваться для дальнейшего ассемблирования программы.  Эта директива может использоваться, как для определения адреса кода, так и для определения адреса данных.  Формат директивы ORG следующий:

ORG  expression

где:

expression	должен быть абсолютным или простым перемещаемым выражением и не может содержать ссылок вперед.  Имена, используемые в выражении, могут относиться только к текущему сегменту или абсолютному сегменту.

Когда встречается директива ORG, ассемблер вычисляет значение выражения и изменяет текущий счетчик для текущего сегмента.  Если ORG используется в абсолютном сегменте, счетчику присваивается абсолютное значение адреса.  Если ORG используется в перемещаемом сегменте, счетчику присваивается смещение, задаваемое выражением.

Директива ORG изменяет содержимое счетчика (location counter ), но не создает новый сегмент.  Возможно, возникнет промежуток в адресном пространстве, который вставляется в текущий сегмент.  Заметим, что при использовании абсолютного сегмента, счетчик не может относиться к более раннему адресу, чем базовый.

Замечание:	Ассемблер A51 это двухпроходный ассемблер.  В первом проходе составляется таблица имен  и определяется длина каждой команды.  Во втором проходе, разворачиваются ссылки вперед, и создается объектный код.  Соответственно, выражения, используемые в директиве ORG, не могут содержать ссылок вперед.

##### Смотри также	END

###### Пример

ORG	100H

ORG	RESTART

ORG	EXTI1

ORG	($ + 16) AND 0FFF0H

# USING

Описание

Директива USING определяет банк регистров, который будет использоваться для кодирования регистров AR0 по AR7.  Директива USING определяется следующим образом:

USING  expression

где:

expression	номер банка регистров, значение которого, должно быть между 0 и 3.

Директива USING, не генерирует, какой то код для изменения банка регистров. Вы должны быть уверены в правильности выбираемого банка регистров.  Например, следующий код можно использовать для выбора второго банка регистров 2:

PUSH	PSW	;сохранить PSW/банк регистров

MOV	PSW,#(2 SHL 3)	;выбор банка регистров 2

.

;тело функции или подпрограммы

.

POP	PSW	;восстановление PSW/банка регистров

Банк регистров, выбираемый директивой USING, помечается в объектном файле и резервируется для использования L51 Linker/Locator.

Значения с AR0 по AR7 вычисляются как абсолютные адреса R0 по R7 банка регистров определяемых директивой USING.  Использование AR0 по AR7 более быстрое, чем использование R0 по R7.  По умолчанию, подразумевается 0 банк регистров.

NOTE

Когда используется директива EQU для определения имени регистра ARn, адрес регистра Rn вычисляется, когда имя определяется, а не когда используется.  Если директива USING впоследствии изменяет банки регистров, определенное имя не будет иметь свойства регистра ARn и генерируется ошибочный код.

Пример

USING	3

PUSH	AR2	; Push register 2 in bank 3

USING	1

PUSH	AR2	; Push register 2 in bank 1

# BSEG

Описание	Директива BSEG выбирает абсолютный сегмент в битовом пространстве адресов.  Директива BSEG имеет следующий формат:

BSEG   AT  address

где:

address: это опциональный абсолютный базовый адрес, с которого начинается сегмент.  Адрес не может содержать ссылки вперед, и должен быть выражением, которое разворачивается в допустимый адрес.

Если адрес не указан, используется последний адрес предыдущего BSEG сегмента.  Если не было предыдущего сегмента BSEG, а адрес отсутствует, используется адрес 0000h.

Смотри “Assembly Programs”.

Смотри также	CSEG, DSEG, ISEG, RSEG, XSEG

Пример

BSEG AT 30h	; absolute bit segment @ 30h

DEC_FLAG:	DBIT	1	; absolute bit

INC_FLAG:	DBIT	1

# CSEG

Описание	Директива CSEG выбирает абсолютный сегмент в пространстве кодов.  Директива использует следующий формат:

CSEG   AT  address

где:

address:  опциональный абсолютный базовый адрес, с которого начинается сегмент.  Адрес не может содержать ссылки вперед и должен быть выражением, которое разворачивается в допустимый адрес.

Если адрес опущен, используется последний адрес предыдущего сегмента CSEG.  Если предыдущего сегмента CSEG не было, и адрес сегмента не определялся, будет использован адрес 0000h.

Смотри “Assembly Programs”.

##### Смотри также	BSEG, DSEG, ISEG, RSEG, XSEG

Пример

CSEG AT 1000h	; absolute code segment @ 1000h

PARITY_TAB:	DB	00h	; parity for	00h

DB	01h	;	01h

DB	01h	;	02h

DB	00h	;	03h

.

.

.

DB	01h	;	FEh

DB	00h	;	FFh

# DSEG

Описание

Директива DSEG выбирает абсолютный сегмент в пространстве внутренней памяти данных.  Директива DSEG использует следующий формат:

DSEG   AT  address

где:

address	 опциональный абсолютный базовый адрес, с которого начинается сегмент.  Адрес не может содержать ссылок вперед, и должен быть выражением, разворачивающимся в допустимый адрес.

Если адрес опущен, используется последний адрес предыдущего сегмента DSEG.  Если предыдущего сегмента DSEG не было, и адрес сегмента не определялся, будет использован адрес 0000h.

Смотри “Assembly Programs”.

##### Смотри также  BSEG, CSEG, ISEG, RSEG, XSEG

Пример

DSEG AT 40h	; absolute data segment @ 40h

TMP_A:	DS	2	; absolute data word

TMP_B:	DS	4

# ISEG

Описание

Директива ISEG выбирает абсолютный сегмент в косвенно адресуемой памяти. Директива ISEG использует следующий формат:

ISEG   AT  address

где:

address	опциональный абсолютный базовый адрес, с которого начинается сегмент.  Адрес не может содержать ссылок вперед и должен быт выражением, которое может быть развернуто в действительный адрес.

Если адрес отсутствует, используется конечный адрес предыдущего сегмента ISEG.  Если предыдущего сегмента ISEG не было, или адрес не был определен, используется адрес 0000h. .  Смотри главу “Assembly Programs” по использованию сегментов.

##### Смотри также  BSEG, CSEG, DSEG, RSEG, XSEG

Пример

ISEG AT 40h	; abs indirect data seg @ 40h

TMP_IA:	DS	2

TMP_IB:	DS	4

# RSEG

Описание

Директива RSEG выбирает перемещаемый сегмент, который был предварительно описан директивой SEGMENT.  Директива RSEG использует следующий формат:

RSEG  segment

где:

segment  имя сегмента, предварительно определенное директивой SEGMENT.

Будучи выбранным, заданный сегмент остается действующим, пока не будет определен новый сегмент.  Смотри главу “Assembly Programs” по использованию сегментов.

Смотри также

BSEG, CSEG, DSEG, ISEG, SEGMENT, XSEG

Пример

.

MYPROG	SEGMENT	CODE	; declare a segment

RSEG	MYPROG	; select the segment

MOV	A, #0

MOV	P0, A

.

# XSEG

Описание. Директива XSEG выбирает абсолютный сегмент в пространстве внешней памяти данных.  Директива XSEG использует следующий формат:

XSEG   AT  address

где:

address	опциональный абсолютный базовый адрес с которого начинается сегмент.  Адрес не может содержать ссылок вперед и должен содержать выражение, которое может быть развернуто в действительный адрес.

Если адрес отсутствует, используется конечный адрес предыдущего сегмента XSEG.  Если предыдущего сегмента XSEG не было, или адрес не был определен используется адрес 0000h.

Смотри “Assembly Programs”.

##### Смотри также  BSEG, CSEG, DSEG, ISEG, RSEG

Пример

XSEG AT 2000h	; abs external data seg @ 20000h

OEMNAME:	DS	25	; abs external data

PRDNAME:	DS	25

VERSION:	DS	25

# EXITM

Описание

Директива EXITM позволяет Вам выйти из макроса досрочно, или из REPT, IRP, или IRPC блоков.  Если директива EXITM встречается, когда расширяется макрос, макропроцессор игнорирует строки пока не встретит директиву ENDM.

##### Смотри также  ENDM, IRP, IRPC, MACRO, REPT

Пример

DUMMY	MACRO	X, Y, Z	; макроопределение

.

IF NUL X		; если X равно NULL

EXITM		; завершение расширения

ENDIF

.

ENDM		; end MACRO

# IRP

Описание

Директива IRP повторяет блок, повторяя его для каждого аргумента, подставляя по очереди аргументы вместо параметра.  Директива IRP должна включать один формальный параметр и список аргументов заключенный в угловые скобки ( < > ).  Блок IRP должен завершаться директивой ENDM.  Формат директивы IRP следующий:

IRP  parameter,  <  argument   , argument  …  >

где:

parameter	имя формального параметра используемого в программе.

argument	аргумент заменяющий параметр в макрорасширении.

Смотри “Macro Processor”.

##### Смотри также  ENDM, IRPC, MACRO, REPT

Пример

CLRREGS	MACRO		; макроопределение

IRP	RNUM, <R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7>

MOV	RNUM, #0

ENDM		; конец IRP

ENDM		; конец MACRO

# IRPC

Описание

Директива IRPC повторяет блок для каждого символа аргумента заменяя  параметр одним символом.  Директива IRPC должна иметь один формальный параметр и один аргумент.  Блок IRPC должен завершаться директивой ENDM.  Директива IRPC имеет следующий формат:

IRPC  parameter,  argument

где:

parameter	имя формального параметра используемого в программном коде.

argument	аргумент, символы которого подставляются вместо параметра в макрорасширение.

Определяемый аргумент должен подставляться в угловые скобки ( < > ) если используется пробел или другие специальные символы.

Смотри “Macro Processor”.

##### Смотри также  ENDM, IRP, MACRO, REPT

Пример

DEBUGOUT	MACRO		; макроопределение

IRPC	CHR, <Testpoint Reached>

JNB	TI, $	; wait for xmitter

CLR	TI

MOV	A,#'CHR'

MOV	SBUF,A	; xmit CHR

ENDM		; end IRPC

ENDM		; end MACRO

# LOCAL

Описание

Директива LOCAL используется в макроопределении для задания списка до 16 локальных имен (меток labels, макроопределений macro definitions, и описаний данных data declarations) которые используются внутри списка.  Эта директива должна следовать сразу за директивой MACRO и должна предшествовать любому другому тексту макроопределения.  Директива LOCAL имеет следующий формат:

LOCAL  symbol   , symbol …

Директива LOCAL создает внутреннее имя для каждого определяемого имени.  Эти имена получают общий формат ??0000 и наращиваются при каждом новом описании макроса.  Эти имена используются только макропроцессором и не могут определяться или использоваться в других частях Вашей программы.

##### Смотри также  MACRO

Пример

MEMCLR	MACRO	G1, G2, G3	; макроопределение

LOCAL	LOOP	; локальное определение имени

MOV	R0, #G1

MOV	A, #G2

MOV	R7, #G3

LOOP:	MOV	@R0, A	;имя loop

INC	R0

DJNZ	R7, LOOP

ENDM

# MACRO

Описание

Директива MACRO используется для определения макроса.  Имя макроса и некоторое количество аргументов требующихся для включения в строку с директивой MACRO.  Например:

symbol  MACRO   argument  , argument …

where:

symbol	  имя, задаваемое для макроса.

argument	аргумент макроса.  Аргументы должны разделяться запятыми и должны иметь допустимые имена.  Каждый аргумент должен быть уникальным.

Макроопределение должно завершаться директивой ENDM.

Смотри “Macro Processor”.

##### Смотри также  ENDM

Пример

CLEAR	MACRO	G1, G2	; макроопределение

MOV	R0, #G1

MOV	A, #G2

MOV	@R0, A

ENDM

# REPT

Описание

Директива REPT используется в макроопределении для начала блока, который повторяется заданное число раз.  Директива REPT следует сразу за числом повторений.  Блок REPT должен завершаться директивой ENDM.  Формат директивы REPT следующий:

REPT  number

где:

number	число раз, сколько надо повторить блок.

Смотри “Macro Processor”.

##### Смотри также  ENDM, IRP, IRPC, MACRO

Пример

DELAY	MACRO	G1	;макроопределение

REPT	G1	;вставить команду G1 NOP

NOP

ENDM		;конец блока повторений REPT

ENDM		; конец макроопределения