# Interfacing C Programs to A51

Вы имеете простой интерфейс C51 с процедурами написанными на 8051 Assembler. Assembler A51 фирмы Franklin Software, Inc. Это 8051 macro assembler, который создает объектные модули в формате OMF-51.  Соблюдая несколько правил, можно вызывать программы из C.  Public переменные, описанные в ассемблерном модуле, доступны для программ на C.

Существует несколько причин, по которым  появится желание использовать ассемблерную подпрограмму в программе на C.  Может уже иметься ассемблерная программа, которую надо использовать, может потребоваться увеличение скорости работы конкретной функции, или может потребоваться управлять напрямую служебными регистрами SFRs или расположенные в пространстве памяти устройства I/O напрямую из ассемблера.  В этом разделе рассказывается, как писать ассемблерные процедуры, чтобы их можно было напрямую использовать в программах на C.

Для ассемблерной программы, которая вызывается из C, надо знать правила передачи параметров и возвращаемых значений использующиеся в функциях написанных на C.

## Аргументы функций Function Parameters

Функции C могут передавать параметры в регистрах и /или в областях фиксированного расположения в памяти.  Директивы REGPARMS и NOREGPRAMS разрешают и запрещают расположение аргументов в регистрах.  Аргументы располагаются в фиксированной памяти, если размещение аргументов в регистрах запрещено директивой или если имеется слишком много  аргументов и места в регистрах не достаточно.  Функции, которые размещают аргументы в регистрах отмечаются в C51 с помощью символа (_), предваряющего имя в создаваемом коде.  Функции размещающие аргументы только в фиксированной памяти не имеют такого префикса.  Смотри, например, раздел “Using the SRC Directive” ниже.

## Аргументы передаваемые через регистры

## Parameter Passing in Registers

Функции C могут передавать аргументы через регистры и /или через фиксированную память.  Максимум 3 аргумента могут быть переданы через регистры.  Все другие параметры передаются через фиксированную память.  Таблица показывает, какие регистры используются для передачи аргументов.

| Argument Number | char, 1-byte ptr | int, 2-byte ptr | long, float | untyped ptr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R7 | R6 & R7 (MSB в R6, LSB в R7) | ### R4 - R7 | R1 - R3 (Тип памятив R3, MSB в R2, LSB в R1) |
| 2 | # R5 | R4 & R5 (MSB в R4, LSB в R5) | R4 - R7 | R1 - R3 (Тип памятив R3, MSB в R2, LSB в R1) |
| 3 | R3 | R2 & R3 (MSB в R2, LSB в R3) |  | R1 - R3 (Тип памятив R3, MSB в R2, LSB в R1) |

Следующие примеры разъясняют, как распределяются регистры под параметры.

| Объявление | Описание |
| --- | --- |
| func1 ( int a) | Первый и единственный аргумент a, передается через регистры R6 и R7. |
| Func2 ( int b, int c, int *d) | Первый аргумент b, передается через регистры R6 и R7. Второй аргумент c, передается через регистры R4 и R5. Третий аргумент d, передается через регистры R1, R2, и R3. |
| Func3 ( long e, long f) | Первый аргумент e, передается через регистры R4, R5, R6, и R7. Второй аргумент f, не может быть расположен в регистрах, поскольку они уже заняты под первый аргумент. Этот параметр передается через фиксированную область памяти. |
| Func4 ( float g, char h) | Первый аргумент g, передается через регистры R4, R5, R6, и R7. Второй аргумент h, не может быть передан через регистры и передается через фиксированную область памяти. |

## Аргументы передаваемые через фиксированную память.

## Parameter Passing in Fixed Memory Locations.

Аргументы передаваемые ассемблерной программе через фиксированную память используют сегмент с именем ?function_name?BYTE и ?function_name?BIT, содержащий значения аргументов, передаваемых функции с именем function_name.  Битовые аргументы копируются в сегмент ?function_name?BIT перед вызовом функции.  Все другие аргументы копируются в сегмент ?function_name?BYTE.  Все аргументы это пространство, назначенное этому сегменту, даже если аргументы используют регистры.  Аргументы сохраняются в том порядке, в котором они объявляются в соответствующем сегменте.

Фиксированная память используемая для передачи параметров может находиться во внутренней или внешней памяти в зависимости от используемой модели памяти.  Малая модель памяти наиболее быстрая и использует внутреннюю память для этого сегмента.  Компактная и большая модели памяти используют внешнюю память под сегмент с аргументами.

## Значение возвращаемое функцией

## Function Return Values

Функция возвращающая значение всегда возвращает его через регистры CPU.  В таблице приводятся типы возвращаемых значений и используемые для них регистры.

| Возвращаемое значение | Регистр | Описание |
| --- | --- | --- |
| bit | ### Carry Flag | Единичный бит возвращается во флаге переноса |
| char,unsigned char, 1-byte ptr | R7 | Один байт возвращается в R7 |
| int,unsigned int,2-byte ptr | R6 & R7 | MSB в R6, LSB в R7 |
| unsigned long | R4 - R7 | MSB в R4, LSB в R7 |
| float | R4 - R7 | 32-Bit IEEE формат |
| untyped ptr | R1 - R3 | Тип памяти в R3, MSB R2, LSB R1 |

## Использование директивы SRC.

## Using the SRC Directive.

Можно использовать компилятор C51 для создания ассемблерной программы, которую Вы хотите написать или в качестве помощи в определении передачи аргументов.  Командная строка с директивой SRC указывает C51 создать ассемблерный файл вместо объектного.  Например, для исходного файла на C:

#pragma SRC

#pragma SMALL

unsigned int asmfunc1 (

unsigned int arg)

{

return (1 + arg);

}

создаст следующий выходной ассемблерный файл, когда компиляция производится я директивой SRC.

; ASM1.SRC generated from: ASM1.C

NAME	ASM1

?PR?_asmfunc1?ASM1   SEGMENT CODE

PUBLIC	_asmfunc1

; #pragma SRC

; #pragma SMALL

;

; unsigned int asmfunc1 (

RSEG  ?PR?_asmfunc1?ASM1

USING	0

_asmfunc1:

;---- Variable 'arg?00' assigned to Register 'R6/R7' ----

; SOURCE LINE # 4

;   unsigned int arg)

; {

; SOURCE LINE # 6

; return (1 + arg);

; SOURCE LINE # 7

MOV  	A,R7

ADD  	A,#01H

MOV  	R7,A

CLR  	A

ADDC 	A,R6

MOV  	R6,A

; }

; SOURCE LINE # 8

?C0001:

RET

; END OF _asmfunc1

END

В этом примере, видим, что имя функции,  asmfunc1,  предваряется символом подчеркивания означающим, что аргументы передаются через регистры.  Аргумент  arg передается через R6 и R7.

Следующий пример показывает созданный ассемблерный файл той же функции; однако, передача аргументов через регистры в нем запрещена директивой NOREGPARMS.

; ASM2.SRC generated from: ASM2.C

NAME	ASM2

?PR?asmfunc1?ASM2    SEGMENT CODE

?DT?asmfunc1?ASM2    SEGMENT DATA

PUBLIC	?asmfunc1?BYTE

PUBLIC	asmfunc1

RSEG  ?DT?asmfunc1?ASM2

?asmfunc1?BYTE:

arg?00:			DS  2

; #pragma SRC

; #pragma SMALL

; #pragma NOREGPARMS

;

; unsigned int asmfunc1 (

RSEG  ?PR?asmfunc1?ASM2

USING	0

asmfunc1:

; SOURCE LINE # 5

;   unsigned int arg)

; {

; SOURCE LINE # 7

; return (1 + arg);

; SOURCE LINE # 8

MOV  	A,arg?00+01H

ADD  	A,#01H

MOV  	R7,A

CLR  	A

ADDC 	A,arg?00

MOV  	R6,A

; }

; SOURCE LINE # 9

?C0001:

RET

; END OF asmfunc1

END

Отметим, что здесь имя функции,  asmfunc1,  не предваряется символом подчеркивания и аргумент arg  передается через сегмент ?asmfunc1?BYTE.

# Register Usage.

Ассемблерная функция может изменить банк регистров также как и регистры ACC, B, DPTR, и PSW.  Когда вызывается функция C, подразумевается что эти регистры могут быть изменены функцией C, которая вызывается.

# Overlaying Segments

If the overlay process is executed during program linking and locating, it is important that each assembler subroutine have a unique program segment. This is necessary so that during the overlay process, the references between the functions are calculated using the references of the individual segments. The data areas of the assembler subprograms may be included in the overlay analysis when the following points are observed:

Все имена сегментов должны создаваться, используя соглашения об именах C51.

Каждая ассемблерная функция с локальными переменными должна назначать им их сегмент данных.  Этот сегмент данных  может быть доступен только другим функциям толькодля передачи параметров.  Параметры должны располагаться по порядку.

# Example Routines

Следующие примеры программ показывают, как передаются аргументы в, и из, ассемблерных программ.  В этих примерах используются следующие функции C:

int function (

int v_a,	/* passed in R6 & R7 */

char v_b,	/* passed in R5 */

bit v_c,	/* passed in fixed memory location */

long v_d,	/* passed in fixed memory location */

bit v_e);	/* passed in fixed memory location */

Small Model Example

In the small model, parameters passed in fixed memory locations are stored in internal data memory.  The parameter passing segment for variables is located in the data area.

The following are two assembly code examples.  The first shows how the example function is invoked from assembly.  The second example displays the assembly code for the example function.

Function invocation from assembly.

.

.

.

EXTRN CODE	(_function)	; Ext declarations for function names

EXTRN DATA	(?_function?BYTE)	; Seg for local variables

EXTRN BIT	(?_function?BIT)	; Seg for local bit variables

.

.

.

MOV	R6,#HIGH intval		; int  a

MOV	R7,#LOW  intval		; int  a

MOV	R7,#charconst		; char b

SETB	?_function?BIT+0		; bit  c

MOV	?_function?BYTE+3,longval+0	; long d

MOV	?_function?BYTE+4,longval+1	; long d

MOV	?_function?BYTE+5,longval+2	; long d

MOV	?_function?BYTE+6,longval+3	; long d

MOV	C,bitvalue

MOV	?_function?BIT+1,C		; bit  e

LCALL	_function

MOV	intresult+0,R6		; store int

MOV	intresult+1,R7		; retval

.

.

.

Function implementation in assembly.

NAME			MODULE	; Names of the program module

?PR?FUNCTION?MODULE	SEGMENT  CODE	; Seg for prg code in 'function'

?DT?FUNCTION?MODULE	SEGMENT  DATA OVERLAYABLE

; Seg for local vars in 'function'

?BI?FUNCTION?MODULE	SEGMENT  BIT  OVERLAYABLE

; Seg for local bit vars in 'function'

PUBLIC	_function, ?_function?BYTE, ?_function?BIT

; Public symbols for 'C' function call

RSEG	?PD?FUNCTION?MODULE	; Segment for local variables

?_function?BYTE:		; Start of parameter passing segment

v_a:		DS	2	;   int variable: v_a

v_b:		DS	1	;   char variable: v_b

v_d:		DS	4	;   long variable: v_d

.

.				; Additional local variables

.

RSEG	?BI?FUNCTION?MODULE	; Segment for local bit variables

?_function?BIT:		; Start of parameter passing segment

v_c:		DBIT	1	;   bit variable: v_c

v_e:		DBIT	1	;   bit variable: v_e

.

.				; Additional local bit variables

.

RSEG	?PR?FUNCTION?MODULE	; Program segment

_function:	MOV	v_a,R6	; A function prolog and epilog is

MOV	v_a+1,R7	; not necessary.  All variables can

MOV	v_b,R5	; immediately be accessed.

.

.

.

MOV	R6,#HIGH retval	; Return value

MOV	R7,#LOW  retval	; int constant

RET			; Return

Compact Model Example

In the compact model, parameters passed in fixed memory locations are stored in external data memory.  The parameter passing segment for variables is located in the pdata area.

The following are two assembly code examples.  The first shows how the example function is invoked from assembly.  The second example displays the assembly code for the example function.

Function invocation from assembly.

EXTRN  CODE	(_function)	; Ext declarations for function names

EXTRN  XDATA  (?_function?BYTE)	; Seg for local variables

EXTRN  BIT    (?_function?BIT)	; Seg for local bit variables

.

.

.

MOV	R6,#HIGH intval	; int  a

MOV	R7,#LOW  intval	; int  a

MOV	R5,#charconst	; char b

SETB	?_function?BIT+0	; bit  c

MOV	R0,#?_function?BYTE+3	; Addr of 'v_d' in the passing area

MOV	A,longval+0	; long d

MOVX	@R0,A		; Store parameter byte

INC	R0		; Inc parameter passing address

MOV	A,longval+1	; long d

MOVX	@R0,A		; Store parameter byte

INC	R0		; Inc parameter passing address

MOV	A,longval+2	; long d

MOVX	@R0,A		; Store parameter byte

INC	R0		; Inc parameter passing address

MOV	A,longval+3	; long d

MOVX	@R0,A		; Store parameter byte

MOV	C,bitvalue

MOV	?_function?BIT+1,C	; bit  e

LCALL	_function

MOV	intresult+0,R6	; Store int

MOV	intresult+1,R7	; Retval

.

.

.

Function implementation in assembly.

NAME			MODULE	; Name of the program module

?PR?FUNCTION?MODULE	SEGMENT  CODE	; Seg for program code in 'function';

?PD?FUNCTION?MODULE	SEGMENT  XDATA OVERLAYABLE IPAGE

; Seg for local vars in 'function'

?BI?FUNCTION?MODULE	SEGMENT  BIT   OVERLAYABLE

; Seg for local bit vars in 'function'

PUBLIC	_function, ?_function?BYTE, ?_function?BIT

; Public symbols for "C" function call

RSEG	?PD?FUNCTION?MODULE	; Segment for local variables

?_function?BYTE:		; Start of the parameter passing seg

v_a:		DS	2	;   int variable: v_a

v_b:		DS	1	;   char variable: v_b

v_d:		DS	4	;   long variable: v_d

.

.				; Additional local variables

.

RSEG	?BI?FUNCTION?MODULE	; Segment for local bit variables

?_function?BIT:		; Start of the parameter passing seg

v_c:		DBIT	1	;   bit variable: v_c

v_e:		DBIT	1	;   bit variable: v_e

.

.				; Additional local bit variables

.

RSEG	?PR?FUNCTION?MODULE		; Program segment

_function:	MOV	R0,#?_function?BYTE+0	; Special function prolog

MOV	A,R6		; and epilog is not

MOVX	@R0,A		; necessary.  All

INC	R0		; vars can immediately

MOV	A,R7		; be accessed

MOVX	@R0,A

INC	R0

MOV	A,R5

MOVX	@R0,A

.

.

.

MOV	R6,#HIGH retval		; Return value

MOV	R7,#LOW  retval		; int constant

RET			; Return

Large Model Example

In the large model, parameters passed in fixed memory locations are stored in external data memory.  The parameter passing segment for variables is located in the xdata area.

The following are two assembly code examples.  The first shows how the example function is invoked from assembly.  The second example displays the assembly code for the example function.

Function invocation from assembly.

EXTRN  CODE	(_function)	; Ext declarations for function names

EXTRN  XDATA	(?_function?BYTE)	; Start of transfer for local vars

EXTRN  BIT	(?_function?BIT)	; Start of transfer for local bit vars

.

.

.

MOV	R6,#HIGH intval	; int  a

MOV	R7,#LOW  intval	; int  a

MOV	R5,#charconst	; char b

SETB	?_function?BIT+0	; bit  c

MOV	R0,#?_function?BYTE+3	; Address of 'v_d' in the passing area

MOV	A,longval+0	; long d

MOVX	@DPTR,A	; Store parameter byte

INC	DPTR	; Increment parameter passing address

MOV	A,longval+1	; long d

MOVX	@DPTR,A	; Store parameter byte

INC	DPTR	; Increment parameter passing address

MOV	A,longval+2	; long d

MOVX	@DPTR,A	; Store parameter byte

INC	DPTR	; Increment parameter passing address

MOV	A,longval+3	; long d

MOVX	@DPTR,A	; Store parameter byte

MOV	C,bitvalue

MOV	?_function?BIT+1,C	; bit  e

LCALL	_function

MOV	intresult+0,R6	; Store int

MOV	intresult+1,R7	; Retval

.

.

.

Function implementation in assembly.

NAME			MODULE	; Name of the program module

?PR?FUNCTION?MODULE	SEGMENT  CODE	; Seg for program code in 'functions'

?XD?FUNCTION?MODULE	SEGMENT  XDATA  OVERLAYABLE

; Seg for local vars in 'function'

?BI?FUNCTION?MODULE	SEGMENT  BIT    OVERLAYABLE

; Seg for local bit vars in 'function'

PUBLIC	_function, ?_function?BYTE, ?_function?BIT

; Public symbols for 'C' function call

RSEG		?XD?FUNCTION?MODULE	; Segment for local variables

?_function?BYTE:		; Start of the parameter passing seg

v_a:		DS	2	;   int variable: v_a

v_b:		DS	1	;   char variable: v_b

v_d:		DS	4	;   long variable: v_l

.

.; Additional local variables from 'function'

.

RSEG		?BI?FUNCTION?MODULE	; Segment for local bit variables

?_function?BIT:		; Start of the parameter passing seg

v_c:		DBIT	1	;   bit variable: v_c

v_e:		DBIT	1	;   bit variable: v_e

.

.				; Additional local bit variables

.

RSEG		?PR?FUNCTION?MODULE		; Program segment

_function:	MOV	DPTR,#?_function?BYTE+0	; Special function prolog

MOV	A,R6		; and epilog is not

MOVX	@DPTR,A		; necessary.  All vars

INC	R0		; can immediately be

MOV	A,R7		; accessed.

MOVX	@DPTR,A

INC	R0

MOV	A,R5

MOVX	@DPTR,A

.

MOV	R6,#HIGH retval	; Return value

MOV	R7,#LOW  retval	; int constant

RET			; Return