Combining Segments

Сегмент  это блок памяти с кодом или данными (переменными), который создается компилятором или ассемблером для вашей программы.

Существует два основных типа сегментов:  абсолютный (absolute) и перемещаемый (relocatable).  Абсолютный сегмент размещается в фиксированном участке памяти.  Он не может быть перемещен линкером.  Абсолютный сегмент не имеет имени и не может объединяться с другими сегментами.  Перемещаемый сегмент имеет имя тип и другие атрибуты как показано в таблице ниже.  Перемещаемые сегменты с одинаковым именем, но разными объектными модулями, считаются частью того же сегмента, и называются частичными сегментами (partial segments).  L51 объединяет эти частичные сегменты.

Каждый сегмент имеет следующие атрибуты, ассоциированные с ним.  Эти атрибуты используются для определения как связывать (link), объединять (combine), и размещать код или данные внутри сегмента.

| Attribute |  | Description |
| --- | --- | --- |
| # Name | # Имя | Каждый перемещаемый сегмент имеет имя, которое использует L51, когда объединяет перемещаемые сегменты из различных программных модулей. Абсолютный сегмент не имеет имени. |
| Type | Тип | Тип идентифицирует адресное пространство, в котором располагается сегмент. Тип может быть CODE, XDATA, DATA, IDATA, или BIT. |
| Location Method | Метод размещения | Методы расположения определяют операции, которые могут производиться L51. Допустимые методы расположения BITADDRESSABLE, INBLOCK, INPAGE, PAGE, UNIT, и OVERLAYABLE. |
| Length | Длина | Атрибут длины определяет длину сегмента. |
| Base Address | Базовый адрес | Базовый адрес определяет первый адрес сегмента. Для абсолютных сегментов адрес задается ассемблером. Для перемещаемых сегментов адрес задается L51. |

Linker создает таблицу или карту памяти всех сегментов, используемых программным модулем.  Таблица содержит каждый segments name, type, location method, length, and base address.  Эта таблица используется для объединения частей перемещаемых модулей в целое.  Все частичные сегменты, имеющие одинаковое имя, объединяются с помощью L51 в один перемещаемый сегмент. Linker использует следующие правила, когда объединяет сегменты.

- Все частичные сегменты, имеющие одинаковое имя, должны иметь одинаковый тип (CODE, DATA, IDATA, XDATA или BIT).  В случае несоответствия возникает ошибка.

- Длина объединяемых сегментов не должна выходить за границу физической памяти.

- Метод расположения (location method), для каждого из частичных объединяемых сегментов, должен соответствовать друг другу.

Абсолютные сегменты не объединяются с другими абсолютными сегментами, они напрямую копируются в выходной файл.

Locating Segments

После объединения частных сегментов надо определить их физические адреса. Linker размещает каждую физическую область памяти отдельно (internal data, external data, or code space, …).  Сводная таблица для областей памяти приведена в таблице.

| Memory Area | Length | Address Range | Segment Type |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа Code | 64KBytes | 0000h-FFFFh | CODE |
| Внешняя память External data | 64KBytes | 0000h-FFFFh | XDATA |
| Память внутренняя Internal on-chip data (прямо адресуемая direct addressable) | 128Bytes | 00h-7Fh | DATA |
| Память внутренняя Internal on-chip data (косвенно адресуемая indirect addressable) | 256Bytes | 00h-FFh | IDATA |
| Бит адресуемая внутренняя память Bit space in on-chip data | 128Bits | 00h-7Fh | BIT |

### Замечание

Максимальный размер косвенно адресуемой памяти зависит от типа используемого процессора 8051.

Битовая память перекрывается с областью памяти RAM в бит адресуемом диапазоне от 20h до 2Fh.

L51 располагает различные сегменты в соответствующих областях памяти.  Следующие разделы показывают, как L51 размещает сегменты в этих областях и порядок их изменений.

Пространство внутренней памяти

Internal Data Space

Сегменты, размещаемые в пространстве внутренней памяти, включают BIT, DATA, IDATA, STACK, и ?STACK.  Пространство памяти для этих сегментов выделяется в следующем порядке:

- Банки регистров

- Абсолютные сегменты BIT, DATA, и IDATA .

- Сегменты, определенные директивой PRECEDE в командной строке.

- Сегменты, определенные директивой BIT в командной строке.

- Бит адресуемые сегменты DATA.

- Другие перемещаемые сегменты BIT.

- Сегменты, определенные директивой DATA в командной строке.

- Другие перемещаемые сегменты DATA.

- Сегменты, определенные директивой IDATA в командной строке.

- Другие перемещаемые сегменты IDATA, исключая ?STACK.

- Сегменты, определенные директивой STACK в командной строке.

- ?STACK сегмент IDATA не определенный другими директивами командной строки.

# Пространство внешних данных

# External Data Space

Сегменты, размещаемые в области внешних данных, включают XDATA и PDATA.  Пространство памяти для этих сегментов выделяется в следующем порядке:

- Сегменты абсолютных внешних данных.

- Сегменты, определенные директивой XDATA в командной строке.

- Другие сегменты перемещаемых внешних данных.

# Область кода

# Code Space

Только сегменты кода CODE размещаются в пространстве кода.  Пространство памяти выделяется в следующем порядке:

- Сегменты абсолютного кода.

- Сегменты, определенные директивой CODE в командной строке.

- Другие перемещаемые сегменты.

## Overlaying Data Memory

## 8051 CPU имеет очень ограниченное пространство для стека, доступное во время выполнения.  Поэтому, локальные переменные и аргументы функций на C и PL/M-51 хранятся в фиксированной области памяти чаще, чем в стеке.  L51 старается максимизировать пространство доступное для использования перекрытий параметров и локальных переменных C и PL/M-51 функций.

## Для достижения перекрытий (overlaying), L51 анализирует все ссылки или вызовы между различными функциями.  Используя эту информацию, определяется возможность использования  перекрытий сегментов данных и бит.

## Можно использовать директивы OVERLAY и NOOVERLAY для разрешения и запрещения перекрытия данных.  Директива OVERLAY по умолчанию позволяет компактно размещать данные.  Директива NOOVERLAY, может быть использована для полного запрещения перекрытия сегментов функций.

## Resolving External References.

## Внешние переменные (External symbols) ссылаются на адреса в других модулях.  Объявленная внешняя переменная должна иметь соответствующую публичную переменную с тем же именем.  Поэтому, для каждой внешней переменной, в другом модуле должна существовать публичная переменная.

## L51 создает таблицу имен всех публичных и внешних переменных, которые ему встречаются.  Внешние ссылки должны иметь соответствие публичным, соответствуя им как по именам, так и по типам (DATA, IDATA, XDATA, …).

## L51 сообщает об ошибке, если типы внешних и публичных переменных не соответствуют друг другу.  L51 также дает ошибку если не находит для внешней переменной публичной переменной.

## Абсолютные адреса публичных переменных определяются после того, как будет определено местоположение сегмента.

## Absolute Address Calculation

## После того как установлена связь сегментов с фиксированной памятью, и внешние и публичные ссылки распределены, производится расчет абсолютных адресов перемещаемых и внешних адресов.  Отладочная информация также добавляется к новым адресам.

## Generating an Absolute Object File

## Linker генерирует исполнимую прошиваемую программув формате Intel OMF-51 absolute object module format.  Сгенерированный объектный модуль может содержать отладочную информацию если она задана.  This information makes symbolic debugging and testing more convenient.  Отладочная информация может быть отменена директивами NODEBUGSYMBOLS, NODEBUGPUBLICS, и NODEBUGLINES.

## Сгенерированный выходной файл может быть загруженв WinSim для симуляции, an in-circuit emulator for testing, or may be broken out with OC51 and translated using OHS51 into a Intel HEX file for use with an EPROM programmer.

## Generating a Listing File

## Linker создае файл листинга который содержит информацию о каждом шаге компоновщика и отображает его работу.  Этот файл также содержит информацию о переменных и сегментах учавствующих в компоговке.  Дополнительно в листинге содержится следующая информация:

## Имена файлов и другие параметры определнные в командной строке.

## Имена файлов и модулей всех модулей.

## Таблица распределения памяти содержащая расположение сегментов, типы сегментов, метод расположения, и имя сегмента.  Эта таблица может быть отменена директивой NOMAP в командной строке.

## Карта перекрытий (оверлеев The overlay map) показываетструктуру законченной программы и список позиций информации о сегментах функций с DATA и BIT. Карта перекрытий также содержит список сегментов кода у которого есть OVERLAYABLE BIT и DATA. Карта перекрытий может быть подавлена заданием директивы NOMAP в командной строке.

## Список всех ошибок в сегментах и символах.  Возникшие ошибки записываются в конце листинга.

## A list of all unresolved external symbols.  An external symbol is unresolved if no corresponding public symbol exists in another input file.  Each reference to an unresolved external symbol is listed in an error message at the end of the listing file.

## A symbol table which contains the symbol information from the input files.  This information consists of the names of the MODULES, SYMBOLS, PUBLICS, and LINES.  LINES are the line numbers produced by a high level language compiler such as C51 or PL/M-51.  Эта информация может быть подавлена избирательно с помощью директив NOSYMBOLS, NOPUBLICS, и NOLINES в командной строке.

## An alphabetically sorted cross reference report of all PUBLIC and EXTERN symbols in which the type of the symbol and the names of the modules are displayed.  The first module name is the module in which the PUBLIC symbol is defined.  Further module names show the modules in which the EXTERN symbol is defined.  If no PUBLIC symbol is present, the message ** UNRESOLVED ** is shown.  This cross reference report is produced by specifying the IXREF directive on the command line.

## Ошибки обнаруженные во время работы L51 показываются на экране, а также в конце листинга.  Общая информация об ошибках L51 и их типы описываются далее в следующих разделах.