Operands, Operators, and Expressions

Операнды, это аргументы которые задают значения командам и директивам.  Операнды могут быть числовыми константами, значениями, или выражениями.

Вы используете операторы для объединения и сравнения операндов в Вашей ассемблерной программе.  Операторы не являются командами языка ассемблер, но они употребляются для создания ассемблерного кода для 8051.  Они представляют операции, которые вычисляются во время ассемблирования.  Поэтому операторы могут быть рассчитаны только для тех величин, которые уже известны, когда программа ассемблируется.

Выражение это комбинация операндов и операторов, которое формирует численное значение или адрес памяти.  Выражения определяются во время ассемблирования и могут использоваться для вычисления тех значений, которые трудно определить предварительно.  Вы можете использовать выражения везде, где требуется значение операнда.

Следующие разделы описывают, как использовать операнды, операторы и выражения в ассемблерных программах для 8051.

Operands

Операнды, это аргументы которые определены с помощью ассемблерных директив или команд.  Директивы ассемблера требуют операнды, которые являются константами или именами.  Например, директивы EQU и DS требуют аргументы как показано в следующем листинге.

VVV	EQU	3

DS	10h

Ассемблерные команды поддерживают более широкие возможности, чем директивы.  Некоторые команды не требуют операндов, а некоторые требуют до 3.  Многочисленные операнды разделяются запятыми.  Например, команда MOV требует операнды приемника (destination ) и источника (source ).

MOV	A, #0

Число операндов и их типы, определяются описанием директивы или команды.  Операнды команд могут быть классифицированы следующим образом:

| Тип операнда |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| Program symbols | Имена переменных | Имена, которые Вы задаете или ассоциируете. |
| Constant values | Значения констант | Числа, строки, и символы. |
| Assembler symbols | Имена регистров | Имена регистров 8051. |
| Program addresses | Адреса | Имена или константы, которые соответствуют коду или адресу программы; то есть метки. |
| 8051 internal data addresses | Адреса данных внутренней памяти | Имена или константы, которые соответствуют адресу внутренних данных. |
| 8051 internal bit address | Адреса бит внутренней памяти | Имена или константы, которые соответствуют адресу внутренних битовых данных. |
| Indirect addresses | Косвенные адреса | Имена или константы, которые соответствуют косвенно адресуемой памяти. |

Типы операндов могут далее классифицироваться как один из следующих:

### Numeric Operands

Числовые операнды определяются как HEX-формат (шестнадцатеричные) hexadecimal (base 16), десятичные decimal (base 10), восьмеричные octal (base 8), и двоичные binary (base 2).  Основание числа определяется последним символом.  Число, которое задается без задания базового типа, считается десятичным.

В таблице приводится список оснований, суффиксы типов, и примеры:

| Основание | Суффикс | Допустимые символы | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Hexadecimal | H, h | 0 - 9, A - F, a - f | 1234h 99h 0A0F0h 0FFh |
| Decimal | D, d | 0 - 9 | 1234 65590d 20d 123 |
| Octal | O, o, Q, q | 0 - 7 | 177o 25q 123o 177777q |
| Binary | B, b | 0 and 1 | 10011111b 101010101b |

Первый символ числа должен быть цифрой от 0 до 9.  Шестнадцатеричное число (Hexadecimal ) которое не имеет первым символом цифру должен начинаться с 0.

Символ доллара ($) может использоваться в записи числа для большей читабельности, однако, символ доллара не может быть первым или последним.  Например:

1111$0000$1010$0011b

1$2$3$4

100$000$000

Знаки доллара в числе, пропускаются ассемблером, и не вставляется в значение числа.  Числа в вышеприведенном примере эквивалентны следующим:

1111000010100011b

1234

100000000

Character Operands

Ассемблер A51 позволяет использовать символы ASCII в выражениях для генерации числовых значений.  До двух символов заключенных в одиночные кавычки (') могут включаться в выражение.  Более двух символов в одиночных кавычках в выражении вызывает генерацию ошибки.  В следующих примерах приводятся символьные выражения:

'A'	преобразуется в 0041h

'AB'	преобразуется в 4142h

'a'		преобразуется в 0061h

'ab'	преобразуется в 6162h

''		пустая строка (null string) преобразуется в 0000h

'abc'	вызывает ошибку (ERROR)

Символы могут использоваться везде, где требуется числовой операнд.  Например:

LETTER_A	EQU	'A'

TEST:	MOV	@R0, #'F'

SUBB	A, #'0'

String Operands

Строки символов могут использоваться с директивой DB для задания сообщений, которые использует программа 8051.  Строки символов должны заключаться в одиночные кавычки (').  Например:

KEYMSG:	DB	'Press any key to continue.'

Создает шестнадцатиричные (hexadecimal) данные (50h, 72h, 65h, 73h, 73h, 20h, … 6Eh, 75h, 65h, 2Eh) начиная с KEYMSG.  Можно смешивать строковые и числовые значения в одной строке.  Например:

EOLMSG:	DB	'End of line', 00h

Добавляет значение 00h в конец строки 'End of line'.

Две одиночных кавычки следующих одна за другой используются для вставки одиночной кавычки в строку.  Например:

MSGTXT:	DB	'ISN''T A QUOTE REQUIRED HERE?'.

Location Counter

Ассемблер A51 создает location counter (текущий счетчик положения) для каждого сегмента CODE, DATA, IDATA, BIT, и XDATA. Текущий счетчик содержит смещение команды или данных от начала и наращивается в процессе ассемблирования.

Текущий счетчик инициализируется в 0000h для каждого сегмента, но может изменяться, используя директиву ORG.

Символ доллара ($) возвращает текущее значение location counter.  Этот оператор позволяет вам использовать location counter в выражениях.  Например, следующий код использует $  для расчета длины строки сообщения.

MSG:	DB	'This is a message', 0

MSGLEN	EQU	$ - MSG

Знак доллара $  может использоваться в команде.  Например, следующая строка, повторяется бесконечно (динамическое зависание).

JMP	$	; repeat forever

Register Names

В ассемблере A51 определены и зарезервированы имена регистров 8051.  Эти предопределенные имена используются для доступа к регистрам процессора 8051.  В процессоре 8051 имеются следующие регистры.

| Регистр | Описание |
| --- | --- |
| A | Аккумулятор 8-bit регистр 8051 используется для многих операций, включая умножение и деление, пересылку данных в, и из внешней памяти, и булевские (Boolean) операции. |
| R0 - R7 | Эти восемь 8-bit регистров общего назначения расположены в банках регистров. Вы можете использовать четыре банка регистров в ваших программах. |
| DPTR | Регистр DPTR 16-bit указатель данных (data pointer) используется как адрес данных во внешней или программной памяти. |
| DPL | Регистр DPL 8-bit содержит младшие 8 бит регистра DPTR. |
| DPH | Регистр DPH 8-bit содержит старшие 8 бит регистра DPTR. |
| PC | Регистр PC 16-bit разрядный счетчик команд (program counter). Этот регистр всегда содержит адрес следующей команды, которая будет выполняться после текущей. |
| C | Имя флага переноса (carry flag). Он используется для обозначения статуса операций, которые генерируют перенос и для операций требующих использования бит. |
| AB | Это имя определяет регистры A и B как пару и обычно используется для операций умножения и деления. |
| AR0 - AR7 | Эти имена представляют абсолютные адреса R0 до R7 в текущем банке регистров. Абсолютные адреса этих регистров изменяются в соответствии с выбранным банком регистров. См. директиву USING для получения большей информации. |

Operators

Ассемблер A51 допускает использование некоторых операторов, благодаря которым можно сравнивать и комбинировать операнды и выражения.  Эти операторы описываются в последующих разделах.

### Arithmetic

Арифметические операторы задают арифметические функции такие как:  сложение, вычитание, умножение, и деление.  Эти операторы требуют один или два операнда.  Результат всегда 16-bit значение.  Условия переполнения вверх или вниз (Overflow and underflow ) не фиксируются.  Деление на ноль обнаруживается и вызывает ошибку ассемблера.

Следующая таблица дает их краткое описание.

| Оператор | Синтаксис | Описание |
| --- | --- | --- |
| + | + expression | Унарный плюс |
| – | – expression | Унарный минус |
| + | expression + expression | Сложение |
| – | expression – expression | Вычитание |
| * | expression * expression | Умножение |
| / | expression / expression | Целочисленное деление |
| MOD | expression MOD expression | Остаток от деления |
| ( и ) | (expression) | Определяет порядок выполнения |

Binary

Бинарные (двоичные) (Binary ) операторы используются для дополнительных (complement) (инверсия бит), сдвиговых (shift), и бит ориентированных опараций рассматривающих операнд как набор раздельных битов.  Следующая таблица объясняет двоичные операторы.

| #### Оператор | Синтаксис | Описание |
| --- | --- | --- |
| NOT | NOT expression | Битовый инверсия |
| SHR | expression SHR count | Сдвиг вправо Shift right |
| SHL | expression SHL count | Сдвиг влево Shift left |
| AND | expression AND expression | Битовый AND |
| OR | expression OR expression | Битовый OR |
| XOR | expression XOR expression | Битовое исключающее или |

Relational

Операторы отношения сравнивают два операнда.  Результат сравнения TRUE или FALSE.  Результат ложь FALSE имеет значение 0000h.  Результат истина TRUE имеет ненулевое значение.

В таблице дано описание операторов отношений.

| ##### Оператор | ##### Синтаксис | Результат |
| --- | --- | --- |
| GTE | expression1 GTE expression2 | True если expression1 больше или равно чем expression2 |
| LTE | expression1 LTE expression2 | True если expression1 менше или равно чем expression2 |
| NE | expression1 NE expression2 | True если expression1 не равно expression2 |
| EQ | expression1 EQ expression2 | True если expression1 равно expression2 |
| LT | expression1 LT expression2 | True если expression1 меньше чем expression2 |
| GT | expression1 GT expression2 | True если expression1 больше чем expression2 |
| >= | expression1 >= expression2 | True если expression1 больше или равно expression2 |
| <= | expression1 <= expression2 | True если expression1 меньше или равно expression2 |
| <> | expression1 <> expression2 | True если expression1 не равно expression2 |
| = | expression1 = expression2 | True если expression1 равно expression2 |
| < | expression1 < expression2 | True если expression1 меньше чем expression2 |
| > | expression1 > expression2 | True если expression1 больше чем expression2 |

Miscellaneous

Следующие операторы A51 не попали в предыдущий список.

| Operator | Syntax | Description |
| --- | --- | --- |
| ##### LOW | LOW expression | Младший байт выражения |
| HIGH | HIGH expression | Старший байт выражения |

Operator Precedence

Старшинство операторов

Все операторы вычисляются в четко определенном порядке.  Этот порядок вычисления  определяется старшинством операторов.  Старшинство операторов требует определения того, какой оператор будет вычисляться первым в выражении.  Следующая таблица дает список операторов в порядке их вычисления.  Операторы уровня 1 вычисляются первыми.  Если имеется больше чем один оператор данного уровня, наиболее левый оператор вычисляется первым, следующим вычисляется оператор того же уровня.

| #### Level | Operators |
| --- | --- |
| 1 | ( ) |
| 2 | NOT, HIGH, LOW |
| 3 | + (unary), – (unary) |
| 4 | *, /, MOD |
| 5 | +, – |
| 6 | SHR, SHL |
| 7 | AND, OR, XOR |
| 8 | >=, <=, =, <>, <, >, GTE, LTE, EQ, NE, LT, GT |

Expressions

Выражения это комбинация операндов и операторов, которые могут быть вычислены ассемблером.  Операнд без операторов это простейшая форма выражения.  Выражения могут использоваться в большинстве мест, где требуются операнды.

Выражения, имеющие несколько атрибутов, описываются в следующих разделах.

###### Expression Types

Выражения ассоциируются с типом, основанном на типах операндов, которые в них используются.  Следующие типы используются в выражениях:

| Тип выражения | Описания |
| --- | --- |
| NUMBER | A typeless number. |
| CSYM | A code address symbol. |
| DSYM | A data address symbol. |
| ISYM | An indirect data address symbol. |
| XSYM | An external data address symbol. |
| BSYM | A bit address symbol. |

Обычно, выражения соответствуют числовому типу NUMBER, поскольку они объединяют только числовые операнды.  Однако, выражения могут объединять имена различных сегментов.  В этом случае, действуют три правила:

Результат унарного оператора имеет тот же самый тип сегмента как и имеющийся операнд.

Результат всех бинарных операций, исключая  + и –, будет иметь тип NUMBER.

Если хотя бы один из операндов в сумме или разности операндов имеют тип сегмента, результат имеет тот же тип.  Если ни один из операндов не имеет тип сегмента, результат имеет тип NUMBER.

Выражения, имеющие тип NUMBER могут использоваться где угодно.  Выражения, имеющие тип сегмента, или связанные с ним, могут использоваться там, где допускается тип сегмента.

###### Relocatable Expressions

###### Перемещаемые выражения

Перемещаемые выражения называются так потому, что они содержат ссылку на перемещаемые или внешние (external ) имена.  Эти типы выражений только частично вычисляются ассемблером, поскольку ассемблеру неизвестно окончательное местоположение перемещаемого сегмента.  Окончательное расположение вычисляется во время компоновки L51 Linker/Locator .

Поскольку перемещаемые выражения могут содержать только перемещаемые имена они могут содержать другие операторы и операнды.  Перемещаемые выражения могут быть изменены добавлением или вычитанием постоянной величины.

Существует два типа перемещаемых выражений:

Простые Перемещаемые Выражения (Simple Relocatable Expressions): содержат имена, которые представляют перемещаемый сегмент.  Сегмент и внешние имена не используются.

Внешние Перемещаемые Выражения (Extended Relocatable Expressions) допускаются только в операциях, создающих объектный код.  Обычно, те же самые правила, которые применяются к простым перемещаемым выражениям, применимы и к внешним перемещаемым выражениям за исключением того, что сегмент и внешние имена допустимы.

Memory Areas: 8051

Архитектура 8051 поддерживает несколько областей памяти разделенных физически на программу и данные.  Каждая область памяти имеет определенные преимущества и недостатки.  Имеются пространства памяти, которые могут читаться, но в которые невозможна запись, пространства из которых можно читать и в которые можно писать, и пространства памяти , читать из которых и писать в которые можно быстрее чем в другие.  Это разнообразие пространства памяти существенно различаются для многих mainframe, minicomputer, and microcomputer architectures где программа, данные, и константы загружаются в то же самое пространство физической памяти компьютера.  Смотри Intel 8-Bit Embedded Controllers  handbook для получения большей информации об архитектуре памяти 8051.

### Program Memory: 8051

Программная память (Program memory ) также называется как память кода (code memory).  Она может только читаться.  В неё нельзя производить запись.  Память программ может располагаться в процессоре 8051 CPU, во внешней памяти,  или в обоих местах в зависимости от модели 8051 и технического решения.  До 64 KBytes программной памяти может прямо адресоваться процессором 8051.  Программный код хранит все функции и процедуры в памяти программ.  Значения констант также может храниться в ней.  Процессор 8051 может выполнять только программу, располагающуюся в памяти программ.

Некоторые директивы ассемблера A51 позволяют располагать программный код или константы (constant data ) в памяти программ.  Можно использовать директивы CODE и CSEG для определения имен кода (to define code symbols ) и выбрать абсолютный сегмент кода (absolute code segment).  Можете использовать директиву SEGMENT для задания перемещаемого сегмента кода (relocatable code segment).  Директивы DW и DB позволяют задать константы (constant data ) в пространстве кода.

Internal Data Memory:8051

Внутренняя память данных (Internal data memory ) располагается в 8051 CPU и может читаться и записываться.  До 256 байт внутренней памяти данных доступны, в зависимости от модели 8051.  Первые 128 bytes внутренней памяти данных может адресоваться как прямо ( directly ) так и косвенно ( indirectly ).  Старшие 128 байт могут адресоваться только косвенно (from 0x80 to 0xFF).  Также 16 byte начиная с 20h бит адресуемая.

Поскольку она доступна используя 8-bit адрес, внутренняя память данных доступна очень быстро.  Однако, внутренняя память данных ограничена максимум 256 bytes.

Когда используется ассемблер A51, внутренние данные представлены тремя различными типами данных:  data, indirect data, и bit-addressable data.  Это иллюстрируется на рисунках.

Используя директивы DATA и DSEG можно задать имена и выбрать абсолютный сегмент данных (absolute data segment).  Эти директивы дают доступ к первым 128 bytes внутренней памяти данных.

Используя директивы IDATA и ISEG задается indirect data symbols и выбрать absolute indirect data segment.  Эти директивы дают возможность доступа ко всей 256 bytes внутренней памяти; однако доступ косвенный (indirect).

Используя директивы BIT и BSEG задается bit-addressable data symbols и выбирается absolute bit-addressable data segment.  Директива DBIT позволяет резервировать пространство в bit-addressable пространстве памяти.  Эти директивы дают возможность доступа к 16 bytes бит адресуемой памяти в пространстве внутренней памяти (20h to 2Fh).

External Data Memory:8051

Внешняя память данных может читаться и писаться, и располагается вне процессора 8051 CPU.  Доступ к внешней памяти данных очень медленный по сравнению с доступом к внутренней памяти.  Это потому что внешняя память данных доступна косвенно через указатель данных (data pointer ) регистр (DPTR) который должен быть загружен 16-bit адресом перед тем как обратиться к внешней памяти.

Она может быть до 64 KBytes; однако, нет необходимости использовать это пространство как память.  Аппаратное решение может использовать периферийные устройства в этом пространстве памяти.  В этом случае, Ваша программа имеет доступ программно к управлению периферией.  Эта техника известна как memory-mapped I/O.

Используя директивы XDATA и XSEG для задания имен внешней памяти (external data memory symbols) и выбора абсолютного сегмента внешних данных (absolute external data segment).  Используя директиву SEGMENT, задается перемещаемый сегмент внешних данных (relocatable external data segment).

Special Function Register Memory:8051

The 8051 also provides you with 128 bytes of memory for Special Function Registers (SFRs).  SFRs имеют bit, byte, или word размер регистров которые используются для управлением таймерами, счетчиками, последовательными I/O, портами I/O, и периферией.

Байтовые регистры SFRs имеют прямой доступ как память с адресами в диапазоне от 80h до 0FFh. Биты SFRs имеют прямой доступ как адреса битов в диапазоне от 80h до 0FFh.  Эта память может быть доступна тем же способом как внутренняя память данных описанная выше.

Ассемблер A51 предопределяет некоторые имена через которые можно использовать для чтения и записи регистров SFRs в стандарте 8051.  Эти имена перечислены в следующей таблице.

BYTE SFR Symbols

| Symbol | Description | Byte Address |
| --- | --- | --- |
| P0 | Port 0 | 80h |
| SP | Stack pointer | 81h |
| DPL | Data pointer (low byte) | 82h |
| DPH | Data pointer (high byte) | 83h |
| TCON | Counter/Timer control | 88h |
| TMOD | Counter/Timer operation mode | 89h |
| TL0 | Counter/Timer 0 (low byte) | 8Ah |
| TL1 | Counter/Timer 1 (low byte) | 8Bh |
| TH0 | Counter/Timer 0 (high byte) | 8Ch |
| TH1 | Counter/Timer 1 (high byte) | 8Dh |
| P1 | Port 1 | 90h |
| SCON | Serial port control | 98h |
| SBUF | Serial port buffer | 99h |
| P2 | Port 2 | 0A0h |
| IE | Interrupt Enable | 0A8h |
| P3 | Port 3 | 0B0h |
| PSW | Program Status Word | 0D0h |
| ACC | Accumulator | 0E0h |
| B | Multiplication Register | 0F0h |

BIT SFR Symbols

| Symbol | Description | Bit Position | Bit Address |
| --- | --- | --- | --- |
| CY | Carry Flag | PSW.7 | 0D7h |
| AC | Auxiliary Carry Flag | PSW.6 | 0D6h |
| F0 | Flag 0 | PSW.5 | 0D5h |
| RS1 | Register Bank Select, Bit 1 | PSW.4 | 0D4h |
| RS0 | Register Bank Select, Bit 0 | PSW.3 | 0D3h |
| OV | Overflow Bit | PSW.2 | 0D2h |
| P | Parity Bit | PSW.0 | 0D0h |
| TF1 | Timer-1 Overflow Bit | TCON.7 | 8Fh |
| TR1 | Timer-1 RUN Control Bit | TCON.6 | 8Eh |
| TF0 | Timer-0 Overflow Bit | TCON.5 | 8Dh |
| TR0 | Timer-0 RUN Control Bit | TCON.4 | 8Ch |
| IE1 | Interrupt 1 Edge Flag | TCON.3 | 8Bh |
| IT1 | Interrupt 1 Control Bit | TCON.2 | 8Ah |
| IE0 | Interrupt 0 Edge Flag | TCON.1 | 89h |
| IT0 | Interrupt 0 Control Bit | TCON.0 | 88h |
| SM0 | Serial Mode Control Bit 0 | SCON.7 | 9Fh |
| SM1 | Serial Mode Control Bit 1 | SCON.6 | 9Eh |
| SM2 | Serial Mode Control Bit 2 | SCON.5 | 9Dh |
| REN | Receiver Enable Bit | SCON.4 | 9Ch |
| TB8 | Transmit Bit 8 (9-Bit Mode) | SCON.3 | 9Bh |
| RB8 | Receive Bit 8 (9-Bit Mode) | SCON.2 | 9Ah |
| TI | Transmitter Interrupt Flag | SCON.1 | 99h |
| RI | Receiver Interrupt Flag | SCON.0 | 98h |
| EA | Enable all Interrupts | IE.7 | 0AFh |
| ES | Enable serial Port Interrupt | IE.4 | 0ACh |
| ET1 | Enable Timer 1 Interrupt | IE.3 | 0ABh |
| EX1 | Enable External Interrupt 1 | IE.2 | 0AAh |
| ET0 | Enable Timer 0 Interrupt | IE.1 | 0A9h |
| EX0 | Enable External Interrupt 0 | IE.0 | 0A8h |
| RD | Read Data for External Memory | P3.7 | 0B7h |
| WR | Write Data for External Memory | P3.6 | 0B6h |
| T1 | Timer/Counter 1 Input/Output | P3.5 | 0B5h |
| T0 | Timer/Counter 0 Input/Output | P3.4 | 0B4h |
| INT1 | Interrupt 1 Input Pin | P3.3 | 0B3h |
| INT0 | Interrupt 0 Input Pin | P3.2 | 0B2h |
| TXD | Serial Port Transmit Pin | P3.1 | 0B1h |
| RXD | Serial Port Receive Pin | P3.0 | 0B0h |
| PS | Serial Port Interrupt Priority | IP.4 | 0BCh |
| PT1 | Timer 1 Interrupt Priority | IP.3 | 0BBh |
| PX1 | External Interrupt 1 Priority | IP.2 | 0BAh |
| PT0 | Timer 0 Interrupt Priority | IP.1 | 0B9h |
| PX0 | External Interrupt 0 Priority | IP.0 | 0B8h |