Микропроцессорные переменные

Типы данных Data Types

C51 предоставляет несколько типов данных для использования в программах на C.  C51 предоставляет стандартные типы данных языка C и другие типы, существующие только на платформе 8051.  В C51 имеются следующие типы данных, приведенные в таблице.

| Тип Данных | Биты | Байты | # Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- |
| bit† | 1 |  | 0 до 1 |
| signed char | 8 | 1 | -128 до +127 |
| unsigned char | 8 | 1 | 0 до 255 |
| enum | 16 | 2 | -32768 до +32767 |
| signed short | 16 | 2 | -32768 до +32767 |
| unsigned short | 16 | 2 | 0 до 65535 |
| signed int | 16 | 2 | -32768 до +32767 |
| unsigned int | 16 | 2 | 0 до 65535 |
| signed long | 32 | 4 | -2147483648 до 2147483647 |
| unsigned long | 32 | 4 | 0 до 4294967295 |
| float | 32 | 4 | ±1.175494E-38 до ±3.402823E+38 |
| sbit† | 1 |  | 0 до 1 |
| sfr† | 8 | 1 | 0 до 255 |
| sfr16† | 16 | 2 | 0 до 65535 |

Типы данных со значком †, а именно, bit, sbit, sfr, и sfr16 не поддерживаются в стандартном ANSI C, и введены для C51.  Они детально описываются в следующих разделах.

# Bit Types

C51 предоставляет тип битовых данных (bit data type) которые могут использоваться в качестве переменных (variable declarations), списка аргументов (argument lists), и функций возвращающих значение (function return values).  Битовые переменные декларируются также как обычные C типы.  Например:

static bit done_flag = 0;	/* bit переменная */

bit testfunc (	/* bit функция */

bit flag1,	/* bit аргумент */

bit flag2)

{

.

return (0);	/* bit return value */

}

Все битовые переменные хранятся в битовом сегменте, расположенном во внутреннем пространстве памяти 8051.  Поскольку эта область памяти имеет величину всего лишь 16 байт, максимум 128 бит переменных могут декларироваться.

В описание битовой переменной могут включатся типы памяти.  Однако, поскольку битовые переменные находятся во внутренней памяти 8051, только типы data и idata могут включаться в описание.  Все другие типы памяти ошибочны.

Надо учитывать следующее:

- Функции, использующие выключение прерываний (disabled interrupts (#pragma disable)) и функции использующие описание (using) для переключения банка регистров (using n) не могут возвращать значение типа bit.  Компилятор C51 выдаст ошибку для функций, пытающихся возвратить значение типа bit.

- Нельзя использовать bit в качестве указателя.  Например:	bit *ptr

- Использование типа bit в качестве массива ошибочно. Например:
	bit ware [5]

# Bit-Addressable Objects

Бит адресуемые объекты (Bit-addressable objects) это объекты, которые могут адресоваться как байты, или как биты.  Только эти объекты, занимающие бит адресуемую область внутренней области 8051, попадают в эту категорию.  Компилятор C51 располагает переменные, описанные как тип bdata, в эту бит адресуемую область.  Вы можете описывать эти переменные, как показано ниже:

int bdata ibase;	/* Бит адресуемое целое Bit-addressable int */

char bdata bary [4];	/* Бит адресуемый массив Bit-addressable array */

Переменные ibase  и  bary  бит адресуемые.  Поэтому, отдельные биты этих переменных могут непосредственно адресоваться и изменяться.  Чтобы сделать это, используйте ключевое слово sbit для описания новой переменной дающей доступ к биту переменной, описанной с использованием описания bdata.  Например:

sbit mybit0 = ibase ^ 0;	/* bit 0 переменной ibase */

sbit mybit15 = ibase ^ 15;	/* bit 15 переменной ibase */

sbit Ary07 = bary[0] ^ 7;	/* bit 7 of bary[0] */

sbit Ary37 = bary[3] ^ 7;	/* bit 7 of bary[3] */

Выражение в примере, следующее за символом (carat symbol) (^), определяет номер бита для доступа в этом описании.  Это значение должно иметь тип константы.  Диапазон бит определяется типом базовой переменной.  Диапазон от 0 до 7 для char и unsigned char, от 0 до 15 для int, unsigned int, short, и unsigned short, и от 0 до 31 для long и unsigned long.

Вы можете использовать описание external для типа sbit для доступа к этому типу из других модулей.  Например:

extern bit mybit0;	/* bit 0 of ibase */

extern bit mybit15	/* bit 15 of ibase */

extern bit Ary07;	/* bit 7 of bary[0] */

extern bit Ary37;	/* bit 7 of bary[3] */

Объявления, включающие тип sbit требуют, чтобы базовый объект был объявлен с типом памяти bdata. Единственное исключение, это специальные функциональные биты, обсуждаемые в разделе « Специальные Функциональные Регистры » (“Special Function Registers”) позже в этой главе.

Следующий пример показывает, как изменить биты ibase  и  bary,  используя сказанное выше.

Ary37 = 0;	/* clear bit 7 in bary[3] */

bary[3] = 'a';	/* Byte addressing */

ibase = -1;	/* Word addressing */

mybit15 = 1;	/* set bit 15 ibase */

тип памяти bdata используется подобно типу памяти data за исключением того, что переменные, объявленные как bdata находятся в части внутренней памяти с битовой адресацией данных. Заметим, что полный размер этой области памяти не превышает 16 байтов.

Дополнительно описание sbit переменных для скалярных типов, можно также описывать sbit переменные для структур и объединений (structures and unions).  Например:

union lft

{

float mf;

long ml;

};

bdata struct bad

{

char m1;

union lft u;

} tcp;

sbit tcpf31 = tcp.u.ml ^ 31;	/* bit 31 of float */

sbit tcpm10 = tcp.m1 ^ 0;

sbit tcpm17 = tcp.m1 ^ 7;

NOTES

Вы можете не описывать переменные типа bit для позиций бит в переменной типа float.  Однако, можно включить float и long в union.  Затем, можно описать переменную типа bit для доступа к битам в типе long.

Тип данных sbit использует определение переменной как базовый адрес и добавляет позицию бита для получения физического адреса бита.  Физический адрес бита может не соответствовать логической позиции бита для некоторых типов данных.  Физическая позиция бита 0 относится к позиции бита 0 первого байта.  Физическая позиция  бита 8 относится к позиции бита 0 второго байта.  Поскольку переменная типа int хранит старший байт первым, бит 0 целой переменной расположен в позиции 0 второго байта. Когда используется доступ к данным с использованием типа sbit, то происходит обращение к физическому биту 8.

# Special Function Registers

Семейство микропроцессоров 8051 использует прямую адресацию для доступа к Special Function Registers (SFRs).  SFRs используются программой для управления таймерами, счетчиками, последовательным I/Os, портами I/Os, и периферией.  SFRs располагаются между адресами 0x80 до 0xFF и могут адресоваться как bits, bytes, и words.  Для получения большей информации о функциональных регистрах, изучите книги Intel 8-Bit Embedded Controllers  handbook или другие книги по 8051.

В семействе 8051, число типов SFRs различаются.  Отметим, что в компиляторе C51 нет предопределенных имен для регистров SFR.  Однако, описания регистров SFRs находятся во включаемых (include files).

C51 предоставляет include files для различных процессоров семейства 8051.  Для разных моделей они различны.  Смотри раздел, “8051 Special Function Register Include Files” в главе “Library Reference”.

C51 позволяет обращаться к регистрам SFRs как к sfr, sfr16, и типу данных sbit.  Следующие разделы описывают каждый из этих типов.

sfr

SFRs описываются также как другие переменные C.  Разница заключается в том, что они определяются как sfr а не char или int.  Например:

sfr P0 = 0x80;    /* Port-0, address 80h */

sfr P1 = 0x90;    /* Port-1, address 90h */

sfr P2 = 0xA0;    /* Port-2, address 0A0h */

sfr P3 = 0xB0;    /* Port-3, address 0B0h */

P0,  P1,  P2,  и  P3  имена SFR.  Имена для переменных sfr определяются также как другие описания переменных C.  Любые символьные имена могут использоваться как описания sfr.

Адрес, стоящий после символа (=), должен быть числовой константой.  (Выражения и операторы не разрешены.)  Константа должна находиться в диапазоне адресов SFR (0x80 до 0xFF).

sfr16

Многие новые разновидности 8051 используют два SFRа, с адресами следующими друг за другом для определения 16-битовых значений.  Например, 8052 использует адреса 0xCC и 0xCD для младшего и старшего байтов таймера/счетчика 2.  C51 дает тип данных sfr16 для доступа к 2-м SFRам как к 16-bit SFR.

Доступ к 16-bit Special Function Registers возможен только тогда, когда младший байт непосредственно следует за старшим  байтом.  Младший байт используется как адрес в описания sfr16.  Например:

sfr16 T2 = 0xCC;     /* Timer 2: T2L 0CCh, T2H 0CDh */

sfr16 RCAP2 = 0xCA;  /* RCAP2L 0CAh, RCAP2H 0CBh */

В этом примере, T2 и RCAP2 объявлены как 16-bit специальные функциональные регистры.

Описание sfr16 подчиняется тем же правилам, что и sfr.  В описании sfr16 может использоваться любое символическое имя.  Адрес после символа (equal sign ) (=) должен быть цифровой константой.  Выражения и операторы не разрешены.  Адрес  должен быть равен адресу младшего байта SFR.

sbit

Во многих приложениях 8051, часто необходимо обращаться к отдельным битам SFR.  Компилятор C51 дает такую возможность с помощью типа данных sbit.  Тип данных sbit позволяет обращаться к бит адресуемым SFRs.  Например:

sbit EA = 0xAF;

Это описание определяет EA  как бит SFR регистра, который  располагается по адресу 0xAF.  Для 8051, этот бит разрешает все прерывания установленные в регистрах.

NOTE

Не все SFRы являются бит адресуемыми.  Только те SFRы, чьи адреса делятся на 8 являются бит адресуемыми.  Эти SFR’s имеют младший полубайт 0 или 8; например, SFRs с адресами 0xA8 и 0xD0 являются бит адресуемыми, тогда как SFRs 0xC7 и 0xEB нет.  Адреса бит SFR легко вычислить.  Добавляя позицию бита, к адресу SFR байта, получают адрес бита SFR.  Так, для доступа к 6 биту SFR с адресом 0xC8, адрес бита SFR будет 0xCE (0xC8 + 6).

В декларации sbit может быть использовано любое имя.  Выражение справа от знака равно (=) определяет абсолютный адрес бита для переменной.  Имеется три способа для определения адреса.

Вариант 1:  sfr_name ^ int_constant

Этот вариант использует предварительную декларацию sfr (sfr_name) как базовый адрес для sbit.  Адреса существующих SFR, должны делиться на 8.  Выражение, следующее за символом (^) определяет позицию бита для доступа к этой декларации.  Позиция бита должна быть числом в диапазоне от 0 до 7.  Например:

sfr PSW = 0xD0;

sfr IE = 0xA8;

sbit OV = PSW ^ 2;

sbit CY = PSW ^ 7;

sbit EA = IE ^ 7;

Вариант 2:  int_constant ^ int_constant

Этот вариант использует целую константу (integer constant) как базовый адрес для sbit.  Значение базового адреса должно делиться на 8.  Выражение, следующее за символом (^) определяет позицию бита для доступа в этом описании.  Позиция должна находиться в диапазоне от 0 до 7.  Например:

sbit OV = 0xD0 ^ 2;

sbit CY = 0xD0 ^ 7;

sbit EA = 0xA8 ^ 7;

Вариант 3:  int_constant

Этот вариант использует абсолютный бит адреса для  sbit.  Например:

sbit OV = 0xD2;

sbit CY = 0xD7;

sbit EA = 0xAF;

NOTES

Биты специальных функций представляют описание независимого класса, который не может смешиваться с другими описаниями бит или битовых полей.

Тип данных sbit может использоваться для доступа к отдельным битам переменных, описывается с типом памяти bdata.  Смотри раздел “Bit-Addressable Objects” этой главы.

# Absolute Variable Location

Переменные, используемые  в Вашей C программе, могут быть расположены в памяти по Вами заданным абсолютным адресам, используя ключевое слово at.  Используется это так:

type  memory_space  variable_name at constant;

где:

type	тип переменной.

memory_space	тип пространства памяти для размещения переменной.

variable_name	имя переменной.

constant	адрес, по которому размещается переменная.

Если  memory_space  отсутствует в декларации, то используется пространство памяти по умолчанию.

Абсолютный адрес, следующий за словом at, должен соответствовать физическим границам пространства памяти для переменных.  C51 проверяет определенные адреса не ошибку.

Следующие ограничения применяются к переменным с абсолютным расположением:

1.	Абсолютные переменные, не могут инициализироваться.

2.	Функции и переменные типа bit не могут располагаться по абсолютным адресам.

Следующий пример демонстрирует, как разместить переменные различных типов, используя ключевое слово at.

struct link

{

struct link idata *next;

char        code  *test;

};

at 0x40 idata struct link list;	/* list at idata 0x40 */

at 0xE000 xdata char text[256];	/* array at xdata 0xE000 */

at 0x8000 xdata int i1;		/* int at xdata 0x8000 */

void main (void) {

link.next = (void *) 0;

i1        = 0x1234;

text [0]  = 'a';

}