;----------------------------------------------------------------------------

; Copyright (c) Franklin Software, Inc. 1995 – 1997.

; Это программа "STARTUP" на языке 'C' для C51 V6 и выше

;      Имя файла:  STARTUP.A51 V2.03

;       Модификации:  17.03.97 => FB  - V2.03 Добавлено больше комментариев

;                  10/1994  => HC  - V1.00 Начальные определения для V6 компилятора

;        Цель:  Обеспечивает начальное выполнение программы 8051 после включения для начального выполнения функции main().

Scope:  Этот файл содержит коды и информацию, требующуюся для выполнения Ваших целей.  Он применим для всех моделей памяти и инициализационных концепций, исключая модель "Tiny".  Этот файл, ассемблированный для соответствующей модели памяти автоматически линкуется, когда он встречается имя "main" в объектном модуле во время линковки. Эта подпрограмма выполняется каждый раз, когда контроллер обнаруживает условие «включено». Если Вы хотите использовать эту стартовую программу с Вашим ассемблерным кодом, Вы должны добавить метку "main" в Ваш код. If you wish to use this startup routine with your assembly code too, you should add a "main" label in your code.

;   Affects:       _C_INITC.A51 – Этот файл содержит команды для надлежащей инициализации некоторых STATIC или GLOBAL переменных как требует стандарт языка ANSI.  Этот файл  выделен в отдельный файл, чтобы не усложнять стартовый и не задеть случайно его при модификациях.  Он тесно связан и необходим ProView, Linker, и STARTUP.A51.

; Considerations:  Значения переменных выбрано для стандартного контроллера 8051. В большинстве случаев это работает хорошо и в других контроллерах.  Диапазон инициализации, или значения инициализации, если нужно, должны быть изменены.

;                  В конце процесса инициализации, программа должна перейти на библиотеку C _INITSTATIC?PR.  Эта программа должна инициализировать некоторые глобальные или статические переменные для удовлетворения требований языка ANSI 'C'.  Когда инициализация будет завершена, или не найдены переменные требующие инициализации, _INITSTATIC?PR программа должна перейти на программу main().

;   Other micros:  Наибольшие изменения в этом модуле требуется для кристалла Philips '751 с их ограниченным пространством внутренней памяти, и отсутствием команд LJMP или LCALL.  Требуемые изменения, расположенные в этом модуле отмечены как (** При использовании 751 **)

;        Caveats:  Имеется много способов изменить этот файл для достижения нужного эффекта.  Часто достаточно произвести установки и выбор.  Некоторые несовместимы.  Эта программа startup дается как есть ("as is"). Если Вы её изменяете, чтобы выполнить некоторую цель, Вы ответственны за результат вашего выбора и полученный  эффект.

;----------------------------------------------------------------------------

;  NOTE:  YOU SHOULD ALTER THIS FILE ONLY AFTER YOU HAVE BUILT AND TESTED YOUR CODE, AND YOU'RE CONVINCED THAT YOU CAN MAKE IT RUN OR WORK BETTER BY DOING SO.  IF YOU ONLY NEED SOME SPECIFIC INITIALIZATIONS, IT IS RECOMMENDED THAT YOU DO THEM IN THE FIRST FEW LINES OF YOUR MAIN() ROUTINE.  MODIFY THIS FILE ONLY AS A LAST RESORT.

;----------------------------------------------------------------------------

; Advanced details:

; Для инициализации статических и глобальных переменных, C51 V6 создает частичный сегмент (partial segment ) с именем ?C_INITSEGSTART.  Содержимое этого сегмента следующее:

; (nb = число байт)

; 0 - nb * 4 + бит 0 если в памяти данных data

;            + бит 1 если во внешней памяти xdata

;            + бит 2 если инициализация нулем

;              Note:  если бит 0 и бит 1 nb нулевые, это инициализация битов

;                     иначе это инициализация data, idata или xdata

; 1 – Младший байт адреса для инициализации

; 2 – Старший байт адреса для инициализации

; 3 - данные (ограничивается 127)

;

; L51 сцепляет частичные сегменты в законченный сегмент, и добавляет завершающий NULL.

;----------------------------------------------------------------------------

EXTRN IDATA ( _STACK         )

EXTRN CODE  ( _INITSTATIC?PR )

;----------------------------------------------------------------------------

; Следующий раздел содержит адреса и длину каждых сегментов.  Отметим, что Вы должны использовать эти метки, задаваемые ниже, так как ProView понимает их и использует для изменения действительных значений в модуле.

;

; IDATA информация и setup:

; Инициализация значений для пространства IDATA.  По умолчанию IDATA начинается с 0, и идет до верха внутренней памяти.  Для 8051 это 128 байт (0x7F), у других моделей это может быть до 256 байт (0xFF).  В некоторых она может быть уменьшена до 64 байт.  Поскольку старт всегда расположен с 0x0000, мы позволяем линкеру управлять этой переменной.

;   NOTE:  IDATA пространство физически перекрывается с DATA, REGISTER, и BIT пространствами.

;   В минимальном случае пользователь должен инициализировать 8 байт (банк регистров 0) и еще один регистр, для стека.

;IDATASTART	EQU	000h	; значение по умолчанию и добавляется только для полноты.

IDATALEN	EQU	080h	; типичная длина 128 байт.

;   (** При использовании 751 **) может потребоваться значение IDATALEN

; Note:  Полное внутреннее пространство памяти это пространство IDATA!  Младшие 128 байт также являются пространством DATA.  Оба и DATA и IDATA физически перекрывают пространство BIT.  Так что инициализация любого из этих пространств инициализирует и пространство BIT.  Наиболее естественно для 8051 инициализировать пространство DATA с помощью доступа к IDATA.

; Информация и установки для области данных PDATA:

Поскольку данные PDATA постоянно расположены в пространстве XDATA, оно включено только для ссылки.  Отметим, что Вы должны использовать (и корректно инициализировать) P2 для того чтобы иметь успешный доступ к PDATA. Значение P2 это страница (PAGES) из 256 байт, и зависит от адреса выбранной страницы.

PDATASTART	EQU	000h	; значение по умолчанию

PDATALEN	EQU	000h	; типичная длина 256

; Информация и установки для области данных XDATA:

Если Ваше приложение имеет нестандартный диапазон адресов XDATA это если нужно разделить значения.  Длина и расположение пространства XDATA должно соответствовать кристаллу и/или аппаратному решению.  Если используются реентерабельные функции, это пространство должно быть инициализировано.  Но это полностью зависит от потребностей системы и программы.  По умолчанию, пространство XDATA НЕ ИНИЦИАЛИЗИРУЕТСЯ.  Чтобы задать инициализацию XDATA надо задать не нулевое значение длины.

XDATASTART	EQU	000h	; начальный адрес пространства XDATA

XDATALEN	EQU	000h	; обычно не требуется инициализировать пространство xdata

; Эта установка разрешает или запрещает инициализацию I/O регистров. По умолчанию, I/O инициализация выключена. В программах критичных к объему этот шаг может сэкономить несколько байтов кода. Обычно чип I/O инициализируется в начале программы MAIN(). Чтобы выполнить инициализацию в этой startup программе, сделайте переменные ненулевыми. Вы можете установить дополнительные требования инициализации в этом разделе кода, управляя этими директивами.  Например, Вы можете инициализировать watchdog timer в этом разделе.

INITIO		EQU	000h	; сделайте значение ненулевым для разрешения I/O инициализации

TIM1_INIT	EQU	0E8h	; инициализация значения таймера 1 на скорость 9600

; Watch dog timer macro:

; В некоторых случаях, когда требуется выполнить много инициализаций, может быть необходимо обслужить watch dog таймер.  Действительный код необходимо согласовать с реальным устройством.  Это шаблон для таких функций как watch dog таймер.

PET_THE_DOG	MACRO

; Вставьте сюда свой код обслуживания watchdog service code

ENDM

; Используйте этот макрос, вставляя в программу, где это необходимо.

;----------------------------------------------------------------------------

; Следующий раздел содержит  EXTERNAL директиву инициализации стека.

XSTACK		EQU	000h	; сделайте ненулевым для использования внешнего стека

XSTACKLEN	SET	000h	; начальная длина для внешнего стека

;----------------------------------------------------------------------------

; Startup перемещаемое CODE имя сегмента устанавливается здесь.

?PR?C51_STARTUP?	SEGMENT	CODE

NAME STARTUP

;----------------------------------------------------------------------------

; Стандартно, весь код для 8051 ДОЛЖЕН располагаться с адреса 0000h.  В некоторых случаях надо изменить его местоположение.  Например, использование резидентного монитора надо с 8000h.  Когда Вы делаете это, требуется рассмотреть и другие аспекты.  Например, требуется рассмотреть расположение прерываний.

;

; 1.  Установите начало сегмента CODE определенного выше с адреса 0x0000.  Для изменения расположения вектора начального запуска необходимо изменить это значение.  Замечание:  Можно расположить простой код можно расположить за ним.  Следовательно, делать это не рекомендуется!

CSEG    AT 0000h

; 2.  Создайте public метку и перейдите на нее. Это разрешает вектору жить в расположении CSEG, определенном выше, а остальную часть кода, который будет перемещен, как требуется компоновщику, чтобы разложить его на команды и директивы.

PUBLIC   ?C_START	; разрешает компоновщику найти это имя

LJMP    ?C_START	; (** При использовании 751 **) необходимо изменить LJMP на AJMP

; 3.  Установите сегмент C51_STARTUP перемещаемым

RSEG	?PR?C51_STARTUP?

?C_START:

; 4.  Определение и инициализация стека:

; На самом деле "STACK" в действительности нигде не определяется.  Он всегда расположен в пространстве IDATA.  Он всегда имеет длину только 1 байт.  И он всегда GROWS UP.  Стек назван именем "_STACK". Его расположение, по имени, будет откорректировано компоновщиком, который расположит его на вершине всей использованной внутренней памяти (registers+DATA+BITS+IDATA).

MOV     SP, #_STACK

; 5.  Инициализируйте пространство памяти данных (INTERNAL).  Первым должно быть выполнено внутреннее пространство памяти.  Оно всегда должно быть инициализировано, для всех кристаллов, и всех моделей памяти.  Внутренняя память будет инициализироваться значением установленным в A.  Рекомендуется нуль, также другие значения могут использоваться для отладочных целей.

; Замечание:  Эта инициализация передвигается ВНИЗ.

IF IDATALEN <> 0

CLR     A

MOV     R0, #LOW(IDATALEN - 1)

__INTERNAL_MEM_INIT__:

MOV     @R0, A

DJNZ    R0, __INTERNAL_MEM_INIT__

ENDIF

; 6.  Инициализация EXTERNAL пространства памяти данных.  Инициализируем память XDATA, начиная с XDATASTART.  Заметим, что PDATA также располагается в XDATA.

; (** При использовании 751 **) CUT FROM HERE ---------- vvvvvvv  ----------

; Если EXPLICITLY не использует XDATA в Вашем коде, закомментирована или удалена секция инициализации XDATA, надо быть абсолютно уверенным, что делать этого не надо.

; Note:  Эта инициализация идет вверх.

IF XDATALEN <> 0

MOV	DPTR,#XDATASTART	; set to lowest address, start there

MOV	R1,#LOW(XDATALEN)	; get the low byte of the length

IF (LOW (XDATALEN)) <> 0

MOV	R0,#(HIGH XDATALEN) + 1	; add one for physical -> logical value

ELSE

MOV	R0,#HIGH (XDATALEN)	; if 0, then it doesn't matter

ENDIF

CLR	A	; или используйте специальное значение для отладки

FILLXD:	MOVX	@DPTR,A		; запись значения содержащегося в A через DPTR

INC	DPTR		; point to the next higher byte location

DJNZ	R1,FILLXD	; loop until filled, fall through to outer loop on 0

PET_THE_DOG	; if needed, put the watch dog service routine here

DJNZ	R0,FILLXD	;

ENDIF

; 7.  Инициализация внешнего стека, если он выбран.

; Note: (** При использовании 751 **) Не используйте этот раздел для процессора 751.

IF XSTACK <> 0

EXTRN DATA  ( SPX )

EXTRN XDATA (_XSTK0)

XSTACKLEN	SET	0100h	; инициализация длины внешнего стека

PUBLIC XSTACKLEN	; PUBLIC, необходим для разделения (share) с linker

MOV     P2, #high(_XSTK0)

MOV     SPX, #low(_XSTK0)-1

ENDIF

; (** При использовании 751 **) CUT TO HERE ---------- ^^^^^^^ ----------

; 8.  Если выбрана, инициализация регистров I/O кристалла.  Это применяется для всех кристаллов и моделей памяти.  Вы можете сохранить несколько байт, заменяя этот код для некоторых приложений.

IF INITIO <> 0

MOV	TMOD, #20H

MOV	TCON, #40H

MOV	SCON, #52H

MOV	TH1, #low(TIM1_INIT)

ENDIF

; 9.  Последний шаг.  ANSI требует, чтобы статические и глобальные переменные были инициализированы значением 0.  Это значение по умолчанию. Когда переменные инициализированы, или если нет переменных для инициализации, _INITSTATIC?PR переходим на функцию MAIN().  Можно сохранить несколько байт библиотечного кода перед вызовом программы _INITSTATIC?PR.  Однако, это не рекомендуется.

; Замечание: (** При использовании 751 **) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ JUMP!

; Для '751 и других процессоров с ограниченным набором команд, не надо и иметь статическую или глобальную инициализацию.  Если Вы должны сделать инициализацию, делайте ее здесь в программе startup, или делайте их как первые несколько операций в программе main().  Комментируйте переход на _INITSTATIC?PR (программа инициализации статические и глобальные) и переходите прямо на main().

LJMP	_INITSTATIC?PR

; Стандартный переход на main(), раскомментируйте следующую строку, и 1 из двух следующих строк.

;	EXTRN CODE (main) ; используйте одну из следующих строк.

;	LJMP	main	; используется вместо перехода на _INITSTATIC?PR

;	AJMP	main	; (** При использовании 751 **) измените LJMP на AJMP

;=======

END		; Конец модуля

;===============================================================

;                               STARTUP.A51

;===============================================================