Assembly Programs

Assembler транслирует программы написанные на языке ассемблер в объектный файл формата Intel OMF-51.  Объектные файлы (Object files ) затем объединяются и компонуются с помощью Linker/Locator в абсолютный формат. Абсолютные объектные модули (absolute object modules) можно затем преобразовать в формат Intel HEX, который загружается в программатор.

Следующие разделы описывают компоненты ассемблерных программ и некоторые аспекты их написания.

Операторы ассемблера (Assembly Statements)

Исходные файлы ассемблерных программ создаются с помощью операторов, которые могут включать директивы управления, директивы ассемблера, или команды языка ассемблер 8051.  Например:

$TITLE(Demo Program #1)

ORG	0000h

JMP	$

END

Эта простая программа состоит из четырех составляющих операторов (statements).  $TITLE  управляющая директива ассемлера (assembler control),  ORG  и  END  ассемблерные директивы, и  JMP  команда ассемблера (assembly language instruction).

Каждая строка ассемблерной программы может содержать только одну управляющую директиву, директиву ассемблера, или команду. Оператор (Statement) должен содержать одну стоку.  Многострочные операторы не разрешаются.

Оператор в 8051 ассемблерной программе не зависят от столбцов. Директивы управления, директивы ассемблера, и команды могут начинаться в любом столбце. Сдвиги, используемые в примерах данного описания, сделаны только для ясности понимания и не требуются для ассемблера A51. Аргументы и операторы команд, однако, должны разделяться, по крайней мере, одним пробелом в директивах управления, директивах ассемблера, и командах.

Все программы на ассемблере 8051 должны включать директиву END.  Эта директива означает завершение ассемблерной программы.  Все команды, директивы, или управляющие директивы находящиеся после директивы END  игнорируются.  Кратчайшая допустимая программа на языке ассемблер состоит из одной директивы END.

Directives

Директивы ассемблера дают возможность определять, каким образом ассемблер будет производить последовательность трансляции программы.  Директивы также позволяют определять константы в программах и резервировать пространство под динамические переменные.

Глава “Assembler Directives” дает полное описание и примеры всех директив ассемблера.

Controls

Управляющие директивы ассемблера задают ассемблеру режим создания объектного файла и листинга.  Обычно, директивы управления не действуют на код, который генерируется ассемблером. Управляющие директивы могут задаваться в командной строке или внутри исходного файла.

Управляющие директивы условной компиляции могут размещаться только внутри исходного файла. IF, ELSE, ENDIF, и ELSEIF дают возможность полного управления в зависимости от условий включать или исключать определенные участки кода программы из компиляции.

Глава “Assembling with A51” описывает управляющие директивы ассемблера.

Команды (Instructions)

Команды языка ассемблер определяют код программы, который будет создан ассемблером A51. Ассемблер A51 транслирует ассемблерные команды в машинные коды и сохраняет результат в создаваемом объектном.

Команды ассемблера имеют следующий формат:

label: mnemonic   operand    , operand   , operand   ; comment

где:

label	имя имеющее адрес (symbol name with the address ), с которого располагается команда.

mnemonic	текстовая строка ASCII символически представляющая машинную команду.

operand	аргумент требуемый для задания этой команды

comment	дополнительное описание объясняющее смысл команды.  Комментарий может содержать текст, который Вы считаете нужным написать.  Ассемблер пропускает комментарии.

Команды перечислены в приложении.  Смотри Appendix для получения большей информации.

## Комментарии (Comments).

Комментарии это строки текста, которые  Вы можете вставлять в программу для объяснения  программы.  Комментарии пропускаются ассемблером A51 и не требуются в рабочей программе.

Комментарии можно вставлять в различных участках программы.  Комментарий должен предваряться символом (;).  Комментарий может идти с начала строки или после команды:

;Это комментарий

NOP	;Это тоже комментарий

Все что написано справа от символа точка с запятой пропускается ассемблером A51.

Комментарий не вставляется в создаваемый объектный код.

Symbols

Символьные имена, в дальнейшем просто имена, которыми Вы определяете значение (value)/ как я понимаю переменные /, блоки текстовой информации (text block), адреса (address), или имена регистров (register name).  Можно также использовать имена для представления числовых констант иди выражений.

Symbol Names

Имя может содержать до 31 символа из следующего списка:

#### A-Z  a-z  0-9  _  ?

Имя может начинаться с любого из перечисленных выше, но не с цифры 0-9.

Имя можно определить следующими способами.  Можно определить имя как выражения (to represent an expression) используя директивы EQU или SET:

NUMBER_FIVE	EQU	5

TRUE_FLAG	SET	1

FALSE_FLAG	SET	0

Можно определить имя, которое будет меткой в программе:

LABEL1:	DJNZ	R0, LABEL1

и, можно определить имя, ссылаясь на расположение переменной (to refer to a variable location):

SERIAL_BUFFER	DATA	99h

Имена используются во всей программе.  Следующие разделы дают больше информации о именах.

Reserved Symbols

Ассемблер A51 распознает следующие предопределенные или зарезервированные имена.  Эти имена зарезервированы ассемблером и не могут переопределяться в программе.  Зарезервированные имена включают мнемонические обозначения команд, директивы, операторы, имена регистров, и имена функциональных регистров 8051.  Список имен зарезервированных ассемблером A51 приводится ниже.

| A | AB | AC + | ACC + | AND | AR0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR1 | AR2 | AR3 | AR4 | AR5 | AR6 |
| AR7 | B + | BIT | BSEG | C | CODE |
| CSEG | CY + | DATA | DB | DBIT | DPH + |
| DPL + | DPTR | DS | DSEG | DW | EA + |
| END | ENDM | EQ | EQU | ES + | ET0 + |
| ET1 + | EX0 + | EX1 + | EXITM | EXTRN | F0 + |
| GT | GTE | HIGH | IDATA | IE + | IE0 + |
| IE1 + | INT0 + | INT1 + | IRP | IRPC | ISEG |
| IT0 + | IT1 + | LOCAL | LOW | LT | LTE |
| MACRO | MOD | NAME | NE | NOT | OR |
| ORG | OV + | P + | P0 + | P1 + | P2 + |
| P3 + | PC | PS + | PSW + | PT0 + | PT1 + |
| PUBLIC | PX0 + | PX1 + | R0 | R1 | R2 |
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | RB8 + |
| RD + | REN + | REPT | RI + | RS0 + | RS1 + |
| RSEG | RXD + | SBUF + | SCON + | SEGMENT | SET |
| SHL | SHR | SM0 + | SM1 + | SM2 + | SP + |
| T0 + | T1 + | TB8 + | TCON + | TF0 + | TF1 + |
| TH0 + | TH1 + | TI + | TL0 + | TL1 + | TMOD + |
| TR0 + | TR1 + | TXD + | USING | WR + | XDATA |
| XOR | XSEG |  |  |  |  |

Имена, отмеченные символом +  это имена функциональных регистров 8051.  Ассемблер A51 определяет эти имена по умолчанию; однако, они могут быть отменены используя управляющую директиву NOMOD51.  Смотри главу “Assembling with A51” для получения большей информации.

В дополнение к именам вышеприведенного списка, зарезервированы следующие команды.

| ACALL | ADD | ADDC | AJMP | ANL | CJNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLR | CPL | DA | DEC | DIV | DJNZ |
| INC | JB | JBC | JC | JMP | JNB |
| JNC | JNZ | JZ | LCALL | LJMP | MOV |
| MOVC | MOVX | MUL | NOP | ORL | POP |
| PUSH | RET | RETI | RL | RLC | RR |
| RRC | SETB | SJMP | SUBB | SWAP | XCH |
| XCHD | XRL |  |  |  |  |

##### Labels

Метка (label ) это тип имени которое определяете Вы сами.  Все правила, которые действуют в отношении к именам, применимы и к меткам.  Когда она определяется, метка должна быть первым текстовым полем в строке, но может предваряться символом табуляции или пробела.  Символ двоеточия (:) должен следовать сразу за меткой, он идентифицирует это имя как метку. В строке может быть определена только одна метка.  Например:

LABEL1:	DS	2

LABEL2:			;label by itself

NUMBER:	DB	27, 33, 'STRING', 0	;метка сообщения

COPY:	MOVX	A, @DPTR	;метка в програме

В этом примере,  LABEL1,  LABEL2,  NUMBER,  и  COPY  метки.

Когда обнаруживается определение метки, она получает текущее значение счетчика положения (location counter ) текущего сегмента (currently selected segment).  Смотри раздел “Location Counter” далее в этой главе для получения большей информации по этому вопросу о location counter.

Вы используете метку также, как Вы бы использовали смещение команды внутри программы.  Метка ссылается на код программы, пространство переменных во внутренней или внешней памяти данных, или констант хранящихся в пространстве программного кода.

Вы можете использовать метку для перехода программы на другое место (продолжать выполнение программы с другого места).  Команда, непосредственно следующая за меткой, относится к данной метке label.  Ваша программа может переходить на (jump to) или вызывать (make a call) метку.  Код, непосредственно следующий за меткой является исполнимым.

Метки можно также использовать для передачи информации симулятору и отладчику.  В процессе отладки, симулятор или отладчик могут предоставлять Вам  имена меток.  Это облегчает процесс отладки.

Метка может быть определена только один раз.  Они не могут быть переопределены в дальнейшем.