DEFINE †

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### DF | Одно или более имен, разделенные запятыми. | None. |

Description	Директива DEFINE определяет предопределенные имена для вставляемых строк, которые могут быть определены препроцессором с директивами #if, #ifdef, и #ifndef.  Предопределенные имена копируются точно так, как они описаны.  Команда чувствительна к регистру.

Example

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | None. |

DISABLE

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | None. |

Description	Директива DISABLE указывает компилятору генерировать код, запрещающий все прерывания для описываемой функции.  DISABLE должна определяться с #pragma непосредственно перед описанием функции. DISABLE применяется только к одной функции и должна переопределяться для каждой новой функции.

# NOTES

DISABLE может быть задана только с использованием директивы #pragma.

DISABLE может определяться не единожды в исходном файле для каждой функции которая используется с запретом прерываний.

Функция с запретом прерываний не может возвращать битовое значение.

Example

Пример функции использующей директиву DISABLE.  Заметим, что регистр EA очищается перед началом выполнения функции (JBC EA,?C0002) и восстанавливается перед выходом (MOV EA,C).

stmt level    source

1          typedef unsigned char  uchar;

2

3          #pragma disable      /* Disable Interrupts */

4          uchar dfunc (uchar p1, uchar p2)  {

5   1        return (p1 * p2 + p2 * p1);

6   1      }

; FUNCTION _dfunc (BEGIN)

0000 D3		SETB	C

0001 10AF01		JBC	EA,?C0002

0004 C3		CLR	C

0005	?C0002:

0005 C0D0		PUSH    PSW

;---- Variable 'p1' assigned to register 'R7' ----

;---- Variable 'p2' assigned to register 'R5' ----

; SOURCE LINE # 4

; SOURCE LINE # 5

0007 ED		MOV	A,R5

0008 8FF0		MOV	B,R7

000A A4		MUL	AB

000B 25E0		ADD	A,ACC

000D FF		MOV	R7,A

; SOURCE LINE # 6

000E	?C0001:

000E D0D0		POP	PSW

0010 92AF		MOV	EA,C

0012 22		RET

; FUNCTION _dfunc (END)

MAXARGS

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | Число байт, которые компилятор резервирует для списка аргументов. | MAXARGS(15) для малой модели памяти MAXARGS(40) для большой модели памяти |

Description	Директивой MAXARGS, Вы задаете размер буфера для параметров передаваемых в списке аргументов.  Эта директива не оказывает влияния на максимальное число аргументов, которые могут передаваться в реентерабельные функции.

Example

#pragma maxargs(20)

## NOEXTEND †

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | EXTEND |

Управляющая директива NOEXTEND задает использование только конструкций языка ANSI C.  Расширения языка C51 исключаются.  Зарезервированные слова bit, reentrant, не распознаются и вызывают ошибку или предупреждение.

Example

#pragma NOEXTEND

## RESTORE

| Аббрев. | Аргументы | По умолч. |
| --- | --- | --- |
| ### None. | None. | None. |

Description	Директива RESTORE восстанавливает значения, записанные последней директивой SAVE из стека.

NOTE	RESTORE может задаваться только, как аргумент #pragma.

See Also	SAVE

Example

#pragma save

#pragma noregparms

extern void test1 (char c, int i);

extern char test2 (long l, float f);

#pragma restore

Запрещена передача параметров в регистрах для двух внешних функций test1 и test2.  Затем, установки сделанные ранее директивой SAVE восстанавливается.

SAVE

| Abbreviation | Arguments | Default |
| --- | --- | --- |
| None. | None. | None. |

Description	Директива SAVE сохраняет текущие установки AREGS и REGPARMS, и текущий уровень OPTIMIZE и выделений (emphasis).  Эти установки, сохраненные прежде директивой #INCLUDE восстанавливаются (используя директиву RESTORE) позднее.

Максимальная глубина вложения директивы SAVE восемь уровней.

NOTE

SAVE может быть определена только как аргумент директивы #pragma.

# See Also  RESTORE

Example

#pragma save

#pragma noregparms

extern void test1 (char c, int i);

extern char test2 (long l, float f);

#pragma restore

Запрещена передача параметров в регистрах для двух внешних функций test1 и test2.  Затем, установки сделанные ранее директивой SAVE восстанавливается.