# 8051 Mnemonic Listing.

Этот раздел содержит список команд 8051 в соответствии с их мнемоникой и описывает детально каждую команду.  Обобщение, описание, и пример каждой команды включает.

| Description | Дает детальное описание результатов каждой команды. |
| --- | --- |
| See Also | Ссылается на другие команды 8051, которые могут Вас заинтересовать. |
| Bytes | Показывает длину команды в байтах. |
| Cycles | Показывает число CPU синхроимпульсов требующихся для выполнения команды. |
| Кодировка | Список кодов шаблонов бит и байт и позиций дополнительных операндов. |
| Флаги | Список флагов PSW показывает, какие из них могут изменяться командой. Изменяющиеся флаги заключены в круглые скобки (). |
| Операция | Детализирует операции выполняемые командой. |
| Example | Список примеров. |

Список аббревиатур и нотаций используемых в описаниях команд.

| Notation |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| ( ) | Содержимое | Contents of |
| + | Плюс | Plus |
| – | минус | Minus |
| Ч |  | Multiply |
| ч |  | Divide |
| < | Меньше чем | Is less than |
| > | Больше чем | Is greater than |
| = |  | Is replaced by or is equal to |
| Is not equal to |  |  |
| Is swapped with |  |  |
| A | Аккумулятор | Accumulator |
| AB | Пара аккумулятор ирегистр В | Accumulator-B register pair |
| AND | Логическое И | Logical AND |
| bit address | Адрес бита | 8051 bit address |
| C | Флаг переноса | Carry flag |
| DPTR | Регистр Указателя данных | Data pointer |
| immediate data | Непосредственные данные | Immediate numeric data |
| NOT | Логическое не | Logical complement |
| OR | Логическое или | Logical OR |
| PC | Счетчик команд | Program counter |
| relative offset | Относительное смещение | 8-bit 2’s complement offset |
| Rn | Регистр номер n | Register number n |
| SP | Указатель стека | Stack pointer |
| XOR | Логическое исключительное ИЛИ | Logical Exclusive OR |

# ACALL.

Описание.	Команда ACALL вызывает подпрограмму, расположенную по заданному адресу.  Счетчик команд PC инкрементируется дважды и содержит адрес следующей команды.  Затем 16-bit PC сохраняется в стеке (младший по порядку байт первый) указатель стека также инкрементируется дважды.  Флаги не изменяются.

Адрес подпрограммы вычисляется комбинацией 5 старших битов счетчика команд после его инкриментирования (for A15-A11), и 3 старших ьитов кода команды ACALL (for A10-A8), и второго байта команды (for A7-A0).  Вызываемая подпрограмма должна располагаться в том же блоке 2KByte программной памяти как следует из кода команды ACALL.

#### Смотри также	LCALL

## ACALL  addr11

Байтов	 2 Циклов	2

Кодировка	A10 A9 A8 1	0 0 0 1	A7 A6 A5 A4	A3 A2 A1 A0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, P

Операция	ACALL

PC = PC + 2

SP = SP + 1

(SP) = PC7–0

SP = SP + 1

(SP) = PC15–8

PC10–0 = A10–0

Пример	ACALL LABL

# ADD

Описание	Команда ADD добавляет значение байта к содержимому аккумулятора и сохраняет результат в аккумуляторе.  Некоторые флаги модифицируются.

#### Смотри также	ADDC

ADD A, Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов 	1 Циклов	1

Кодировка	0 0 1 0	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ADD

A = A + Rn

Пример	ADD A, R0

## ADD A, direct address

Байтов	 2 Циклов	1

Кодировка	0 0 1 0	0 1 0 1	direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ADD

A = A + (direct address)

Example	ADD A, 20h

ADD A, @Rn	  Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 1 0	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

### Операция	ADD

A = A + (Rn)

Example	ADD A, @R0

## ADD A, #immediate data

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 0 1 0	0 1 0 0		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ADD

A = A + immediate data

Example	ADD A, #03h

# ADDC

Описание	Команда ADDC добавляет значение байта и значение флага переноса к аккумулятору.  Результат сложения сохраняется в аккумуляторе.  Некоторые флаги изменяются.

#### Смотри также	ADD

ADDC A, Rn	Где n может быть числом от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 1 1	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ADDC

A = A + C + Rn

Example	ADDC A, R5

## ADDC A, direct address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 0 1 1	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ADDC

A = A + C + (direct address)

Example	ADDC A, 30h

ADDC A, @Rn	Где n может быть 0 или 1.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 1 1	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ADDC

A = A + C + (Rn)

Example	ADDC A, @R1

## ADDC A, #immediate data

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 0 1 1	0 1 0 0		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	A = A + C + immediate data

Example	ADDC A, #55h

# AJMP

Описание	Команда AJMP изменяет адрес, с которого продолжится выполнение программы.  Адрес формируется комбинацией 5 старших бит адреса следующей команды (для A15-A11), 3 старших бит кода команды (для A10-A8), и второго байта команды (для A7-A0).  Адрес перехода должен располагаться в том же 2KByte блоке памяти программ, что и код команды, следующей за командой AJMP.  Флаги не изменяются.

Смотри также	JMP

AJMP addr11

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	A10 A9 A8 0	0 0 0 1		A7 A6 A5 A4	A3 A2 A1 A0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	AJMP

PC = PC + 2

PC10–0 = A10–0

Example	AJMP LABL

# ANL

Описание	Команда ANL выполняет битовую логическую операцию AND между заданным байтом  или битовой переменной и сохраняет результат в указанной переменной. Флаги не изменяются.

NOTE	Когда используется  эта команда для изменения выходного порта, значения запоминаются в порту, кроме входных контактов.

#### Смотри также	ORL

ANL A, Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 1	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ANL

A = A AND Rn

Example	ANL A, R4

## ANL A, direct address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 1	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ANL

A = A AND (direct address)

Example	ANL A, 40h

ANL A, @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 1	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ANL

A = A AND (Rn)

Example	ANL A, @R0

## ANL A, #immediate data

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 1	0 1 0 0		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ANL

A = A AND immediate data

Example	ANL A, #3Fh

## ANL direct address, A

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 1	0 0 1 0		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ANL

(direct address) = (direct address) AND A

Example	ANL 40h, A

## ANL direct address, #immediate data

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	0 1 0 1	0 0 1 1 		direct address		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция ANL (direct address) = (direct address) AND immediate data

Example	ANL 30h, #77h

## ANL C, bit address

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 0 0 0	0 0 1 0		bit address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ANL

C = C AND (bit address)

Example	ANL C, 22h

## ANL C, /bit address

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 0 1 1	0 0 0 0		bit address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ANL

C = C AND NOT (bit address)

Example	ANL C, /22h

# CJNE

Описание	Команда CJNE сравнивает первые два операнда, и переходит на указанное место, если операнды не равны.  Если значения одинаковы, выполняется следующая команда.

#### Смотри также	DJNZ

## CJNE A, direct address, relative offset

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	1 0 1 1	0 1 0 1		direct address		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CJNE

PC = PC + 3

IF A  (direct address)

PC = PC + relative offset

IF A < (direct address)

C = 1

ELSE

C = 0

Example	CJNE A, 60h, LABL

## CJNE A, #immediate data, relative offset

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	1 0 1 1	0 1 0 0		immediate data		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CJNE

PC = PC + 3

IF A  immediate data

PC = PC + relative offset

IF A < immediate data

### C = 1

ELSE

C = 0

Example	CJNE A, #01h, LABL

CJNE Rn, #immediate data, relative offset	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	1 0 1 1	1 n n n		immediate data		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CJNE

PC = PC + 3

IF Rn  immediate data

PC = PC + relative offset

IF Rn < immediate data

C = 1

ELSE

C = 0

Example	CJNE R6, #12h, LABL

CJNE @Rn, #immediate data, relative offset	Где n должен быть 0 или 1.

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	1 0 1 1	0 1 1 n		immediate data		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CJNE

PC = PC + 3

IF (Rn)  immediate data

PC = PC + relative offset

IF (Rn) < immediate data

C = 1

ELSE

C = 0

Example	CJNE @R1, #24h, LABL

# CLR

Описание	Команда CLR очищает указанный аргумент в значение 0.

#### Смотри также	SETB

## CLR A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 1 0	0 1 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CLR

A = 0

Example	CLR A

## CLR C

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 0 0	0 0 1 1

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CLR

C = 0

Example	CLR C

## CLR bit address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	1 1 0 0	0 0 1 0		bit address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CLR

(bit address) = 0

Example	CLR 01h

# CPL

Описание	Команда CPL (logically complements) осуществляет логическое НЕ значения указанного аргумента, и результат сохраняется в этом аргументе.  Биты, содержавшие значение 1 изменяется на 0, а биты, содержавшие 0, изменяются на 1.

Смотри также

## CPL A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 1 1	0 1 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CPL

A = NOT A

Example	CPL A

## CPL C

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 0 1 1	0 0 1 1

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CPL

C = NOT C

Example	CPL C

## CPL bit address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	1 0 1 1	0 0 1 0		bit address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	CPL

(bit address) = NOT (bit address)

Example	CPL 55h

# DA

Описание	Команда DA преобразует 8-bit значение аккумулятора в двоично-десятичный формат (BCD).  Эта команда начинается с проверки младших четырех бит (low-order nibble) аккумулятора.  Если установлен флаг AC, или младшие 4 bits аккумулятора превышают значение 9, то аккумулятор увеличивается на 6.  Проверяются старшие 4 бита ( high-order nibble ).  Если установлен флаг преноса, или старшие 4 bits аккумулятора превышают значение 9, в аккумулятор добавляется значение 60h.

Эта команда выполняет десятичное преобразование добавлением 00h, 06h, 60h, или 66h, в соответствии с внутренним содержанием регистра PSW и аккумулятора, в аккумулятор.

## DA A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 0 1	0 1 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	DA

IF (A3–0 > 9) OR (AC = 1)

A = A + 6

IF (A7–4 > 9) OR (C = 1)

A = A + 60h

Example	DA A

# DEC

Описание	Команда DEC уменьшает заданное значение на 1.  Значение 00h изменится на 0FFh. Флаги не изменяются.

NOTE	Когда эта команда используется для модификации выходного порта, значение испульзуемое как данные порта читаются на защелки, not the input pins of the port.

Смотри также	INC

DEC A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 1	0 1 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	DEC

A = A – 1

Example	DEC A

DEC Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 1	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	DEC

Rn = Rn – 1

Example	DEC R7

DEC direct address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 1	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	DEC

(direct address) = (direct address) – 1

Example	DEC 35h

DEC @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 1	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	DEC

(Rn) = (Rn) – 1

Пример	DEC @R1

# DIV

Описание	Команда DIV делит беззнаковое 8-bit целое в аккумуляторе на беззнаковое 8-bit целое регистра B.  После деления, частное сохраняется в аккумуляторе, а остаток в регистре B.  Флаги переноса и OV сбрасываются.

Если регистр B имеет начальное значение 00h, результат операции деления не определен.  В этом случае, регистры аккумулятора и B будут неопределенные после деления, и флаг OV установлен для индикации деления на ноль.

#### Смотри также	MUL

## DIV AB

Байтов	1

Циклов	4

Кодировка	1 0 0 0	0 1 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	AB = A ч B

Пример	DIV AB

# DJNZ

Описание	Команда DJNZ уменьшает байт, заданный в первом операнде, и результирующее значение не равно нулю,  происходит переход на адрес определенный во втором операнде.

NOTE	When this instruction is used to modify an output port, the value used as the port data is read from the output data latch, not the input pins of the port.

#### Смотри также	CJNE

DJNZ Rn, relative offset	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 1 0 1	1 n n n		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	DJNZ

PC = PC + 2

Rn = Rn – 1

IF Rn  0

PC = PC + relative offset

Пример	DJNZ R6, LABL

## DJNZ direct address, relative offset

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	1 1 0 1	0 1 0 1		direct address		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	DJNZ

PC = PC + 2

(direct address) = (direct address) – 1

IF (direct address)  0

PC = PC + relative offset

Пример	DJNZ 40h, LABL

# INC

Описание	Команда INC увеличивает заданную переменную на 1.  Переменная со значением 0FFh или 0FFFFh будет переполнена 00h или 0000h. Флаги не изменяются.

NOTE	When this instruction is used to modify an output port, the value used as the port data is read from the output data latch, not the input pins of the port.

Смотри также	DEC

INC A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 0	0 1 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	INC

A = A + 1

Пример	INC A

INC Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 0	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	INC

Rn = Rn + 1

Пример	INC Rn

INC direct address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 0	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	INC

(direct address) = (direct address) + 1

Пример	INC 34h

INC @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 0	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	INC

(Rn) = (Rn) + 1

Пример	INC @R0

INC DPTR

Байтов	1

Циклов	2

Кодировка	1 0 1 0	0 0 1 1

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	INC

DPTR = DPTR + 1

Пример	INC DPTR

# JB

Описание	Команда JB переходитна адрес определенный во втором операнде если значение бита определенного в в первом операнде равно 1.  Проверяемый бит не изменяется. Флаги не изменяются.

Смотри также	JNB

JB bit address, relative offset	Байтов

3	Циклов

2	Кодировка

0 0 1 0	0 0 0 0		bit address		relative offset	Флаги

C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P	Операция

JB

PC = PC + 3

IF (bit address) = 1

PC = PC + relative offset	Пример

JB P1.2 LABEL1

# JBC

Описание	Команда JBC переходит на адрес определенный во втором операнде, если значение бита определенного в первом операнде равно 1.  Если заданный бит взведен, то он сбрасывается. Флаги не изменяются.

NOTE	When this instruction is used to modify an output port, the value used as the port data is read from the output data latch, not the input pins of the port.

Смотри также	JB

JBC bit address, relative offset

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	0 0 0 1	0 0 0 0		bit address		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	JBC

PC = PC + 3

IF (bit address) = 1

(bit address) = 0

PC = PC + relative offset

Пример	JBC 44h

# JC

Описание	Команда JC переходит на заданный адрес, если флаг переполнения установлен.  Иначе выполняется следующая команда.

Смотри также	JB

JC relative offset

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	0 1 0 0	0 0 0 0		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	JC

PC = PC + 2

IF C = 1

PC = PC + relative offset

Пример	JC LABEL

# JMP

Описание	Команда JMP переходит на следующий адрес, который вычисляется добавлением 8-bit значения аккумулятора к 16-bit значению регистра DPTR.  Ни аккумулятор, ни регистр DPTR не изменяется. Флаги не изменяются.

Смотри также	AJMP, LJMP

JMP @A, DPTR

Байтов	1

Циклов	2

Кодировка	0 1 1 1	0 0 1 1

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	JMP

PC = A + DPTR

Пример	JMP @A+DPTR

# JNB

Описание	Команда JNB переходит на заданный адрес, если заданный бит имеет значение 0. Иначе выполняется следующая команда.

Смотри также	JB

JNB bit address, relative offset

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	0 0 1 1	0 0 0 0		bit address		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	JNB

PC = PC + 3

IF (bit address) = 0

PC = PC + relative offset

Пример	JNB P1.3, LABEL

# JNC

Описание	Команда JNC переходит на заданный адрес, если флаг переноса равен 0. Иначе выполняется следующая команда.

Смотри также	JC

JNC relative offset

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	0 1 0 1	0 0 0 0		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	JNC

PC = PC + 2

IF C = 0

PC = PC + relative offset

Пример	JNC LABEL5

# JNZ

Описание	Команда JNZ переходит на заданный адрес, если значение аккумулятора не равно 0.  Есло аккумулятор имеет значение 0, выполняется следующая команда.  Эта команда не изменяет содержимое аккумулятора, или каких то флагов.

Смотри также	JZ

JNZ relative offset

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	0 1 1 1	0 0 0 0		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	JNZ

PC = PC + 2

IF A  0

PC = PC + relative offset

Пример	JNZ LABEL3

# JZ

Описание	Команда JZ переходит на заданный адрес, если значение аккумулятора равно 0.  Если аккумулятор имеет другое значение, выполняется следующая команда.  Эта команда не изменяет содержимое аккумулятора, или каких то флагов..

Смотри также	JNZ

JZ relative offset

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	0 1 1 0	0 0 0 0		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	JZ

PC = PC + 2

IF A = 0

PC = PC + relative offset

Пример	JZ LABEL4

# LCALL

Описание	Команда LCALL вызывает подпрограмму, расположенную по заданному адресу.  Эта команда добавляет 3 к счетчику команд (PC) для создания адреса возврата.  Этот результат засылается в стек, младший байт первый, и указатель стека увеличивается на 2.  Старший и младший байты PC загружаются из второко и третьего байтов команды соответственно.  Выполнение программы продолжается с адреса подпрограммы. Флаги не изменяются.

#### Смотри также	ACALL

LCALL address

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	0 0 0 1	0 0 1 0		A15 – A8		A7 – A0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	LCALL

PC = PC + 3

SP = SP + 1

(SP) = PC7–0

SP = SP + 1

(SP) = PC15–8

PC = address

Пример	LCALL SUB1

# LJMP

Описание	Команда LJMP переводит выполнение программы на указанный адрес из 16-bit.  Счетчик команд PC загружается из старшего и младшего байтов из второго и третьего байтов команды соответственно. Флаги не изменяются.

#### Смотри также	AJMP

LJMP address

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	0 0 0 0	0 0 1 0		A15 – A8		A7 – A0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	LJMP

PC = address

Пример	LJMP LABEL

## MOV

Описание	Команда MOV пересылает байт данных между двумя заданными операндами.  Байт, определяемый вторым операндом, копируется на место первого операнда.  Байт данных источник не изменяется. Флаги не изменяются.

#### Смотри также	MOVC, MOVX

MOV A, Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 1 0	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

A = Rn

Пример	MOV A, R6

## MOV A, direct address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	1 1 1 0	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

A = (direct address)

Пример	MOV A, P0

MOV A, @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 1 0	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

A = (Rn)

Пример	MOV A, @R1

## MOV A, #immediate data

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 1 1	0 1 0 0		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

A = immediate data

Пример	MOV A, #0FFh

MOV Rn, A	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 1 1	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

Rn = A

Пример	MOV R5, A

MOV Rn, direct address	Где n целое от 0 до 7

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 0 1 0	1 n n n		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

Rn = (direct address)

Пример	MOV R4, P1

MOV Rn, #immediate data	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 1 1	1 n n n		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

Rn = immediate data

Пример	MOV R4, #0h

## MOV direct address, A

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	1 1 1 1	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

(direct address) = A

Пример	MOV P0, A

MOV direct address, Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 0 0 0	1 n n n		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

(direct address) = Rn

Пример	MOV P2, R5

## MOV dest. direct address, src. direct address

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	1 0 0 0	0 1 0 1		src. direct address		dest. direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

(dest. direct address) = (src. direct address)

Пример	MOV P1, P0

MOV direct address, @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 0 0 0	0 1 1 n		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

(direct address) = (Rn)

Пример	MOV P0, @R1

## MOV direct address, #immediate data

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	0 1 1 1	0 1 0 1		direct address		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

(direct address) = immediate data

Пример	MOV P2, #0FFh

MOV @Rn, A 	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 1 1	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

(Rn) = A

Пример	MOV @R0, A

MOV @Rn, direct address	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 0 1 0	0 1 1 n		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

(Rn) = (direct address)

Пример	MOV @R1, P2

MOV @Rn, #immediate data	 Где n целое от 0 до 7.

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 1 1	0 1 1 n		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

(Rn) = immediate data

Пример	MOV @R0, #0

## MOV C, bit address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	1 0 1 0	0 0 1 0		bit address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

C = (bit address)

Пример	MOV C, 22h

## MOV bit address, C

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 0 0 1	0 0 1 0		bit address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

(bit address) = C

Пример	MOV 22h, C

## MOV DPTR, #immediate data

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	1 0 0 1	0 0 0 0		immediate data15–8	immediate data7–0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOV

DPTR = immediate data

Пример	MOV DPTR, #1234h

# MOVX

Описание	Команда MOVX пересылает данные между аккумулятором и внешней памятью данных.  Внешняя память должна адресоваться 16-bits через регистр DPTR или 8-bits через регистр R0 или R1.  Когда используется 8-bit адресация, Port 2 должен содержать старшие 8 bits адреса.

#### Смотри также	MOV, MOVC

MOVX A, @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	2

Кодировка	1 1 1 0	0 0 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOVX

A = (Rn)

Пример	MOVX A, @R1

## MOVX A, @DPTR

Байтов	1

Циклов	2

Кодировка	1 1 1 0	0 0 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOVX

A = (DPTR)

Пример	MOVX A, @DPTR

MOVX @Rn, A	Где n целое от 0 до 7.

### Байтов	1

Циклов	2

Кодировка	1 1 1 1	0 0 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOVX

(Rn) = A

Пример	MOVX @R0, A

## MOVX @DPTR, A

Байтов	1

Циклов	2

Кодировка	1 1 1 1	0 0 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MOVX

(DPTR) = A

Пример	MOV @DPTR, A

# MUL

Описание	Команда MUL перемножает беззнаковое 8-bit целое в аккумуляторе и беззнаковое целое в регистре B результат получается 16-bit.  Младший байт резыльтата возвращается в аккумулятор.  Старший байт результата возвращается в регистр B.  Флаг переполнения устанавливается, если результат больше чем 255 (0FFh), иначе он сбрасывается.  Флаг переполнения всегда сбрасывается.

#### Смотри также	DIV

MUL AB

Байтов	1

Циклов	4

Кодировка	1 0 1 0	0 1 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	MUL AB

BA = A Ч B

Пример	MUL AB

# NOP

Описание	Команда NOP ничего не делает.  Выполнение продолжается со следующей команды.  Никакие регистры и флаги не изменяются.

Команда NOP может использоваться для генерации задержки в программах 8051.

NOP

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 0	0 0 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	NOP

PC = PC + 1

Пример	NOP

# ORL

Описание	Команда ORL выполняет битовое логическое ИЛИ (OR) с заданным операндом.  Резулььтат сохраняется в заданном операнде. Флаги не изменяются.

Смотри также	ANL, XRL

ORL A, Rn	Где n целое от 0 до 7.

### Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 0	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ORL

A = A OR Rn

Пример	ORL A, R5

## ORL A, direct address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 0	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ORL

A = A OR (direct address)

Пример	ORL A, P0

ORL A, @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 0	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ORL

A = A OR (Rn)

Пример	ORL A, @R0

## ORL A, #immediate data

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 0	0 1 0 0		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ORL

A = A OR immediate data

Пример	ORL A, #01h

## ORL direct address, A

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 0 0	0 0 1 0		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ORL

(direct address) = (direct address) OR A

Пример	ORL P0, A

## ORL direct address, #immediate data

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	0 1 0 0	0 0 1 1		direct address		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ORL

(direct address) = (direct address) OR immediate data

Пример	ORL P0, #01h

## ORL C, bit address

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	0 1 1 1	0 0 1 0		bit address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ORL

C = C OR (bit address)

Пример	ORL C, 22h

## ORL C, /bit address

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 0 1 0	0 0 0 0		bit address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	ORL

C = C OR NOT (bit address)

Пример	ORL C, /22h

# POP

Описание	Команда POP читает байт из RAM косвенно через указатель стека.  Значение сохраняется по указанному адресу и указатель стека уменьшается. Флаги не изменяются.

Смотри также	PUSH

## POP direct address

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 1 0 1	0 0 0 0		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	POP

(direct address) = (SP)

SP = SP – 1

Пример	POP 34h

# PUSH

Описание	Команда PUSH увеличивает указатель стека и сохраняет значение заданного байта во внутренней памяти RAM адрес получается косвенно через указатель стека. Флаги не изменяются.

Смотри также	POP

## PUSH direct address

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 1 0 0	0 0 0 0		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	PUSH

SP = SP + 1

(SP) = (direct address)

Пример	PUSH A

# RET

Описание	Команда RET выталкивает старший и младший байты в счетчик команд PC из стека и уменьшает указатель стека на 2.  Программа продолжает выполняться с полученного адреса, который обычно следует за командами ACALL или LCALL. Флаги не изменяются.

Смотри также	ACALL, LCALL

## RET

Байтов	1

Циклов	2

Кодировка	0 0 1 0	0 0 1 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	RET

PC15–8 = (SP)

SP = SP – 1

PC7–0 = (SP)

SP = SP – 1

Пример	RET

# RETI

Описание	Команда RETI используется для завершения процедуры прерывания.  Эта команда выталкивает старший и младший байты в счетчик команд PC, уменьшает указатель стека на 2, и восстанавливает логику прерывания для разрешения других прерываний.  Никакие другие регистры не изменяются этой командой.

Команда RETI не восстанавливает регистр PSW в состояние, в котором он находился до прерывания.  Подпрограмма прерывания сама должна сохранить и восстановить регистр PSW.

Выполнение возвращается команде сразу после точки, в которой прерывание было обнаружено. Если другое прерывание ожидает, когда будет выполнена команда RETI , то прежде чем ожидающее прерывание будет обработано, сначала будет выполнена одна команда в адресе возврата.

Смотри также	RET

RETI

Байтов	1

Циклов	2

Кодировка	0 0 1 1	0 0 1 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	RETI

PC15–8 = (SP)

SP = SP – 1

PC7–0 = (SP)

SP = SP – 1

Пример	RETI

# RL

Описание	Команда RL сдвигает восемь бит аккумулятора циклически влево на одну позицию.  Бит 7 аккумулятора сдвигается в бит 0, бит 0 в бит 1, бит 1 в бит 2, и так далее. Флаги не изменяются.

Смотри также	RLC, RR, RRC

RL A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 1 0	0 0 1 1

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	RL

An+1 = An  where n = 0 to 6

A0 = A7

Пример	RL A

# RLC

Описание	Команда RLC осуществляет циклический сдвиг аккумулятора, с участием флага переноса влево на один бит.  Бит 7 аккумулятора сдвигается во флаг переноса, флаг переноса сдвигается в бит 0 аккумулятора.  Бит 0 аккумулятора сдвигается в бит 1, бит 1 в бит 2, и так далее.  Никакие другие флаги не изменяются.

Смотри также	RL, RR, RRC

RLC A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 1 1	0 0 1 1

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	RLC

An+1 = An  where n = 0 to 6

A0 = C

C =  A7

Пример	RLC A

# RR

Описание	Команда RR осуществляет циклический сдвиг аккумулятора вправо.  Бит 7 аккумулятора сдвигается в бит, бит 6 в бит 5, и так далее. Флаги не изменяются.

Смотри также	RL, RLC, RRC

RR A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 0	0 0 1 1

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	RR

An = An+1  where n = 0 to 6

A7 = A0

Пример	RR A

# RRC

Описание	Команда RRC команда производит циклический сдвиг аккумулятора совместно с флагом переноса вправо.  Бит 0 аккумулятора выдвигается в флаг переноса, а флаг переноса выдвигается в 7 бит аккумулятора.  Бит 7 аккумулятора сдвигается в бит, бит 6 в бит 5, и так далее.  Никакие другие флаги не изменяются.

Смотри также	RL, RLC, RR

RRC A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 0 0 1	0 0 1 1

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	RRC

An = An+1  where n = 0 to 6

A7 = C

C = A0

Пример	RRC A

# SETB

Описание	Еоманда SETB устанавливает выбранный бит в 1.  Эта команда может управлять флагом переноса или другим прямоадресуемым битом.  Другие флаги не изменяются.

Смотри также	CLR

SETB C

Байтов	1	Циклов	1	Кодировка	1 1 0 1	0 0 1 1

Операция	SETB

C = 1

Пример	SETB C

SETB bit address

Байтов	2	Циклов	1Кодировка	1 1 0 1	0 0 1 0		bit address

Операция	SETB

(bit address) = 1

Пример	SETB 63h

# SJMP

Описание	Команда SJMP переходит на заданный адрес.  Значение адреса вычисляется сложением знакового относительного смещения во втором байте команды к адресу следующей команды.  Диапазон адресов доступных данной команды находитс от 128 перед следующей командой до 127 после следующей команды.

Смотри также	AJMP, LJMP

SJMP relative offset

Байтов	2

Циклов	2

Кодировка	1 0 0 0	0 0 0 0		relative offset

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	SJMP

PC = PC + 2

PC = PC + relative offset

Пример	SJMP LABL

# SUBB

Описание	Команда SUBB вычитает заданный байт переменной и флаг переменной из аккумулятора.  Результат заносится в аккумулятор.  Эта команда устанавливает флаг переноса еслитребуется заем для 7 бита результата.  Если заем не требуется, флаг сбрасывается.

Смотри также	ADD, ADDC

SUBB A, Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 0 0 1	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	SUBB

A = A – C – Rn

Пример	SUBB A, R5

SUBB A, direct address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	1 0 0 1	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	SUBB

A = A – C – (direct address)

Пример	SUBB A, 44h

SUBB A, @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 0 0 1	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	SUBB

A = A – C – (Rn)

Пример	SUBB A, @R1

SUBB A, #immediate data

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	1 0 0 1	0 1 0 0		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	SUBB

A = A – C – immediate data

Пример	SUBB A, #01h

# SWAP

Описание	Команда SWAP обменивает местами старшие четыре бита, с младшими четырьмя в аккумуляторе. Флаги не изменяются.

Смотри также	XCHD

SWAP A

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 0 0	0 1 0 0

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	SWAP

A3–0  A7–4

Пример	SWAP A

# XCH

Описание	Команда XCH загружает в аккумулятор содержимое указанной переменной, и одновременно сохраняет старое содержимое аккумулятора в этой переменной.

Смотри также	XCHD

XCH A, Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 0 0	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XCH

A  Rn

Пример	XCH A, R6

XCH A, direct address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	1 1 0 0	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XCH

A  (direct address)

Пример	XCH A, 45h

XCH A, @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 0 0	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XCH

A  (Rn)

Пример	XCH A, @R0

# XCHD

Описание	Команда XCHD производит обмен младших четырех бит (low-order nibble ) аккумулятора, со младшими четырьмя битами заданного байта внутренней памяти.  Регистр внутренней памяти доступен косвенно через регистры R0 или R1.  Старшие разряды байта каждого из операндов не изменяется.  Эта команда не изменяет флаги каких то регистров.

Смотри также	SWAP, XCH

XCHD A, @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	1 1 0 1	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XCHD

A3–0  (Rn)3–0

Пример	XCHD A, @R1

# XRL

Описание	Команда XRL выполняет логическое исключительное ИЛИ между заданными переменными.  Результат сохраняется в переменной (destination variable). Флаги не изменяются.

NOTE	When this instruction is used to modify an output port, the value used as the port data is read from the output data latch, not the input pins of the port.

Смотри также	ANL, ORL

XRL A, Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 1 1 0	1 n n n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XRL

A = A XOR Rn

Пример	XRL A, R7

XRL A, direct address

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 1 0	0 1 0 1		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XRL

A = A XOR (direct address)

Пример	XRL A, 34h

XRL A, @Rn	Где n целое от 0 до 7.

Байтов	1

Циклов	1

Кодировка	0 1 1 0	0 1 1 n

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XRL

A = A XOR (Rn)

Пример	XRL A, @R0

XRL A, #immediate data

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 1 0	0 1 0 0		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XRL

A = A XOR immediate data

Пример	XRL A, #0FFh

XRL direct address, A

Байтов	2

Циклов	1

Кодировка	0 1 1 0	0 0 1 0		direct address

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XRL

(direct address) = (direct address) XOR A

Пример	XRL 34h, A

XRL direct address, #immediate data

Байтов	3

Циклов	2

Кодировка	0 1 1 0	0 0 1 1		direct address		immediate data

Флаги	C, AC, F0, RS1, RS0, OV, , P

Операция	XRL

(direct address) = (direct address) XOR immediate data

Пример	XRL 34h, #0FFh