Data and Addresses

И командах 8051Вы задаете адреса и данные. CPU 8051 использует эту информацию, во время выполнения, изменяя содержимое регистров, читая и записывая переменные, и изменяя выполнение для различных частей программы.

# Immediate Data

Непосредственные данные это численные выражения, которые кодируются как часть машинной команды.  Непосредственные данные используют литералы в командах для изменения содержимого регистров или адресов.  Символ (#) должен предшествовать какому то выражению, что означает непосредственные данные.  Следующие простые команды показывают, как определяются непосредственные данные:

MOV	A, #0E0h	;загрузка 0E0h в аккумулятор

MOV	DPTR, #8000h	;загрузка 8000h в адрес данных

ANL	A, #128	;AND аккумулятора с 128

XRL	R0, #0FFh	;XOR R0 с 0FFh

MOV	R5, #BUFFER	;загрузка R5 значением BUFFER

# Internal Data Addresses

Имеется два способа доступа 8051 к внутренней памяти данных:  прямой (directly ) и косвенный ( indirectly).

Прямая адресация (Direct addresses ) это 8-bit значение которое представляет точный адрес данных для доступа к внутренней памяти данных 8051.  Адреса от 00h до 7Fh дают доступ к младшим 128 байтам памяти RAM кристалла 8051.  Адреса от 80h до 0FFh дают доступ к аппаратным регистрам специальных функций 8051 SFR.

Косвенная адресация. (Indirect Addressing) Используя в команде R0 или R1, можно обращаться к внутренней памяти косвенно.  Адреса используются в соответствии с содержимым регистров R0 или R1.  Адреса от 00h до 7Fh доступны младшие 128 байт памяти имеющейся на кристалле 8051’s RAM.  Адреса выше 7Fh не доступны, они доступны в соответствии с используемой моделью 8051.  Память выше 7Fh доступна только косвенно.

# Bit Addresses

Бит адресуемая память располагаются во внутренней памяти RAM или в аппаратной части 8051 функциональных регистров.  Битовая адресация находится в адресном пространстве между 00h и 7Fh, доступ к бит - адресуемой памяти расположен между адресами 20h и 2Fh внутренней памяти данных.  Вит адресуемая часть регистров выше 7Fh доступна как составная часть регистров.

Адреса бит адресуются с помощью (.) для доступа к биту байтовых переменных расположенных в бит адресуемой области (20h to 2Fh) или для доступа к некоторым функциональным регистрам.  Точка должна стоять после байта и должна означать позицию бита.  Например:

SETB	20H.0	;установить бит 0 в байте 20h

SETB	ACC.7	;Установить бит 7 в аккумуляторе

# Program Addresses

Использование кода или адресов программ для доступа к различным частям кода или констант хранящихся в памяти программ.  Эти адреса обычно 16-bit значение и используются командами SJMP, ACALL, AJMP, LCALL, LJMP, и MOVC для обращения к п/п, переходов, и доступа к программному пространству.  Эти команды (которые требуют адреса кода) классифицируется как:

Relative Jump Instructions включают условные переходы (CJNE, DJNZ, JB, JBC, JC, ) и безусловный SJMP. Эти команды требуют смещение адреса от  –128 до +127 байт после первого байта команды.  Ассемблер A51 получает полный 16-bit адрес и вычисляет смещение 8-bit.

In-Block Jumps and Calls это команды, которые могут адресоваться только к блоку в 2KByte программного пространства.  Эти команды, ACALL и AJMP, требуют адрес, но используют только младшие 11 бит.  Это позволяет этим командам адресоваться к блоку в 2048 байт.

Отметим, что если команды AJMP или ACALL располагаются в последних 2-х байтах в 2048-ми байтной странице, то смещение относится к адресам расположенным в следующей страницы.  Это связано с методом, с помощью которого 8051 инкрементирует счетчик адреса.  Если эти команды располагаются в двух последних байтах страницы в 2K, счетчик команд наращивается на 2 (переходит в следующую страницу) прежде чем добавляется смещение.  Соответственно, смещение относится уже к следующей странице.

Long Jumps and Calls выполняются командами LJMP и LCALL.  Эти команды требуют полный 16-bit адрес. Они могут обращаться к полному 8051 адресному пространству.

Program Space Access Instructions позволяют Вам читать содержимое области программ.  Команда MOVC читает один байт из заданного адреса программ.  Эта команда имеет доступ к полному пространству программ 8051.

# External Data Addresses

Адреса внешней памяти данных (External data addresses) дают доступ к внешней памяти данных.  Тип этих адресов 16-bit значение, которое может адресоваться к 64KBytes памяти.  Внешние данные могут читаться и писаться.  Этот тип адресации используется командой MOVX для чтения и записи внешней памяти.

Segments

Сегмент это блок кода или данных памяти, который Вы создаете, когда вводите код или данные в исходный файл ассемблерной программы 8051.  Как Вы используете сегменты, в Вашем исходном модуле, зависит от комплексности Вашего приложения.  Малые приложения требуют меньше памяти и обычно имеют меньше частей, чем большие многомодульные приложения.

Процессор 8051 основан на сегментной архитектуре CPU, с областями памяти разделенными на: код программы, память данных, специальные функциональные регистры, и внешнюю память данных или устройства I/O расположенные в памяти.  Вы используете сегменты для расположения кода программы, констант данных, и переменных в этих областях.

Ассемблер A51 создает счетчик положения (location counter) для каждого сегмента. Счетчик положения представляет действительные адреса текущего состояния для абсолютных сегментов и смещение для перемещаемых сегментов.  Смотри раздел “Location Counter” в этой главе для получения большей информации.

Имеется два типа сегментов:  абсолютный и перемещаемый.  Оба они описываются в следующем разделе.

# Absolute Segments

Абсолютные сегменты (Absolute segments) располагаются в заданных адресах памяти.  Они не могут перемещаться компоновщиком (linker).  Абсолютные сегменты не имеют имени и не объединяются с другими сегментами.

Абсолютные сегменты создаются с помощью директив CSEG, DSEG, XSEG, ISEG, и BSEG.  Эти директивы позволяют расположить код и данные или зарезервировать пространство памяти в заданном месте памяти.  Смотри раздел “Assembler Directives” для получения большей информации.

После сброса, 8051 начинает выполнять код программы с адреса 0000h.  Некоторые виды программ должны располагаться, начиная с этого адреса.  Вы можете использовать абсолютные сегменты для расположения кода программы с этого адреса.  Следующий пример, используемый для подпрограммы C51 startup, переходит со стартового адреса 8051 на начало инициализирующего кода.

CSEG	AT	0

?C_STARTUP:	LJMP	STARTUP1

.

В этом примере, с помощью директивы CSEG AT 0, код программы располагается с адреса 0000h выполняющей дальний переход (long jump ) на метку STARTUP1.

# Перемещаемый сегмент Relocatable Segments

Перемещаемый сегмент (Relocatable segments ) имеет имя, тип и другие атрибуты.  Перемещаемые сегменты с одинаковым именем, но из разных объектных модулей считаются частями одного сегмента и называются частичным сегментами (partial segments).  Они могут объединяться во время линкования с помощью L51.

Перемещаемый сегмент создается с помощью директивы SEGMENT.  Вы должны определить имя сегмента, тип сегмента, и, опционально, тип перемещения, когда Вы создаете перемещаемый сегмент.  Например:

MYPROG	SEGMENT	CODE

Задает имя сегмента MYPROG  с типом сегмента CODE.  Это означает, что данные сегмента MYPROG  располагаются в пространстве кодов, или, иначе, в памяти программ.  Смотри описание директивы SEGMENT в главе “Assembler Directives”.

После того как Вы задали имя перемещаемого сегмента, необходимо выбрать этот сегмент, используя директиву RSEG.  Выбранный сегмент становится текущим сегментом, который используется ассемблером A51 для последующего кода и данных пока сегмент не изменится директивой RSEG или директивой абсолютного сегмента.  Например:

RSEG	MYPROG

выбирает ранее определенный сегмент MYPROG.

Обычно, ассемблерные подпрограммы располагаются в перемещаемых сегментах.  Если Вы создаете ассемблерные подпрограммы, взаимодействующие с C, все Ваши ассемблерные подпрограммы должны располагаться в отдельных перемещаемых сегментах, и имена сегментов должны соответствовать стандарту, используемому в C51.

# Default Segment

Когда начинается процесс ассемблирования исходного модуля, ассемблер A51, по умолчанию, подразумевает, что сегмент CODE выбран и инициализирован location counter с 0000h.  Это позволяет Вам создавать программу без определяющих и перемещаемых или абсолютных сегментов.

# Stack Segment

Процессор 8051 использует аппаратный стек для хранения адресов возврата для команд ACALL и LCALL. Процессор 8051 также имеет доступ к стеку с помощью команд PUSH и POP.  Если Вы используете эти команды, Вы должны инициализировать указатель стека на то место в памяти, которое, не будет использоваться другими переменными.

Во-первых, Вы должны задать сегмент стека и зарезервировать пространство для стека.

STACK	SEGMENT	IDATA

RSEG	STACK	;выбор сегмента стека

DS	10h	;резервирование пространства из 16 байт

Затем Вы должны инициализировать указатель стека перед началом Вашей программы.

CSEG	AT	0	; код с 0000h

MOV	SP, #STACK - 1	;загрузка указателя стека SP

LJMP	STARTUP		; переход к началу кода (startup code)

Если Вы ассемблируете процедуру, работающую с C и Вы используете C startup routines, Вам не надо устанавливать стек.  Это уже сделано для Вас в C startup code.