Customization Files

# Компилятор C51 включает несколько исходных файлов, которые можно модифицировать в соответствии с конкретными задачами и используемой платформой.  Эти файлы выполняют начальные установки при запуске (STARTUP.A51), код для выполнения низкоуровневого обмена через порт stream I/O (GETKEY.C  and  PUTCHAR.C).  Исходный код для процедур выделения памяти входит в файлы CALLOC.C,  FREE.C,  INIT_MEM.C,  MALLOC.C,  и  REALLOC.C.  Все эти файлы подробно описаны в следующих разделах.

# Код содержащийся в этих файлах уже скомпилирован или ассемблирован и включен в библиотеки C.  При линковании, код из библиотеки автоматически подключается.

# Если Вы хотите включить пользовательский запуск или инициализационные процедуры, Вы должны включить их в проект.

# STARTUP.A51

# Файл STARTUP.A51  содержит стартовый код  для C51 прошивочных программ. Этот файл находится в каталоге \FSI\LIB.  Включайте копию этого файла в каждый проект 8051, в котором требуется пользовательский код startup.

# Этот код выполняется сразу после сброса в следующем порядке:

# Очищается внутренняя память данных.

# Очищается внешняя память данных.

# Очищаются страницы внешней памяти данных.

# Инициализируется реентерабельный стек и указатели малой модели памяти.

# Инициализируется реентерабельный стек и указатели большой модели памяти.

# Инициализируется реентерабельный стек и указатели компактной модели памяти.

# Инициализируется аппаратный указатель стека 8051.

# Передается управление функции С main.

# STARTUP.A51  предоставляет ассемблерные переменные, которые можно изменять для управления действиями во время выполнения startup.  Они определены в таблице.

| # Constant Name | # Описание |
| --- | --- |
| # IDATALEN | # Показывает число байт idata которые должны быть инициализированы 0. По умолчанию 80h поскольку большинство моделей семейства 8051 содержат, по крайней мере, 128 байт внутренней памяти данных. Ставьте значение 100h для 8052 и других моделей имеющих 256 байт внутренней памяти данных. # Если ваша система поддерживает режим power-down и вы хотите запретить очистку внутренней памяти, установите IDATALEN в 0. Однако, необходимо удостовериться, что байтовая переменная ?C_DSTK_LEVEL, установлена в 0. Это требуется для включения функции в библиотеку. |
| # XDATASTART | # Определяет адрес xdata с которого начинается инициализация 0. |
| # XDATALEN | # Показывает число байтов xdata инициализируемых 0. По умолчанию 0. |
| # PDATASTART | # Определяет адрес начала инициализации pdata в 0. |
| # PDATALEN | # Показывает число байтов pdata инициализируемых 0. По умолчанию 0. |
| # IBPSTACK | # Показывает, будет ли инициализироваться реентерабельный указатель стека (?C_IBP), для малой модели памяти. Значение 1 означает, что указатель будет инициализироваться. Значение 0 запрещает инициализацию этого указателя. По умолчанию 0. |
| # IBPSTACKTOP | # Определяет начальный адрес реентерабельного стека в малой модели памяти. По умолчанию 0xFF в памяти idata. # C51 не проверяет, соответствует ли доступная область стека, требующаяся приложению. Вы сами должны осуществлять такую проверку. |
| # XBPSTACK | # Показывает, будет ли инициализироваться реентерабельный указатель стека (?C_XBP) для большой модели памяти. Значение 1 означает, что этот указатель будет инициализироваться. Значение 0 запрещает инициализацию этого указателя. По умолчанию 0. |
| # XBPSTACKTOP | # Задает начальный адрес реентерабельного стека большой модели памяти. По умолчанию 0xFFFF во внешней памяти данных. # C51 не проверяет, соответствует ли доступная область стека, требующаяся приложению. Вы сами должны осуществлять такую проверку. |
| # PBPSTACKTOP | # Задает начальный адрес области стека для компактной модели памяти. По умолчанию 0xFF в памяти pdata. # C51 не проверяет, соответствует ли доступная область стека, требующаяся приложению. Вы сами должны осуществлять такую проверку. |
| # PPAGEENABLE | # Разрешает (значение 1) или запрещает (значение 0) инициализацию порта 2 устройства 8051. По умолчанию 0. Адресация порта 2 позволяет обращаться к 256 байтам памяти в выбранной странице внешней памяти. |
| # PPAGE | # Определяет значение, записываемое в Port 2 8051 для доступа к памяти pdata. Это значение представляет страницу памяти xdata для использования как pdata. Это старшие 8 bits абсолютного диапазона адресов используемых для pdata. # Например, если область pdata начинается с адреса 1000h (page 10h) в памяти xdata, PPAGEENABLE должна быть установлена в 1 и PPAGE должна быть установлена в 10h. L51 Linker/Locator должен содержать значение между 1000h и 10FFh в директиве PDATA. Например: # L51 <input modules> PDATA (1050H) # Ни L51 ни C51 не проверяют корректность задания управляющих директив PDATA и ассемблерных констант PPAGE. Вы сами должны убедиться, что эти параметры содержат допустимые значения. |